ООО «Грандпроект»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ (ДСП)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУЗЯКОВСКЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Д-021-МО-ОПЗ

Том 2книга 3. Общая пояснительная записка

г. Уфа – 2022 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Градостроительная документация | ДСП |
|  | ТОМ 1 | Генеральный план сельского поселения |  |
| 1 | Д-021-ГП-ПТП Том 1 книга 1 | Положение о территориальном планировании | 1 экз. |
| 1 | Д-021-ГП-ГД Том 1 книга 2 | Карты Генерального плана | 1 экз. |
|  | Д-021-ГП-1 | Карта границ населенных пунктов, входящих |  |
|  |  | в состав сельского поселения. М 1:10000 |  |
|  | Д-021-ГП-2 | Карта планируемого размещения объектов |  |
|  |  | местного, регионального и федерального |  |
|  |  | значения. М 1:10000 |  |
|  | Д-021-ГП-3 | Карта функциональных зон сельского |  |
|  |  | поселения. М 1:10000 |  |
|  | ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | Д-021-МО-ОПЗ Том 2 книга 3 | - Материалы по обоснованию в текстовой форме | 1 экз. |
| 2 | Д-021-МО-ГД Том 2 книга 4 | - Карты материалов по обоснованию | 1 экз. |
|  | Д-021-МО-4 | Карта положения сельского поселения |  |
|  |  | сельсовет в системе расселения. М 1:25 000 |  |
|  | Д-021-МО-5 | Схема современного использования территорий |  |
|  |  | муниципального образования с отображением |  |
|  |  | границ земель различных категорий и иной |  |
|  |  | информации об использовании соответствую- |  |
|  |  | щих территорий. Схема ограничений, |  |
|  |  | утверждаемые в системе схем территориально- |  |
|  |  | го планирования. Схема границ территорий |  |
|  |  | объектов культурного наследия. Схема границ |  |
|  |  | зон с особыми условиями использования |  |
|  |  | территорий. Схема границ территорий, подвер- |  |
|  |  | женных риску возникновения чрезвычайных |  |
|  |  | ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | Д-021-МО-6 | Карта границ зон транспортной инфраструктуры. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | Д-021-МО-7 | Карта-схема инженерной подготовки |  |
|  |  | территории. М 1:10000 |  |
|  | Д-021-МО-8 | Карта-схема инженерных сетей и сооружений. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | ТОМ 3 | Сведения о границах населенных пунктов |  |
|  |  | (текстовые данные) |  |
| 3 | Д-021-ОМГ Том 3 книга 5 | Описание местоположения границ населенных | 1 экз. |
|  |  | пунктов |  |
| 4 | ТОМ 4 | Электронная версия проекта |  |
|  | Д-021-ФГИСТП Том 4 книга 6 | Материалы проекта для размещения в | 1 экз. |
|  |  | Федеральной государственной информационной |  |
|  |  | системе территориального планирования |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе | gml |
|  |  | границ образуемых населенных пунктов) |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-6 | Карты планируемого размещения объектов | gml |
|  | Д-021-ФГИСТП-10 | Карты функциональных зон поселения или | gml |
|  |  | городского округа |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-11 | Копии карт границ населенных пунктов в раст- | ipeg |
|  |  | ровом формате |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-12 | Копии карт планируемого размещения объектов | ipeg |
|  |  | в растровом формате |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-13 | Копии карт функциональных зон поселения или | ipeg |
|  |  | городского округа в растровом формате |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-14 | Копии материалов по обоснованию в виде карт | ipeg |
|  |  | в растровом формате |  |
|  | Д-021-ФГИСТП-15 | Материалы по обоснованию в виде карт | gml |
|  | Д-021-ФГИСТП-16 | Материалы по обоснованию в текстовой форме | doc |
|  | Д-021-ФГИСТП-18 | Положение о территориальном планировании | doc |
|  | Д-021-ФГИСТП | Сведения о границах населенных пунктов | doc |
|  |  | (текстовые данные) |  |
|  | Д-021-электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) | 1 экз. |

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на проектирование и руководящими материалами. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических условий.

Гл. архитектор проекта _______________________ подпись    дата    фамилия   и. о.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Д-021-МО-СП | Состав проекта |  |
| Д-021-МО-СТ.ОПЗ | Содержание тома общей пояснительной записки |  |
| Д-021-МО-ОПЗ | Введение |  |
|  | Материалы по обоснованию. Общая пояснительная записка. |  |
|  | Глава I. Анализ современного состояния |  |
|  | района и сельского поселения |  |
|  | Географическое положение |  |
|  | 1.1. Краткая характеристика современного |  |
|  | состояния района и сельского поселения |  |
|  | 1.2. Положение сельского поселения |  |
|  | в системе расселения муниципального района |  |
|  | 1.3. Анализ реализации предыдущих проектов |  |
|  | Глава II. Оценка природных условий и |  |
|  | ресурсов. Оценка состояния окружающей среды |  |
|  | 2.1. Оценка природных условий |  |
|  | 2.1.1. Климат |  |
|  | 2.1.2. Рельеф. Геологическое строение |  |
|  | 2.1.3. Гидрогеологическое условия |  |
|  | 2.1.4. Гидрологическое условия |  |
|  | 2.1.5. Почва. Растительность |  |
|  | 2.1.6. Инженерно-строительные условия |  |
|  | 2.2. Природные ресурсы |  |
|  | 2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы |  |
|  | 2.2.2. Земельные ресурсы |  |
|  | 2.2.3. Лесные ресурсы |  |
|  | 2.2.4. Рекреационные ресурсы |  |
|  | 2.2.5. Водные ресурсы |  |
|  | 2.3. Культурное наследие |  |
|  | 2.4. Особоохраняемые природные территории |  |
|  | 2.5. Санитарно-экологическая |  |
|  | характеристика территории сельского поселения |  |
|  | 2.5.1. Состояние воздушного бассейна |  |
|  | 2.5.2 Состояние водного бассейна |  |
|  | 2.5.3. Образование, хранение, утилизация отходов |  |
|  | 2.5.4. Чрезвычайные ситуации техногенного |  |
|  | и природного характера |  |
|  | 2.5.5. Влияние на окружающую среду транспорта, |  |
|  | промышленного, сельскохозяйственного производства, |  |
|  | инженерных коммуникаций |  |
|  | 2.5.6. Состояние земель, почв |  |
|  | 2.5.7. Состояние геологической среды |  |
|  | 2.5.8. Состояние лесов |  |
|  | 2.5.9. Перечень промышленно- коммунальных |  |
|  | Сельскохозяйственных объектов, оказывающих влияние на |  |
|  | состояние окружающей среды сельского поселения |  |
|  | Глава III. Социально-экономический потенциал |  |
|  | муниципального района и сельского поселения |  |
|  | 3.1. Общая социально-экономическая |  |
|  | политика. Социально-экономические проблемы |  |
|  | 3.2. Состояние производственной сферы. |  |
|  | Агропромышленный комплекс |  |
|  | 3.3. Население. Демографическая ситуация. |  |
|  | Система расселения. Современная структура занятости |  |
|  | 3.4. Жилищный фонд |  |
|  | 3.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |
|  | 3.6. Транспортная инфраструктура |  |
|  | 3.7. Инженерная инфраструктура |  |
|  | 3.8. Санитарная очистка территорий. Мусороудаление |  |
|  | 3.9. Земельный фонд |  |
|  | 3.10. Выводы |  |
|  | Глава IV. Концепция развития района и |  |
|  | сельского поселения |  |
|  | 4.1. Цели и задачи территориального планирования |  |
|  | муниципального района и сельского поселения |  |
|  | 4.2. Основные тенденции и этапы экономического развития. |  |
|  | Инвестиционная политика |  |
|  | 4.3. Перспектива развития отраслей экономики |  |
|  | 4.3.1. Промышленный комплекс |  |
|  | 4.3.2. Агропромышленный комплекс |  |
|  | 4.3.3. Экспликация существующих сохраняе мых, |  |
|  | реконструируемых и вновь проектируе мых, промышленно- |  |
|  | коммунальных и сельскохозяйственных объектов |  |
|  | 4.3.4. Расчет и размещение территорий промышленно- |  |
|  | коммунальных и сельскохозяйственных объектов |  |
|  | 4.4. Прогноз численности населения. |  |
|  | Система расселения. Изменения в структуре занятости |  |
|  | 4.4.1. Прогноз численности населения. |  |
|  | 4.4.2. Система расселения. |  |
|  | 4.4.3. Изменения в структуре занятости |  |
|  | 4.5. Жилищный фонд и жилищное строительство |  |
|  | 4.5.1. Ориентировочный расчет объемов |  |
|  | жилищного строительства |  |
|  | 4.5.2. Динамика территорий, жилищного фонда и населения |  |
|  | 4.6. Культурно-бытовое строительство |  |
|  | 4.6.1. Организация системы культурно-бытового |  |
|  | обслуживания и социального обеспечения |  |
|  | 4.6.2. Расчет и размещение объектов культурно- |  |
|  | бытового обслуживания и социального обеспечения |  |
|  | 4.6.3. Экспликация объектов социального и |  |
|  | культурно-бытового обслуживания |  |
|  | 4.6.4. Расчет территорий под размещение |  |
|  | объектов социального и культурно- бытового обслуживания |  |
|  | 4.7. Рекреационно-туристический комплекс |  |
|  | 4.7.1. Организация отдыха населения |  |
|  | района и сельского поселения |  |
|  | 4.7.2. Расчет и размещение объектов рекреации |  |
|  | 4.8. Зеленое строительство |  |
|  | 4.9. Развитие транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4.9.1. Автомобильный транспорт |  |
|  | 4.9.2. Улично-дорожная сеть. Внешние дороги |  |
|  | 4.9.3. Трубопроводный транспорт |  |
|  | 4.9.4. Железнодорожный транспорт |  |
|  | 4.9.5. Водный транспорт |  |
|  | 4.9.6. Воздушный транспорт |  |
|  | 4.9.7. Основные показатели транспортной инфраструктуры |  |
|  | по сельскому поселению |  |
|  | 4.9.8. Расчет территорий под размещение |  |
|  | объектов транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4.10. Развитие инженерной инфраструктуры |  |
|  | 4.10.1. Газоснабжение |  |
|  | 4.10.2. Теплоснабжение |  |
|  | 4.10.3. Электроснабжение |  |
|  | 4.10.4. Связь. Телефонизация |  |
|  | 4.10.5.Телерадиофикация |  |
|  | 4.10.6. Водоснабжение |  |
|  | 4.10.7. Водоотведение |  |
|  | 4.10.8 Ливневая канализация |  |
|  | 4.10.9. Санитарная очистка территории. Мусороудаление |  |
|  | 4.10.10. Расчет территорий под размещение |  |
|  | объектов инженерной инфраструктуры |  |
|  | 4.11. Планировочная организация территории района, |  |
|  | сельского поселения, населенных пунктов входящих в состав |  |
|  | поселения |  |
|  | 4.11.1. Планировочная организация территории |  |
|  | 4.11.2. Функциональное зонирование |  |
|  | территории сельского поселения |  |
|  | 4.11.3. Размещение производств |  |
|  | 4.11.4. Системы рекреационных зон |  |
|  | 4.11.5. Системы расселения |  |
|  | 4.11.6. Системы культурно-бытового обслуживания |  |
|  | и социального обеспечения |  |
|  | 4.11.7. Система зеленых насаждений и |  |
|  | формирование ландшафта |  |
|  | 4.11.8. Основные принципы планировки населенных пунктов |  |
|  | 4.11.9. Функциональное зонирование в черте |  |
|  | населенных пунктов |  |
|  | 4.11.10. Основные направления развития |  |
|  | застройки населенных пунктов сельского поселения |  |
|  | Глава V. Инженерная подготовка и |  |
|  | вертикальная планировка территории |  |
|  | 5.1. Схема вертикальной планировки и инже- |  |
|  | нерной подготовки территории |  |
|  | 5.2. Ориентировочные объемы работ по |  |
|  | инженерной подготовке территории |  |
|  | Глава VI. Охрана окружающей среды |  |
|  | 6.1. Охрана воздушного бассейна |  |
|  | 6.2. Охрана поверхностных и подземных вод |  |
|  | 6.3. Охрана геологической среды и почв. |  |
|  | Мероприятия по борьбе с эрозией почв. |  |
|  | 6.4. Санитарная очистка территорий |  |
|  | 6.5. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий |  |
|  | 6.6. Охрана и защите лесов. Охрана |  |
|  | животного и растительного мира |  |
|  | 6.7. Охрана ландшафтов. Формирование |  |
|  | природного экологического каркаса территории |  |
|  | 6.8. Особоохраняемые природные территории |  |
|  | 6.9. Охрана культурного наследия |  |
|  | 6.10. Мероприятия по организации безопасно- |  |
|  | сти жизнеобеспечения территории сельского |  |
|  | поселения. Опасные предприятия и объекты |  |
|  | 6.11. Формирование среды жизнедеятельности |  |
|  | 6.12. Зона с особыми условиями использования территорий |  |
|  | 6.12.1. Санитарно-защитные зоны |  |
|  | 6.12.2. Охранные зоны |  |
|  | 6.12.3. Леса |  |
|  | 6.12.4. Месторождения полезных ископаемых |  |
|  | 6.12.5. Ограничение градостроительной |  |
|  | деятельности по природным условиям |  |
|  | 6.12.6. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья |  |
|  | 6.13. Зоны с особыми условиями использования территории |  |
|  | для градостроительного освоения |  |
|  | Глава VII. Динамика территорий. Экспликация земель. |  |
|  | Этапность реализации проектных решений. Основные |  |
|  | технико- экономические показатели |  |
|  | 7.1. Динамика земель |  |
|  | 7.1.1. Существующее состояние земельного фонда |  |
|  | 7.1.2. Проектный баланс земель |  |
|  | 7.2. Этапность реализации проектных решений |  |
|  | 7.2.1. Первоочередные мероприятия |  |
|  | 7.2.2. Стоимость 1 очереди строительства |  |
|  | 7.3. Основные технико-экономические показатели |  |

Введение.

1) Проект "Генеральный план сельского поселения Музяковский  сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан разработан в 2014 году.

Основные проектные решения утвержденного Генерального плана

2) Проект внесения изменений в Генеральный план «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» разработан в 2022 году.

В соответствии с техническим заданием в составе Генерального плана:

Цели работ:

- определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, направленных 
на создание условий для повышения качества жизни населения;

- приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;

- повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;

- развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан;

- создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан;

- создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и территорий под объектами капитального строительства.

Основными задачами работ являются:

- определение основных направлений и параметров    пространственного развития сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан;

- уточнение границ населённых пунктов, входящих 
в состав сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан;

- учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан;

- разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

- отображение зон с особыми условиями использования территорий;

- подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений 
об уточненных границах населённых пунктов;

- решение других задач муниципального развития и повышения качества среды сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

Материалы по обоснованию. Общая пояснительная записка.

Проект «Генеральный план сельского поселения Музяковский  сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан».

Основанием для разработки:

1) проекта генерального плана территории сельского поселения Музяковский  сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов;

2) проекта «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» Постановление администрации сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан «О подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, утвержденный Решением Совета сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан от 11 февраля 2016 года № 42»» от 01.04.2021 года № 9 является, что документ территориального планирования должен быть выполнен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" в формате ГИС ИНГЕО для включения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан (ГИСОГД РБ).

Целью проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Основная задача.

Основной задачей генерального плана является -- обеспечение градостроительными средствами стабильного функционирования и взаимосвязанное развитие населенных пунктов, как составной части системы расселения Республики Башкортостан, транзитно-коммуникационной, инженерной и составляющей инфраструктур. Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ. В составе генерального плана решаются следующие задачи:

1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития селитебных территорий. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Разработка предложений по установлению административных границ.

Генеральный план рассчитан на реализацию на расчетный срок – до 2035 года.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданиями на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Использованные материалы и перечень исходных данных.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Краснокамский район, СП Музяковский  сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

- Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

- Генеральный план сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

- Проекты планировок и межевания

- Границы:

- Кадастровые выписки из ЕГРН

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

- Материалы инженерного обеспечения территории

- Население:

- Количество проживающих на территории поселения

- Динамика численности населения

- Возрастной состав населения

- Данные по количественному составу семей

- Баланс трудовых ресурсов

- Жилфонд:

- Характеристика жилищного фонда

- Соцкультбыт

- Перечень предприятий сети общественного питания, бытового обслуживания

- Транспортная инфраструктура:

- Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в СП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ

- Реестр остановочных пунктов в СП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ

Термины и определения, используемые в проекте.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация – обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территорий, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) – документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент – устанавливаемые в переделах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде,объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель – физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, градостроительный регламент – устанавливаемые в переделах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

Концепция развития муниципального района

В настоящее время стратегические направления и приоритеты социально-экономического развития района определяют:

- ежегодные послания Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию - Курултаю - Республики Башкортостан;

- прогноз социально-экономического развития Муниципального района Краснокамский район на 2007 год и на период до 2009 года;

- Программа государственной поддержки малого предпринимательства в районе;

- реализация четырех приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».

Приоритетной линией этих программ является формирование условий для самодостаточного функционирования и развития территории района и как следствие повышение уровня и качества жизни населения.

В ближайшие годы перед районом стоит задача продолжить реформы в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

Перспективным направлением развития хозяйственной деятельности муниципального образования представляется расширение экономической базы и хозяйственного ареала экономической деятельности. При поддержке со стороны администрации муниципального образования малое предпринимательство и самозанятость населения могут стать привлекательными для местной инициативы сферами экономической деятельности, результатом, которого станет производство общественно значимых товаров и услуг, что приведет к увеличению доходной части местного бюджета.

Социально-экономическое положение в Краснокамском районе является стабильным. Очень большое внимание уделяется в районе социальной сфере. Работа по обеспечению социальной защиты различных слоев населения ведется систематически через реализацию целого ряда социальных программ. Нефтяная отрасль остается главной составляющей в объеме промышленного производства района. Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли важна государственная поддержка сельского хозяйства путем реализации намеченных программ.

Целенаправленная, взаимоувязанная и согласованная реализация задач позволит добиться сохранения устойчивых темпов экономического роста, повысить эффективность функционирования хозяйственного комплекса района и создать основные предпосылки для перехода экономической системы на более высокий уровень развития.

Глава I. Анализ современного состояния района и сельского поселения. Географическое положение.

1.1. Краткая характеристика современного состояния района.

Краснокамский район расположен на крайней северо-западной оконечности Республики Башкортостан. Граничит с тремя районами: на северо-западе и западе с Удмуртской Республикой, на юго-западе с Республикой Татарстан, на востоке, северо-востоке, на юго-востоке и юге с Янаульским, Калтасинским, Илишевским районами.

Общая площадь района составляет 149,4 км2, территория района слегка вытянута  с севера на юг, протяженность 70 км, с запада на восток протяженность 50 км.

Район расположен своей восточной частью на Прибельский увалисто-волнистой равнине, переходящей на запад в Прикамскую низменную равнину.

Район образован 20 августа 1930 года. В составе района находится 16 административно-территориальных единиц – сельских поселений. Число населенных пунктов 68. Административный центр района – село Николо-Березовка.

Социально-экономическое положение в Краснокамском  районе является стабильным. Нефтяная отрасль остается главной, составляющей  в объеме промышленного производства района. Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли важна государственная поддержка сельского хозяйства путем реализации намеченных программ.

1.2. Положение сельского поселения в системе расселения муниципального района.

Сельское поселение Музяковский сельсовет находится в северной части района. Площадь сельского поселения 11,7  тыс га. Леса занимают 35 % территории сельского поселения.

В состав сельсовета входят 7 населенных пунктов, административный центр сельского поселения – село Музяк. Населенные пункты: д. Воробьево, д. Зубовка, д. Илистанбетово, д. Ишметово, д. Калтаево, д.Карякино.

Расстояние до районного центра от центральной усадьбы – 20км. Связь осуществляется по дорогам регионального, межмуниципального значения, через городской округ г.Нефтекамск.

Ближайшая железнодорожная станция в с. Амзя – 8,5км, в г. Нефтекамск - 14,5км.

Ближайший аэропорт в г. Нефтекамск – 14,0км. Местоположение сельского поселения удачно по отношению к городу Нефтекамску, к транспортным связям.

Часть территории сельского поселения находится в зоне взлетов и посадок аэропорта «Нефтекамск», в эту зону попадают 2 населенных пункта - село Музяк и д.Мурзино.

Восточная и центральная часть сельского поселения, в основном, это земли сельскохозяйственного назначения, северозападная часть сельского поселения покрыта лесами, западная граница проходит по реке Кама. Эти территории сельского поселения очень живописны и малозастроены.

Почти вся территория свободна от застройки и не занята лесами, занята пашнями.

Сельское поселение Музяковский сельсовет в системе расселения муниципального района находится в составе Раздольевской подсистемы расселения района.

Земли сельского поселения граничат с землями ГО г. Нефтекамск, СП Николо-Березовский сельсовет, СП Никольский сельсовет, СП Раздольевский сельсовет.

1.3. Анализ реализации предыдущих проектов.

Генеральный план сельского поселения разрабатывается впервые. В 1988 году была разработана схемы районной планировки Нефтекамской группы районов.

В расчетах проекта сельские поселения, как административные единицы, не выделялись, расчеты и показатели производились по хозяйствам или в целом по сельской местности.

Есть возможность проанализировать динамику по населенным пунктам.

Динамика населения жилищного фонда и жилищной обеспеченности

в разрезе населенных пунктов

| Наименование | Население |  |  | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  | Жилищная обеспеченность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | Текущий год | Убыль Рост % | 1988 | Текущий год | Убыль Рост % | 1988 | Текущий год | Убыль Рост % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Музяк | 260 | 587 | 55 | 3,8 | 8,5 | 55 | 14,6 | 14,5 | -1 |
| Д. Воробьево | 210 | 235 | 10 | 3,7 | 5,2 | 29 | 17,6 | 22,1 | 20 |
| Д. Зубовка | 40 | 38 | -5 | 0,7 | 1,3 | 46 | 17,5 | 34,0 | 48 |
| Д. Илистам-бетово | 160 | 178 | 10 | 2,6 | 3,3 | 21 | 16,2 | 18,5 | 12 |
| Д. Ишметово | 110 | 129 | 14 | 1,9 | 2,0 | 5 | 17,3 | 15,5 | -12 |
| Д. Калтаево | 100 | 141 | 29 | 1,8 | 2,0 | 10 | 18,0 | 14,2 | -2,6 |
| Д. Карякино | 180 | 130 | -38 | 3,2 | 4,9 | 35 | 17,8 | 37,6 | 53 |

Сравнивая показатели предыдущего проекта с уровнем текущего года, можно сделать следующие выводы: предлагаемые темпы убыли населения не подтвердились.

По предприятиям культурно-бытового обслуживания предлагаемый расчетный уровень также не был достигнут. Запроектированные и предлагаемые к строительству объекты в основном построены не были.

Глава II . Оценка природных условий и ресурсов. Оценка состояния окружающей среды.

2.1. Оценка природных условий.

2.1.1. Климат.

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно жарким летом.

Самый холодный месяц -  январь, со среднемесячной температурой – 15,10, абсолютный минимум равен – 510. Самый теплый месяц – июль, среднемесячной температурой +18,70, абсолютный максимум равен - +380.

Среднегодовая температура +1,70.

Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения.

Среднегодовая сумма осадков – 450мм, относительная среднегодовая влажность воздуха – 76%. Образование снегового покрова начинается в конце октября. Устойчивый снеговой покров образуется в середине ноября и держится в среднем 160 дней до середины апреля, достигая высоты около 50см. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение всего года ветров юго-западной четверти, в теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров с северной составляющей. Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек.

С максимумом среднемесячной скорости ветров в январе – 5,7 м/сек и минимумом в августе – 3.2 м/сек. В среднем за год наблюдается 12 дней с сильным ветром (15м /сек и больше). К наиболее часто повторяющимся атмосферным явлениям  относятся туманы (31 день в году) метели (66 дней в году) и суховеи (30 дней за теплый период).

Согласно агроклиматическому районированию, проектируемый район характеризуется, как очень теплый, незначительно засушливый. Сумма температур активной вегетации растений составляет  20260. Продолжительность периода с температурой выше +100 составляет в среднем 130 дней. Безморозный период на 20 дней короче периода с температурой выше 100 и составляет в среднем 110 дней.

Поздние весенние заморозки прекращаются в третьей декаде мая, а первые осенние наблюдаются во второй декаде сентября.

По условиям увлажнения территория района незначительно засушливая (гидротермический коэффициент 1,0-1,2) Влагообеспеченность ведущей культуры  - яровой  пшеницы – составляет 66-70 % оптимальной, что недостаточно для получения высокого урожая.

Неприятными агроклиматическими условиями и факторами следует считать:

- дефицит осадков весной  в первую половину лета;

- короткий безморозный период и поздние весенние заморозки, обеспечивающие угрозу повреждения или гибели посевов;

- сильно развитая  метелевая деятельность, вызывающая неравномерное  отложение снега  на полях;

- суховеи, в основном средней интенсивности, вызывающие снижение тургура  листьев, пожелтение и подсыхание их.

Совокупность неблагоприятных условий определяет необходимость проведения  агротехнических мер, направленных на ослабление или защиту от неблагоприятных факторов.

Значительный снегоперенос (до 400 м3 /пог. м. вызывает необходимость защиты путей сообщения от снежных завалов с южной и юго-западной  стороны.

Удорожание строительства, обусловленное необходимостью повышенной  теплозащиты зданий, составит в 1,03 раза для промышленного гражданского строительства и в 1.2 раза для сельскохозяйственного.

2.1.2. Рельеф и геологическое строение.

Район расположен в пределах Бельско-Камского междуречья, представляющего собой почти ровную, местами заболоченную равнину на западе и пологоувалистую – на востоке. Равнина расчленена многочисленными мелкими притоками р. Камы и р. Белой – до 160-200 м в пределах междуречий. Река Кама, протекающая вдоль западной границы района, имеет хорошо разработанную долину шириной до 10-15 км. В долине выделяется пойма и две надпойменные террасы. Поверхность террас часто заболочена. Пойма почти ежегодно подвергается затоплению. В долине р. Белой также прослеживается пойма высотой 2,5-4,0 м и три надпойменные террасы, воздвигающиеся над урезом воды над 5-25 метров. В пределах поймы и первой надпойменной террасы отмечается множество проток, рукавов и озер. Значительная часть этих террас до отм. 68 м будет затоплена строящимся в настоящее время Нижне-Камским водохранилищем.

По условиям рельефа значительная часть территории района в целом благоприятна для любого вида строительства.

В геологическом строении района на глубину до 300 м участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарский, артикский и кунгурский эрусы) сложены преимущественно карбонатными породами – известняками, доломитами, содержащими в верхней части разреза кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты галогенных пород (гипсов, ангидритов в неравномерном переслаивании).

Глубина залегания нижнее-пермских отложений в районе – 150-190 м.

Верхний отдел перми представлен казанским и уфимским ярусами, сложенными преимущественно терригенными образованиями: толщей неравномерно пе-реслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиалитов с маломощными прослоями известняков, реже конгломератами и доломитов. Общая мощность верхнепермских отложений достигает 100-150 м.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми спорадически в нижней части водоразделов и на переуглубленных участках долины р. Белой. Представлены они глинами с прослоями песков и галечников в основании. Мощность отложений 1-15 м, в долине р. Белой до 20-25 м. На повышенных склонах водоразделов местами распространены плиоцен – нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинки с прослоями песков и галечников. Мощность свиты чаще всего до 10 м.

Среди четвертичных отложений широким развитием пользуются аллювиальные образования, слагающие пойму и надпойменные террасы р. Камы  и р. Белой, и элювиально-делювиальные отложения, покрывающие почти сплошным чехлом водораздельные склоны. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 2-15 м, реже более, верхняя – суглинками, супесями, глинистыми песками и глинами, мощность которых составляет 0,2-3 м на пойме и до 10-15 м на надпойменных террасах. Элювиально-делювиальные образования представлены суглинками, глинами, реже супесями с включением дресвы, щетня коренных пород. Мощность отложений 1-5 м, реже более.

2.1.3. Гидрогеологические условия.

Район, как и вся Северо-западная часть республики расположена в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Для бассейна характерно неравномерное переслаивание водосодержащих и водоупорных пород, их невыдержанная мощность по простиранию и в разрезе, что определяет сложные гидрогеологические условия бассейна. Пресные подземные воды, представляющие интерес для водоснабжения, содержатся в четвертичных аллювиальных и верхнепермских отложениях. Воды нижнепермских и более глубоких горизонтов повсеместно имеют высокую минерализацию (3-5 г/л и более). К отложениям плиоцена приурочены воды спорадического распространения, которые как источник водоснабжения самостоятельного значения не имеют, и используются, как правило, с водами аллювиальных или верхнепермских отложений.

Водоносный горизонт в четвертичных аллювиальных отложениях развит в долинах рек Камы и Белой. Водовмещающими породами являются пески, гравийно-галечные отложения, залегающие на глубине 1-2 м на пойме и до 10-25 м в пределах надпойменных террас. Мощность песков составляет 2-10м, гравийно-галечных отложений – от 2,5 до 8-15 м воды безнапорные и слабонапорные с высотой напора 1-15 м.

Воды горизонта  гидравлически взаимосвязаны с речными и их режим определяется режимом рек. В паводки в прибрежной полосе происходит инфильтрация речных вод в водоносный горизонт. Водообильность горизонта средняя, иногда повышенная. Дебиты скважин вскрывающих горизонт, изменяются от 1 до 15 л/сек, чаще до 10 л/сек. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,05 до 1-5 л/сек. По качеству воды пресные с минерализацией 0,3-0,5 г/л и общей жесткостью от 3,5 до 8 мг-экв. Состав воды гидрокарбонатный кальциевый и кальциево-магниевый. Почти повсеместно в воде отмечаются повышенное содержание железа до 2-7 мг/л и марганца 0,5 до 2 мг/л. В долине р. Белой на отдельных участках, где аллювиальные отложения подстилаются загипсованными отложениями уфимского яруса, возможно увеличение минерализации до 1-2,5 г/л. Состав таких вод сульфатный кальциевый, общая жесткость 15-20 мг-экв. Кроме того, в долине р. Белой выявлены очаги загрязнения вод аллювиальных отложений сточными солеными водами нефтепромыслов. Загрязнение происходит в основном в результате утечек сточных вод из трубопроводов.

Площади загрязненных участков составляют 0,5-6 км2. Воды аллювиальных отложений в долинах Камы и Белой используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения некоторых н.пунктов и других водопотребителей, расположенных в долине р. Камы и р. Белой.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений казанского и уфимского ярусов пользуется широким распространением в районе. Для комплекса характерно сложное сочетание водоносных и водоупорных пород. Водосодержащими являются песчаники, алевролиты, известняки, реже конгломераты, мергели залегающие в виде прослоев, линз, реже слоев в толще аргиллитоподобных глин. Количество водоносных прослоев на различных участках колеблется от 1 до 5 при мощности 1-5 м, реже до 10-15 м. Водоносные прослои часто выклиниваются или замещаются водоупорными породами.

Воды комплекса пластово-трещинные, безнапорные и напорные. Глубина залегания водоносных прослоев колеблется от нескольких метров до 30-50м. Уровни вод устанавливаются на глубине 0-25 м. Ввиду частого выклинивания и невыдержанной мощности прослоев водообильность комплекса неравноверная, в целом слабая. Дебиты родников чаще всего составляют 0,1-0,5 л/сек. Дебиты скважин колеблются от сотых долей л/сек до 1-3 л/сек.

Удельные дебиты скважин составляют 0,01-0,5 л/сек. Минерализация воды на большей части района до 1 г/л, общая жесткость 5-10 мг/экв. На участках с развитием загипсованных пород минерализация воды возрастает до 1,2-2,5 г/л, общая жесткость – до 20-25 мг/экв. Несмотря на слабую водообильность и повышенную минерализацию воды верхнепермских отложений используются для водоснабжения н.пунктов района и сельскохозяйственных объектов. Эксплуатация вод комплекса осуществляется с помощью одиночных буровых скважин глубиной 50-80 м. Современный водоотбор за счет верхнепермского водоносного горизонта составляет около 4,5 тыс. м3/сут. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод по району, по данным ПГО «Башкиргеология» оценены в количестве 173,1 тыс.м3/сут, в т.ч. с минерализацией до 1 г/л и общей жесткостью до 7 мг-экв – 99 тыс.м3/сут.

Разведанные и утвержденные запасы подземных на территории района на 01.01.1986 г. отсутствуют.

2.1.4. Гидрологические условия.

Гидрографическая сеть района представлена двумя крупными реками Камой и Белой, протекающими вдоль южной и западной границ, небольшими водотока-ми: реками Березовка, Кунь, Маринка, Амзя, Буй, Пизь, Полуденка, Келтей, М. Келтей, Ашаеш, гнилой Танып, Тыхтем, Шаньша, Кечасау, Камышовка, Кечасау, Улуасау, Уразаевский, Полойд, Вакшенер, Медведка и другие.

Сток р. Кама регулируется водохранилищем Нижнекамской ГЭС. Гидроузел расположен на территории Республики Татарстан. Нижнекамский гидроузел находится в стадии эксплуатации с 1983 года и характеризуется пониженной отметкой подпора 62,0м БС (нормальный подпорный уровень – 68,0м). Наполнение Нижнекамского водохранилища до НПУ связывается с окончанием подготовки зоны водохранилища (завершение работ по сооружениям инженерной защиты н.пунктов, сельсхозугодий и других объектов, компенсации земель и лесоводки). В нормальных условиях Нижнекамское водохранилище будет осуществлять суточное недельное и ограниченное сезонное регулирование стока реки Камы; в период начальной эксплуатации – только суточное регулирование, т.к. его уровни круглогодично поддерживаются около отметки 62,0 м. Полезная емкость водохранилища в нормальных условиях составит 4,6 км3 с заполнением Нижнекамского водохранилища до проектной отметки участок р. Белой в рассматриваемых границах будет находиться в постоянном подпоре. Площадь Бельского отрога составит 430 км2, средняя глубина 10-15 м.

Наивысшие подъемы воды в зарегулированных условиях 1 % обеспеченности на р. Кама в границах района достигнут отметки 70,0-69,0 БС, на р. Белой – 69,0-74,0 метров БС. Наивысшие подъемы будут приурочены к периоду весеннего половодья, начало которого приходится на 5-10/IV. Продолжительность половодья составит около 70 дней. В период половодья в р. Белой проходит до 60 % годового объема стока, в летнее осенний период – 20-25% в зимний 10-12 % среднегодовые расходы воды в р. Белой на рассматриваемом участке 850 м3/сек, среднегодовые 95 % обеспеченности – 540 м3/сек, среднемесячные 95 % обеспеченности – 130 м3/сек. В современных условиях и условиях зарегулированного стока Нижнекамским водохранилищем, по условиям работы каскада водохранилища на р. Кама на вышележащем участке реки, минимальные расходы воды 800 м3/сек, в зимний – 400 м3/сек.

Среднемесячные расходы воды в год 95 % обеспеченности на остальных реках района составляют менее 1 м3/сек

Температурный режим р. Белой в современных условиях и условиях регулирования стока Нижнекамским водохранилищем характеризуется хорошей прогреваемостью воды в летний период. Продолжительность периода со среднемесячными температурами воды выше 170С составляет более 90 дней. Нижнекамское водохранилище будет отличаться менее благоприятными температурными условиями, продолжительность периода со среднемесячными температурами воды выше 170С составит от 60 до 90 дней. На ледовый режим р. Камы в рассматриваемых границах оказывает влияние расположенная выше по течению Воткинская ГЭС. Большие зимние расходы воды (до 1000 – 2000 м3/сек) и большая амплитуда суточного регулирования расходов Воткинской ГЭС создают сложную ледовую обстановку. Навалы льда на берегах, образующиеся при резких колебаниях уровней воды достигают мощности 3 м. Появление осенних ледовых явлений и установление ледосостава (в сроки 30/X-30/XI и 22/XI-27/XII) происходит в основном позднее, очищение ото льда (8/IV-30/IV) – раньше среднемноголетних сроков, характерных для реки в естественном состоянии. Продолжительность периода с ледовыми явлениями – 135-215 дней. Появление первых ледяных образований на р. Белой происходит 17/X-9/XII, установление ледосостава 26/X-18/XII, продолжительность периода с ледовыми явлениями – 130-190 дней. Заполнение Нижнекамского водохранилища до проектной отметки не окажет существенного влияния на ледовый режим р. Белой. По территории СП Музяковский с/с протекают р.Кама, р.Амзя, р. Черемиска.

2.1.5. Почва. Растительность.

Почвы района входят в северную подзону перспективного осушения. Они практически полностью освоены. Преобладают дерново-подзолистые, почвы речных пойм, в меньшей степени светло-серые лесные почвы. Дерново-подзолистые почвы расположены по очень пологим склонам и платообразным вершинам водоразделов. Преобладает тяжело-суглинистый, легко-суглинистый механический состав. Недостатком почв является жидкое содержание гумуса, распыленность структуры, плотное сложение, неудовлетворительные величины водопроницаемости и влагоемкости. Они обеднены питательными элементами и обладают повышенной кислотностью. При использовании под сельскохозяйственное производство они нуждаются в мелиорации. Проявление эрозии на этих почвах в основном умеренной степени. Почвы речных пойм расположены вдоль больших водотоков (р. Кама, р. Белая). К ним относятся слоистые, зернистые, бурые, черноземные, луговые, лугово-болотные и торфяно-болотные аллювиальные почвы. Преобладает тяжело суглинистый и среднесуглинистый состав. Почвы в основном пригодны под сенокосы  пастбища, т.е. на них формируются пойменные луга с богатым видовым составом трав. Сенокосные угодья района, расположенные на этих почвах, обладают высоким баллом качественной оценки земель и позволяют выдерживать нагрузку 1,3 голов/га крупного рогатого скота, 2,3 голов/га овец,0,2 голов/га лошадей. Светло-серые лесные почвы преобладают по вершинам увалов, верхний трент пологих склонов различной экспозиции. Преобладает тяжело суглинистый, глинистый и средне-суглинистый механический состав. Это наилучшие почвы района, но они обладают отрицательными качествами – недостаточным содержанием гумуса, плотным сложением, неудовлетворительными величинами водопроницаемости и влагоемкости. После проведения различных мероприятий по их улучшению возможно использование под пахотные угодья, но с обязательным проведением противоэрозионных мероприятий.

Ландшафтно-растительная характеристика.

Природные комплексы района относятся к таежной зоне и расположены в основном в Прикамско-Бельском болотно-лесном террасово-равнинном округе и частично северо-лесостепном (на северо-востоке) и типично лесостепном (на юге) округах. Преобладают слегка волнистые и выровненные природные комплексы с дерновоподзолистыми, серыми суглинистыми почвами. В основном освоенные. На террасах р. Камы преобладают светлохвойные леса из сосны с подростом из березы, сосны, ели, пихты, подлеском из рябины, черемухи, ивы серой, жимолости. Эти комплексы вполне могут быть использованы под рекреацию. На слабодренированных участках плато и  в долинах логов а глинистых отложениях избыточного увлажнения преобладают долгомощные и осоково-сфагновые растительные сообщества с подростом из пихты и ели с черемухой, рябиной и липой в подлеске, богатые лекарственными видами.

Долины ручьев с торфянистыми богатыми почвами речных пойм представлены крапивно-таволговыми сообществами и с подлеском из вяза, ольхи, ивы. На крутых склонах, затопляемых поймах рек, оврагах, балках расположены сенокосы и пастбища. Сенокошение не оказывает сильного влияния на травостой. При пастьбе начинает доминировать типчак, полынок австрийский, тырса и др. Природные комплексы, прилегающие к р. Белой, с пойменными лесами и лугами на почвах пойменно-аккумулятивного ряда в первую очередь нуждаются в охране и рациональном использовании пойменных угодий как водоохранных и противоэрозионных. Они также могут использоваться под рекреацию и в сельском хозяйстве. На луговые травостои выпас оказывает более сильное влияние, чем на степные. На увлажненных лугах в результате выпаса угнетаются ценные злаки и на их месте развивается сорное пастбищное низкотравье. Следует помнить, что в  лесостепной зоне возрастает роль занесенных ландшафтных комплексов не только как возможных под рекреационное использование. Здесь они играют экологостабилизирующую роль всех прилегающих территорий (дают временный приют и являются местами обитания многочисленных животных, смягчают микроклиматические условия окружающих сельскохозяйственных угодий).

2.1.6. Инженерно-строительные условия.

Значительная часть территории района характеризуется благоприятными инженерно-строительными условиями. Исключение составляют площади с развитием оврагов, с близким залеганием уровня грунтовых вод, наличие подтопления и заболачивания.

Овраги наибольшее развитие имеют в восточной части района, где приурочены в основном к водораздельным склонам. Длина оврагов 0,5-1,5км, ширина 1-2м в верховье и 10-15м в устье при глубине соответственно 0,2-0,5м и 3-5м, реже более. Большинство оврагов имеет растущие вершины, иногда развитую сеть отвертков. Рост оврагов достигает 1-2м в год. К территориям с близким залеганием уровня грунтовых вод (догм) относятся пойма и первая надпойменная терраса рек Белой и Камы. Водовмещающими являются аллювиальные пески, супеси и гравийно-галечные образования. В пределах этих территорий отдельные участки заболочены и заторфованы с мощностью торфа чаще всего до 2м. В береговой полосе Нижнекамского водохранилища грунтовые воды находятся в условиях подтопления. В настоящее время Нижнекамское водохранилище заполнено до абс.отм. 62,0м. Проектная отметка НПУ водохранилища – 68,0м. Заполнение водохранилища до проектной отметки НПУ значительно увеличит площади заболоченных и подтопленных территорий.

Территории с развитием оврагов, с грунтовыми водами до 2 м в условиях подтопления относятся к неблагоприятным для строительства. Освоение таких территорий потребует проведения соответствующих мероприятий по инженерной подготовке. Несущими грунтами при строительстве различных объектов в долинах рек Камы и Белой будут служить аллювиальные суглинки, глины, пески, реже супеси; на водоразделах – элювиально-делювиальные грунты: суглинки, глины с включением коренных пород до 10-15 %; на отдельных участках коренные породы: плиоценовые глины с прослоями песков и полускальные верхнепермские образования: глины, песчаники, алевролиты с прослоями известняков и мергелей. Расчетное сопротивление на перечисленные грунты составит от 2,0 до 3-5 кгс/см2.

К территориям, не подлежащим застройке, относятся площади залегания полезных ископаемых. Значительная часть района находится в пределах эксплуатируемого месторождения нефти. Размещение капитальной застройки на месторождении допускается после согласования с владельцами, пользователями месторождения и гостехнадзором.

2.2. Природные ресурсы.

2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории района в настоящее время в различной степени разведаны месторождения нефти, торфа, агроруд, кирпично-керамзитового сырья и песчано-гравийной смеси. Часть территории СП Музяковский сельсовет находится  в границах горного отвода месторождения нефти. Общераспространенные полезные ископаемые в сельском поселении представлены глинами, ПГС.

По состоянию на 01.07.2022 в границах сельского поселения месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и действующих лицензий на ОПИ не зарегистрировано. В 1,7 км к северо-западу от д. Зубовка расположен участок песка, разрабатываемый для собственных нужд, согласно справки Минэкологии РБ от 20.09.2019 № 238с.

2.2.2. Земельные ресурсы.

В границах района – 159,5 т.га. Из них земли сельскохозяйственного назначения 111,8 т.га или 70%; земли населенных пунктов 5,7 т.га или 3,5%; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-, телевещания, информатики, космической деятельности, обороны или иного специального назначения 6,5 т.га или 4,0%; земли особоохраняемых территорий и объектов 0,04 т.га или земли лесного фонда 32,3 т.га или 20,2 %; земли водного фонда 2,4 т.га или 1,5%.

Из земель сельскохозяйственного назначения 111,8 т.га – 70% земель района сельскохозяйственные угодья 89,6 т.га или 56%/80%, в том числе пашня 50,3 т.га или 31,5%/45% сенокоса, пастбища – 38,4 т.га или 24%/34,3%. Район характеризуется высокой освоенностью земель.

Из земель сельского поселения земли населенных пунктов составляют 3%, сельхозугодия составляют 55%. Леса – 36%.

2.2.3. Лесные ресурсы.

Территория Краснокамского района расположена в северной подзоне лесо-степной зоны. Лесистость около 28%. (Янаульское лесничество – 44,5 т.га или 27,9%). Состав лесов разнообразен. Преобладают хвойные породы, занимающие более 71% покрытой лесом площади. Мягко лиственные занимают 18% покрытой лесом площади, значительные территории занимают кустарники 11% покрытой лесом площади.

Общая площадь лесов района по данным района – 32,3 т.га, в том числе

– покрытые лесом 25,7 т.га.

Защитные леса – 31290га, в т.ч.

– леса, расположенные в водоохранных зонах – 559га,

– леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 1686га,

– зеленые зоны, лесопарки – 14255га,

– ценные леса – 5512га,

– нерестоохранные полосы лесов – 3198га,

– леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотунд-ровых зонах, степях, горах – 6080га.

Эксплуатационные леса – 13184га.

Распределение площади участковых лесничеств по целевому назначению и категориям защитных лесов.

Площадь, га

| Участковое лесничество | Всего лесов | Защитные леса, всего | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов | в т.ч. |  |  |  | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Защитные полосы расположенные вдоль автодорог | Зеленые зоны, лесопарки | Городские леса | Ценные леса, всего: | Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов | Нерестоохранные полосы лесов | Леса, расположенные в лесостепных зонах, горах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Н-Березовское | 14975 | 14975 | - | 13696 | 526 | 13170 | - | 1279 | - | 1279 | - |
| Прибельское | 17426 | 6058 | 135 | 360 | 360 | - | - | 5563 | 3528 | 1605 | 430 |
| Краснокамскео (сельское) | 12073 | 10257 | 424 | 1885 | 800 | 1085 | - | 7948 | 1984 | 314 | 5650 |
| Итого | 44474 | 31290 | 559 | 15941 | 1686 | 14255 | - | 14790 | 5512 | 3198 | 6080 |
| в т.ч. эксплуатационные | 13184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общий запас древесины 5072,3 т.м3, в том числе

– по хвойному составу 2415,9 т.м3,

– твердолиственные 85,5 т.м3,

– мягколиственные 2570,9 т.м3.

Из общего запаса возможные для эксплуатации всего 429,0 т.м3, в том числе спелые и перестойные 420,5 т.м3; из них хвойные 16,7 т.м3, из них 8,2 спелые и пе-рестойные; мягколиственные 412,3 т.м3, из них 412,3 т.м3 спелые и перестойные.

В границах СП Музяковский сельсовет 4,27 т.га лесов, из них защитные 4,21 т.га.

Эксплуатационные – 0,06тыс. га, лесистость сельского поселения - 36%.

2.2.4. Рекреационные ресурсы.

Оценка рекреационных ресурсов:

– по климату – территория благоприятна для развития многих видов рекреации: климат лесостепи характеризуется сухостью воздуха, большим количеством солнечных дней в году, теплым летом, плавным ходом атмосферного давления, обладает лечебными свойствами.

– специфической особенностью района является однообразный тип рельефа – равнина с небольшим колебанием высот. Плоский, слаборасчлененный рельеф в силу своей монотонности, низких эмоционально-эстетических качеств неблагоприятен для рекреации.

Положительным качеством территории является слабое распространение заболеваемости.

– главным элементом для организации рекреационных зон являются лесные массивы, обеспечивающие комфортные условия отдыха в природной обстановке, эмоциональную разрядку, оптимальные санитарно-гигиенические условия, защиту от ветра, шума, газа.

Территория района – довольно малолесистая. Леса имеют типичный для лесостепи мелкоколочный характер. Мелкие колки произрастают разрозненно в небольших понижениях рельефа среди обширных пахотных угодий. Насаждения довольно редкие. В колках преобладают малоценные и недолговечные породы (береза, осина), в них мало декоративно-выразительных пород, деревьев и кустарников, слабо выражены многоярусные насаждения и подлесок.

Единственным ярким исключением на таком фоне являются крупные массивы сосновых боров на прибрежных территориях Нижнекамского водохранилища – в западной части района, в непосредственной близости от г. Нефтекамска и с. Николо-Березовка представляют собой сосновые леса естественного происхождения (часть прибрежных ленточных бортов, тянущихся на сотни километров вдоль Камы). Сосновый бор произрастает на протяжении 35 км, от с. Амзя до места впадения р. Белой в Каму, на песчаной террасе Камы, простираясь вдоль берега полосой до 5км и более. Леса паркового характера, с разреженным травяно-кустарниковым ярусом. Они наиболее подвержены рекреационному воздействию в силу доступности, привлекательности (сочетание рекадюны – сосны) леса характеризуются хорошим санитарным состоянием, повышенной фитонцидностью,и высоким эстетическими и гигиеническими качествами.

К сожалению, южная часть соснового массива попадает в 25км зону от строящейся Башкирской АЭС. Северная же его часть, учитывая малолесистость территории и мелкоколочный характер лесов, представляет исключительную ценность для организации загородного отдыха населении г. Нефтекамска (основа для формирования полноценной зоны кратковременного и длительного отдыха).

На остальной территории региона естественных лесных массивов, равноценных Нефтекамским сосновым борам, для организации отдыха нет. Преобладающая часть территории (до 70%) распаханы и представляет большую ценность для сельского хозяйства.

Из всех районов Северо-Западной группы Краснокамский наиболее благоприятный по гидрографическим условиям: благодаря наличию Нижнекамского и Кармановского водохранилищ и многоводной р. Белой (с расходом) 130 м3/сек) в районе имеются широкие возможности для развития всех видов водной рекреации:

– пляжно-купальной;

– отдыха на гребных, парусных и моторных судах, водных лыжах и велосипедах;

– любительского рыболовства;

– водного туризма.

Ценными рекреационными качествами Камы и Белой, как равнинных рек, являются многоводность (ширина русла на рассматриваемых отрезках – 600-800-1000м; глубина на плесах – 6-12м, на перекатах – 2-3м), небольшие скорости течения (порядка 1 м/сек), пологие склоны, местами хорошее плотное дно – гравийно-песчаное (местами оно – илистое, глинистое), незначительное распространение заболоченности в пойме. Температурный режим рек также достаточно благоприятен для купания – в среднем в летний период он колеблется в пределах +17-200С. Продолжительность купального сезона (со среднемесячными температурами воды выше 170С) составляет 60-70 дней.

Но в отдельные годы – реки холодные, с коротким купальным сезоном. Кроме того, рекреационное значение р. Белой снижают ограниченное развитие естественных пляжей и низкая эстетическая характеристика берегов (практически без растительности).

Достоинством Кармановского водохранилища, созданного на р. Буй, как пруд-охладитель Кармановской ГРЭС, является теплая вода (на 5-60 выше, чем в Каме) и намытые искусственным путем пляжи.

Для рекреации представляют интерес водоемы площадью более 5 км2, на которых имеются условия не только для купания, но также возможна организация гребного, парусного и водомоторного спорта, катания на водных лыжах.

Земли, прилегающие к Кармановскому водохранилищу, входят в состав Нефтекамского городского округа и Янаульского района.

Площадь зеркала Кармановского водохранилища – 35,5 тыс.км Бельского отрога Нижнекамского водохранилища – 430,0 км2 использованию водохранилищ для целей отдыха способствует близость в г.Нефтекамску и хорошие транспортные связи с ним (в доступности 15-40 мин.).

При равнинном рельефе и низкой лесистости рекреационная оценка ландшафтов низкая. Ландшафтная структура территории не очень разнообразна, типы ландшафтов предельно ограничены. Основная часть ландшафтов - неблагоприятна для рекреации (равнины, занятые сельсхозземлями), преобладающая часть территории -  с низкими эстетическими качествами, невыразительные характеру эмоционального воздействия на человека. Исключение составляют:

– прибрежные территории Нижнекамского водохранилища с сосновыми борами на песчаных дюнах, в непосредственной близости от г. Нефтекамска. Этот участок обладает оптимальными природными характеристиками: высокая эстетическая оценка территории, благоприятные типы растительного покрова, наличие крупной реки. Этот участок территории благоприятен для широкого набора рекреационных занятий (от санаторного лечения до кратковременного и длительного отдыха населения в сосновом бору и у воды);

– участок территории, прилегающий к Кармановскому водохранилищу (большое водное зеркало, теплая вода, намытые песчаные пляжи, в 40 мин. Доступности от г. Нефтекамска, при наличии транспортных связей по автодороге и пригородным поездом.) Наиболее приемлемый вид использования – кратковременный отдых в выходные дни (ввиду отсутствия территорий для развития учреждений длительного отдыха значительной емкости);

– массив соснового бора к северо-востоку от г. Нефтекамска (вблизи с. Раз-долье, по автодороге на Кармановское водохранилище). Целесообразно размещение куста детских учреждений.

В пределах района, вследствие интенсивной освоенности и измененности лесостепи человеком, охраняемых территорий (заповедников, заказников) нет; количество памятников природы ограничивается 3-мя объектами (ботаническими – местного значения) и 2-мя ботаническими объектами, рекомендуемыми к постановке на охрану. Перечень их производится в разделе – 2.4. Следовательно, территория района отличается скудностью в части достопримечательности природы для познавательного оздоровительного туризма. Уникальных объектов природы, представляющих исключительную ценность, выдающихся по красоте здесь нет.

На территории района выделено одно охотничье хозяйство - Краснокамское, общей площадью 81,5 тыс.га. Однако, уровень введения охотничьего хозяйства отстает от современных требований, недостаточны усилия по воспроизводству и охране государственного охотничьего фонда.

Бальнеологические ресурсы на территории района не выявлены.

Историко-культурные памятники имеют исключительно важное значение как объекты познавательного туризма, но на территории района их очень мало, и они местного значения;

– памятники истории (братские могилы, связанные с гражданской войной, в г. Нефтекамске, с. Николо-Березовка, с. Карманово);

– памятники архитектуры (Никольская церковь, 1816 г. в пос. Николо-Березовка; Петропавловская церковь, 1822 г. в г. Нефтекамске – п. Касево;

– археологические памятники (могильники);

Наиболее значительным архитектурным наследием является историко-культурный комплекс в с.Николо-Березовка: каменные и деревянные купеческие особняки XVIII-XIX вв. композиционно организуемые объемом Никольской церкви. По своим историческим, архитектурным и градостроительным качествам комплекс представляет значительную ценность в наследии республики и Урала. Расположение комплекса на туристском маршруте по Каме вблизи большого города создает оптимальные предпосылки для его использования. Наиболее целесообразным является организация здесь заповедной зоны с комплексом туристского обслуживания. Однако, в связи с длительной нерешенностью вопроса об окончательной отметке заполнения Нижнекамского водохранилища церковь и другие постройки катастрофически разрушаются. Требуются экстренные меры по консервации построек и их защите от возможности затопления.

Памятники архитектуры (в их сегодняшнем состоянии) не могут служить объектами экскурсионного показа. Археологические памятники для осмотра также требуют восстановления.

Важнейшими условиями для организации рекреационной деятельности являются чистый воздух, чистые водоемы, отсутствие шумовых раздражителей, сохранившийся естественный ландшафт, благоприятный микроклимат. Реки Кама и Белая (основные для целей рекреации) уже приходят на эту территорию загрязненными от источников, расположенных за ее пределами, но благодаря высокой самоочищающейся способности характеризуются в целом достаточно удовлетворительным качеством и даже служат основными источниками хозпитьевого водоснабжения для большой территории. Потенциально пригодные для рекреационного освоения территории (на Нижнекамском и Кармановском водохранилищах – в 1км-10км, на Кармановском – в 35-40 км, в Раздолье – в 20 км) и имеют удовлетворительные связи с ним.

Намечаемые мероприятия по усилению пригородного железнодорожного сообщения на участке Нефтекамск-Карманово-Янаул (с созданием высоких пассажирских платформ), строительство новой ветки Уфа-Бирск-Нефтекамск-Амзя, реконструкция автомобильных дорог (с повышением их технических характеристик), строительство новых дорог, строительство устройств и сооружений для обслуживания автотуристов (станций технического обслуживания индивидуального транспорта организованных стоянок и пр.) обеспечат комфортность поездок, сократят затраты времени на поездки к зонам отдыха, увеличат возможный поток рекреантов, развитие водного транспорта для осуществления внутренних перевозок и внешних.

Влияние зоны АЭС. В Краснокамском районе строится АЭС мощностью 6 млн.квт. От атомной станции выделены зоны:

– санитарно-защитная зона (3 км было по старым нормативам, 8 км установлено по новым нормативам), где запрещается любое строительство, не имеющее отношение к АЭС;

– 12,5 и 25,0км – зоны наблюдений, в которых должен осуществляться постоянный контроль за средой, измерение гамма-фона, выбросов радиоактивных веществ при нормальной работе станции (за сутки, месяц, год), чтобы контролировать дозовую нагрузку на население, обеспечивать безопасную радиационную обстановку. С точки зрения использования этой территории другими видами хозяйственной деятельности, не связанными с АЭС, – это зоны ограничения строительства.

Стационарный отдых в 25 км зоне АЭС зоне АЭС не рекомендуется (исключением являются единичные объекты, построенные АЭС для своего персонала). Кратковременный отдых (сбор грибов, ягод, лекарственных трав, купание, загорание, прогулки) допустим здесь только при условии контроля за средой.

Выводы:

1. Из всех районов Северо-Западной группы Краснокамский располагает наиболее благоприятными условиями для организации отдыха населения. По суммарной оценке потенциальной пригодности территорий для целей рекреации выявились следующие благоприятные для формирования зон отдыха участки:

– прибрежные территории Нижнекамского водохранилища, в непосредственной близости от Нефтекамска (на базе сосновых боров на песчаных дюнах).

– на Кармановском водохранилище, в 30,0-40,0км от г. Нефтекамска (на базе большого водного зеркала водохранилища, с теплой водой и искуственными пляжами).

– сосновый бор в районе с. Раздолье, в 20км к северо-востоку от Нефтекамска.

2.2.5. Водные ресурсы.

Краснокамский район характеризуется надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией до 1т/л составляет 125,5 тыс. м3/сут.

Разведанные и утвержденные запасы подземных вод на территории района отсутствуют. Значительная часть района слабо обеспечена пресными подземными водами. Невысокая водообильность и нередко повышенная минерализация ограничивают возможности использования для водоснабжения основного верхне-пермского водоносного горизонта. Максимально возможная производительность сосредоточенного водозабора за счет горизонта составляет до 1-3 тыс м3/сущ. Наиболее благоприятные условия водообеспечения в долинах рек Кама и Белой, где за счет вод аллювиальных отложений возможно организация водозаборов с производительностью до 10тыс. м3/сут. Созданию водозаборов в каждом конкретном случае должны предшествовать гидрогеологические изыскания с изучением качества подземных вод. Условие водоснабжения мелких потребителей  с водоотбором 100-500 м3/сут почти повсеместно благоприятные.

Вода р.р.Камы и Белой на рассматриваемом участке относится к гидрокар-бонатному классу при явном преобладании катионов кальция, общей жесткости и наличию вредных примесей в воде относятся к группе рек с удовлетворительными питьевыми качествами. Основными загрязняющими веществами являются фенолы, нефтепродукты, медь, цинк, кратность превышения предельно допустимых концентрация по этим ингредиентам составляет 6,6-16,4 раз.

В границах СП Музяковский с/с протекают р.Кама, р.Черемиска, р.Амзя.

Выводы:

– ресурсы поверхностных вод района составляют в средний по водности год 29 км3, в год 95% обеспеченности – 16,4 км3, из них в пределах района формируется соответственно 0,760 км3 и 0,450;

– в границах района имеется два крупных водоисточника р.р. Кама и Белая, сток которых с 1983 г. регулируется Нижнекамским водохранилищем. В настоящее время водохранилище заполнено до  отметки 62,0м. Проектный нормальный подпорный уровень водохранилища достигнет отметки 68,0 мБС. Емкость водохранилища при НПУ = 4,6 км3 позволяет производить водоотбор практически неограниченных  размерах;

– по своим химическим и санитарным характеристикам вода р.р. Камы и Белой обладает удовлетворительными питьевыми качествами, пригодны для технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения после ее дезинфекции;

– по морфометрическим, температурным и стоковым характеристикам р.р. Белая и Кама (Нижнекамское водохранилище) благоприятны для купания и организации всех видов водного туризма. Продолжительность купального сезона в р. Белой составляет более 90 дней, в р. Каме – 60-90 дней.

2.3. Культурное наследие.

Археология.

На территории Краснокамского района Республики Башкорстостан на сегодняшний день известно о 125 памятниках археологии. Их них 34 памятника включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В 2010 г. проведена инвентаризация данных объектов, из них ранее числившийся в перечне памятник археологии Такталачук-1, городище расположено на территории городского округа г. Агидель РБ. В ходе проведенных работ были определены координаты объектов. 91 памятник археологии относятся к категории выявленных.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ объекты культурного наследия, включая выявленные, подлежа государственной охране».

На территории СП Музяковский сельсовет находится один объект культурного наследия – Масляный Мыс – 1, городище, вновь выявленный.

Архитектура.

На территории Краснокамского района Республики Башкортостан на сегодняшний день имеются недвижимые объекты культурного наследия – здания-памятники истории и архитектуры.

Николо-Березовский архитектурнный комплекс (26 объектов), недвижимые объекты культурного наследия – здания-памятники истории и архитектуры поставлены на государственную охрану Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «О сохранении историко-культурного наследия народов Республики Башкортостан» № 6-2/251в от 12.05.1992 г.

Необходимо учесть что, в дальнейшем, при разработке градостроительных и земельных документов отдельных населенных пунктов или иных объектов, расположенных на территории Краснокамского района, необходимо согласование с Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан по каждому из них в отдельности.

На территории СП Музяковский сельсовет памятников архитектуры и истории нет.

2.4. Особо охраняемые природные территории.

В границах сельского поселения Музяковский сельсовет находится ботанический памятник природы республиканского значения «Болото Моховое в окрестностях с. Николо-Березовка», который образован постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июля 2009г. № 259 «О памятниках природы республиканского значения».

Площадь памятника природы составляет 13,0га. Местонахождение в 1 км к востоку от бывшей д. Масляный Мыс, ГБУ РБ «Янаульское лесничество», Николо-Березовское участковое лесничество, кВ.20 (выд. 25), кВ. 25 (выд. 9), кВ. 26 (выд.1).

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Хорошо сохранившееся котловинное болото на древних террасах р. Камы по ее лево-бережью с ярко выраженными границами. Мощность торфа – до 3 м. Представлены различные варианты мезоолиготрофных лесных болот, которые относятся к редким типам растительности Республики Башкортостан – сосняки осоково – сфагновые, пушицево – сфагновые, клюквенно – сфагновые, багульниково-долгомошные, багульниково – сфагновые, березники пушицево – сфагновые. По краям распространены тросниково-сфагновые болота. Хорошо сохранились популяции ряда редких видов растений – клюквы, багульника, болотного митра (хамедафне). Болото окружено бореальными сосново – еловыми и сосново-елово-березовыми лесами черничной и брусничной групп типов леса. Памятник имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 года № 161.

В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника запрещены: осушение болотного массива; добыча торфа; заготовка мха; сбор и заготовка растений; рубка деревьев и кустарников, за исключением санитарной; подсочка сосны; любое загрязнение, образование свалок; любые виды деятельности, которые могут привести к деградации (обсыханию) болота и к ухудшению условий произрастания охраняемых видов растений.

2.5. Санитарно-экологическая характеристика территории сельского поселения.

Раздел составлен по материалам представленным службами республики и администрации района, государственного доклада о состоянии и об охране окружающей природной среды РБ.

2.5.1. Состояние воздушного бассейна.

Современное состояние воздушного бассейна района определяется воздействием источников загрязнения промышленных и коммунальных предприятий, а также автотранспортом.

Суммарный объем валовых выбросов на территории района -4,7т.т./год.

Определяется положительная динамика к снижению общего объема выбросов по району в целом. Но по ряду предприятий наблюдается стойкая динамика роста объемов выбросов: это нефтепромыслы, ряд предприятий города Нефтекамска, автомобильный транспорт, ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Арлан-нефть» Краснокамский район-3,3т.т./год.

На территории СП Музяковский сельсовет основными источниками загрязнения являются объекты предприятия нефтепромысла, автотранспорт, предприятия городского округа г.Нефтекамск,  аэропорт ГО г.Нефтекамск.

2.5.2. Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды.

На качество воды в р. Кама и р. Белая оказывает влияние неорганизованные стоки с объектов ОАО «Башнефть», «Башнефть Уфа», агропромышленного комплекса. Возросли среднегодовые концентрации соединений марганца, возрос средний уровень по содержанию нефтепродуктов. Снизились средние значения по соединениям меди и железа. До нормы стабилизировались среднегодовые значения органических веществ, фенолов. Наблюдались превышения нормативов по соединениям никеля и цинка, сохранилась низкая загрязненность по сульфатам, соединениям азота.

Качество воды Нижнекамского водохранилища формировалось под влиянием загрязняющих веществ, поступающих с водами реки Белой, а также неорганизованными стоками с объектов нефте, газодобычи и аграрного сектора. Вода по-прежнему в створе водохранилища оценивалась как очень загрязненная. Стабилизировался средний уровень загрязненности водохранилища соединениями марганца. Содержание соединений меди и нефтепродуктов снизилось по среднегодовым концентрациям с 2 ПДК до нормы. Стабилизировались средние уровни загрязненности легко окисляемыми органическими веществами и соединениями железа в пределах нормы. По-прежнему в пределах 2 ПДК сохранились средние концентрации органических веществ, почти во всех пробах превышены нормативы. В пределах нормы сохранялся средний уровень по сульфатам. Среднегодовая концентрация никеля возросла с «не обнаружено» до нормы. Наблюдались ниже нормы фенолы, соединения азота и цинка.

Притоки р. Кама – р. Белая основная водная артерия республики и крупный левобережный приток р. Камы (Нижнекамское водохранилище). Качество вод р. Белой формировалось под влиянием сточных вод предприятий металлургической, химиической, нефтехимической, электроэнергетической, топливной, лесной деревообрабатывающей, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей экономики, жилищно-коммунального сектора, смывов с территорий предприятий, сельхозугодий и населенных пунктов. Вода в реке оценивалась 4-м классом качества разряда «а»- «грязная».

Средние значения содержания соединений железа и меди снизились с 2 ПДК до норма, снизился средний уровень содержания нефтепродуктов с 3-х до 2-х ПДК, содержание марганца сохраняются на том же уровне, показатель средних значений до 8 ПДК, средний уровень содержания органических веществ сохранялся в пределах 2 ПДК, фенолов, сульфатов, органических веществ – 1ПДК. Ниже норма сохраняются соединения азота, никеля, цинка.

Параметры рек, озер, прудов и их водоохранных зон.

| Наименование | Параметры, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяж., км | водоохранных зон | прибрежных защитных зон | береговой полосы |
| р. Кама р. Амзя | 1805 37 | 200 100 | 30-50 30-50 | 20 20 |
| Реки и ручьи | Менее 10км | 50 | 50 | 5 |
| Пруды | менее 0,5км2 |  |  | 20 |

2.5.3. Образование, хранение, утилизация отходов.

Сбор и вывоз мусора организовано предприятием ООО «Благоустройство» и ООО «Коммунальник» 2 раза в месяц, вывозят на полигон ТКО «Табигат».

Скотомогильник один в сельском поселении рядом с д. Илистанбетово на расстоянии 600 метров до ближайшей застройки. Размещение не соответствует санитарным требованиям. Скотомогильник огорожен, процент заполнения составляет около 90%, площадь 1,0 га. Планируют законсервировать в 2015 году.

2.5.4. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются промышленные предприятия г. Нефтекамска, нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы, объекты нефтедобычи, автозаправочные станции. На территории района и на прилегающих к району территориях находятся 2 водохранилища Нижнекамское и Кармановское. Угрозу населению представляет волна, при прорыве плотин. Из природных факторов угрозу представляют весенние паводки, которые приводят к затоплению, подтоплению территорий, эрозионные процессы на реках, а также оврагообразование, карст.

Территория относится к слабой интенсивности проявления процессов (пораженность территорий 0-10 %) и средняя интенсивность проявления процессов (пораженность территории 11-25 %).

На территории сельского поселения одними из самых опасных объект являются: продуктопровод МНПП «Уфа-Камбарка», диаметром 350, железная дорога, автомобильная дорога регионального значения, объекты нефтедобычи, газопроводы высокого давления, автозаправочные станции, котельные, газораспределительные пункты, высоковольтные линии электропередач.

2.5.5. Влияние на окружающую среду промышленного, сельскохозяйственного производства, транспорта, инженерных коммуникаций.

Основные объекты, загрязняющие окружающую среду, это нефтедобывающие объекты, промышленные предприятия, коммунальные объекты, сельскохозяйственные объекты, инженерные коммуникации, транспорт.

Нефтедобывающие объекты загрязняют воздушный бассейн, почву, геологическую среду, поверхностные и подземные воды: выбросы попутного газа, продукта его сжигания, прорывы нефтепроводов, испарения различной нефти, неполная герметизация и разгерметизация коммуникаций, использование при добыче химреагентов, отходы нефтедобывающих предприятий, закачка промысловых сточных вод, минерализованных пластовых вод.

Промышленно-коммунальные предприятия загрязняют воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, почвы.

Сельскохозяйственные объекты предприятий являются источниками загрязнения воздушного бассейна, почв, поверхностных и подземных вод.

Воздействие шума, электромагнитных колебаний, теплового загрязнения и радиация.

Источниками электромагнитного излучения (ЭМИ) являются высоковольтные линии напряжения 500, 220, 110кв, проходящие по территории района, а также электроподстанции, и радио-телевизионные станции и установки, а также навигационные системы аэропорта.

Основными источниками шума являются автомобильные и железные дороги, работающие механизмы и техника на работающих промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

Тепловые загрязнения возникают в результате работы механизмов, инженерных коммуникаций и объектов. Источниками радиации является бытовая и медицинская техника.

2.5.6. Состояние земель, почв.

В границах района около 25% площади сельсхозугодий подвержены воздействию водной эрозии, с различной степенью проявления эрозионных процессов. Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и рациональное использование существующего земельного фонда (возможности нового освоения крайне ограничены), а также предотвращение отрицательного влияния на качество почв. Защита от затопления Нижнекамским водохранилищем, защита от воздействия промышленных и других разработок, защита от быстрорастущих оврагов.

На территории района очень большие территории заболочены, более 25%. В границах сельского поселения болот 0,08тыс. га или около 1%.

2.5.7. Состояние геологической среды.

На состояние геологической среды оказывает влияние нефтедобывающая промышленность: загрязнение подземных вод в пределах разрабатываемого месторождения нефти.

2.5.8. Состояние лесов.

В лесостепной зоне, где лесистость незначительна, особое значение имеет охрана лесов, выполняющих важную средоулучшающую роль – почвозащитную, полезащитную и водорегулирующую. Требуется осуществление комплекса природоохранных мер по защите и охране лесов, предназначенных для формирования зон отдыха населения; лесов, выполняющих защитные функции (леса в водоохранных зонах, вдоль дорог, в санитарно-защитных зонах, почвозащитные леса, в зоне влияния АЭС); лесов, отнесенных к особоохраняемым природным территориям.

Природные комплексы района богаты лекарственными травами и редкими растениями. Очень сильное влияние на стравостой лугов оказывает вынос скота.

Большой ущерб лесам наносят пожары. Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Пожарный период длится около 5 месяцев. Леса, расположенные на территории района, имеют различную горимость. В северной части преобладают хвойные молодняки и средневозрастные насаждения отнесенные к высоким классам пожарной опасности, в южной части класс пожарной опасности ниже среднего.

Санитарное состояние лесов района удовлетворительное. Одной из причин ухудшения санитарного состояния лесов являются неблагоприятные погодные условия.

При достижении на Нижнекамском водохранилище проектной отметки часть лесов вдоль р. Кама и Белой подвергаются затоплению.

Транспорт, инженерные коммуникации также являются источниками загрязнения воздушного бассейна, почв, поверхностных и подземных вод: выбросы промпредприятий, коммунальных объектов, транспорта в воздушные и водные бассейны, всевозможные аварии, повреждения на трубопроводном транспорте и инженерных коммуникациях и прочее.

2.5.9. Перечень промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, оказывающих влияние на состояние воздушного бассейна сельского населения.

| Наименование | Размер санитарной зоны | Фактическое расстояние до жилой застройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Скважины нефтедобычи | 300 |  |
| Нефтепроводы | 75-150 |  |
| Продуктопроводы | 150-300 | 25м-120м и более |
| Высковольные ЛЭП | 12,5-25 |  |
| Аэродром | Опред. районом |  |
| Грузовой порт | 100 |  |
| Дороги регионального значения II кат. | 200 |  |
| Дороги межмуниципального значения II и III кат. | 200-100 |  |
| Железная дорога | 100 |  |
| Скотомогильники | 1000 |  |
| Кладбище | 50 |  |
| Фермы КРС, МТФ | 300 |  |
| Д. Зубовка |  |  |
| Пасека | 100 | 80 |
| Кладбище | 50 | - |
| д. Воробьево |  |  |
| Кладбище | 50 | более 50м |
| Нефтепровод | 150 | 120 |
| Пилорама | 100 | 30 |
| Сельхозпредприятия (офощеферма) | 100 | 100 |
| Д. Калтаево |  |  |
| МТМ | 100 (в усл. рек) | 30 |
| с. Музяк | 100 | более 100м |
| Зерноток |  |  |
| АЗС | 50-100 | 50 |
| МТМ | 100 (в усл. рек) | 50 |

Глава III. Социально-экономический потенциал муниципального района и сельского поселения.

3.1. Общая социально-экономическая политика. Социально-экономические проблемы.

В процессе работы над проектом был выполнен анализ социально-экономического состояния Краснокамского района и сельского поселения Музяковский  сельсовет.

Основная проблема социально-экономического развития – проблемы, связанные с прекращением деятельности сельскохозяйственных предприятий, влияющие на уровень безработицы и низкий уровень жизни, доходов населения, проблемы состояния материальной базы всей социальной сферы, инвестиционная непривлекательность территории.

Общая демографическая ситуация положительная: динамика естественного прироста в разрезе сельских поселений в основном отрицательная, а динамика механического прироста в основном положительная.

Природно-сырьевой потенциал – наличие полезных ископаемых, лесные ресурсы, водные ресурсы, удобное географическое положение района, благоприятный климат, наличие памятников природы, особоохраняемых природных территорий, памятников объектов культурного наследия, водных объектов.

Экономический потенциал и инвестиционные ресурсы -  наличие трудовых ресурсов с хорошим образовательным уровнем, минерально-сырьевые ресурсы, водные ресурсы, энергетические ресурсы, дефицит земельных ресурсов.

Инженерно-транспортная инфраструктура хорошо развита; присутствуют все виды транспорта, но недостаточно высокий технический уровень транспортных коммуникаций и объектов; недостаточно высокий уровень инженерного благоустройства территории (отсутствие сетей и объектов водоотведения, высокий процент износа инженерных коммуникаций).

Социальная инфраструктура – хороший процент обеспеченности основными объектами социальной сферы – детскими садами, школами, магазинами, но в то же время нет объектов отдыха и досуга населения, бассейн, помещений досуга, низкий процент обеспеченности объектами бытового обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов, а также не соблюдаются требования республиканских нормативов градостроительного проектирования РБ раздела 2.3.34 по радиусам обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания. Отсутствуют территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) с хорошим уровнем благоустройства.

Экологическая обстановка – относительно высокий уровень загрязнения воздушного бассейна, водных объектов, нарушение режима водоохранных зон, низкий уровень благоустройства селитебных территорий, наличие захламленных территорий.

Уровень и качество жизни населения.

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (без учета малых предприятий), рублей | 4059,9 | 5507,8 | 6443,0 | 9026,5 | 12382,0 | 16915,6 | 18437 |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях и в организациях (без учета малых предприятий и без внешних совместителей и работников несписочного состава), тыс.человек | 9,2 | 8,6 | 7,6 | 8,7 | 10,0 | 8,7 | 8,4 |
| Численность незанятых граждан, состоящих на учете в службах занятости на конец года, человек | 198 | 199 | 199 | 202 | 198 | 222 | 245 |
| Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, человек | 785 | 1081 | 843 | 960 | 970 | 834 | 1115 |
| Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие), при содействии службы занятости, человек | 532 | 596 | 526 | 648 | 716 | 560 | 401 |
| Численность безработных, направленных на профессиональное обучение, человек | 30 | 42 | 42 | 34 | 28 | 25 | 75 |

Анализ и оценка социально-экономического развития района и сельского поселения.

Доходы бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан за 2009 год сложились в сумме 426,6 млн. рублей, что составило 98,5 процентов к годовому плану.

За 2009 год удельный вес налоговых доходов в структуре доходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан составил 22,7 процента (96,8 млн.рублей), неналоговых доходов – 5,4 процента (23,0 млн.рублей), безвозмездных поступлений – 71,9 процентов (306,8 млн.рублей).

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан явились: налог на доходы физических лиц – 76,0 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, налоги на совокупный доход – 3,0 процента, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 12,9 процентов.

Основную долю поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан составляют доходы, администрируемые Администрацией муниципального района Краснокамский район Республики Баш-кортостан – 72,4 процента от общего объема поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, Межрайонной ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан – 22,5 процента, Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Краснокамскому району – 3,8 процента.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан из бюджетов других уровней составил 306,9 млн. рублей, из них субсидии – 83,0 млн. рублей (или 27 процента от общего объема финасовой помощи), субвенции – 14435 млн. рублей (47,1 процента), дотации – 63,9 млн. рублей (20,8 процента), иные межбюджетные трансферты – 0,6 млн. рублей (0,2 процента), прочие безвозмездные поступления – 14,9 млн. рублей.

Финансирование расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан осуществлялось в соответствии с Решением Совета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан «О бюджете Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2009 год», в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом внесенных изменений.

Расходы бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан за 2009 год составили 427,6 млн. рублей, или 98,4 процента к уточненному плану. В функциональной структуре расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан наибольший удельный вес составили расходы на образование – 53,1 процента общих расходов бюджета, здравоохранение, физическую культуру и спорт – 11,0 процентов, на предоставление межбюджетных трансфертов – 6,2 процента. Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации составили 2,9 процента от общего объема расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, расходы на общегосударственные вопросы – 4,4 процента, на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,0 процента, социальную политику – 3,1 процента, национальную экономику – 16,0 процентов, ан национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,2 процента.

Из бюджета муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в сумме 26,7 млн. рублей. Из них, дотации бюджетам сельских поселений в сумме 26,7 млн. рублей. Из них, дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности составили – 22,8 млн. рублей (85,4 процента), субвенции бюджетам сельских поселений сложились в сумме 772,3 тыс. рублей (или 2,9 процента от общего объема межбюджетных трансфертов), иные межбюджетные трансферты – 3,1 млн. рублей (11,6 процента).

Превышение расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан над доходами (дефицит) на 1 января 2010 года составило 1,0 млн. рублей.

За 2009 год доходы от приносящей доход деятельности исполнены в размере 73,5 млн. рублей, в структуре указанных доходов на долю рыночных продаж товаров и услуг приходится 16,6 процента или 12,2 млн. рублей, на долю безвозмездных поступлений учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления, приходится – 83,4 процента или 61,3 млн. рублей.

Расходование указанных средств осуществлялось в соответствии с генеральными разрешениями, оформленными главными распорядителями средств бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан в установленном порядке, согласно утвержденным сметам доходов и расходов по приносящей доход деятельности получателей средств бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

3.2. Состояние производственной сферы. Агропромышленный комплекс.

Основой экономического и социального развития любой территории является ее финансовая независимость и самодостаточность, высокий жизненный уровень населения. Это напрямую зависит от состояния в сфере материального производства и, прежде всего, в отраслях промышленного производства.

Промышленность.

Анализ индекса промышленного производства с 2005 года показывает неравномерное движение (рост и спад). Промышленность района представляют предприятия, обслуживающие нефтяную отрасль. За период 2005-2009 годы предприятия неоднократно претерпевали реорганизацию, слияния и разделения. В 2010 году вместо 10 предприятий осталось только 4. Начиная с 2010 года индекс промышленного производства, набирает темпы и уже составляет 105%.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности, млн. рублей | 939 | 1223 | 2196 | 2281 | 1734,2 |
| Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году), всего | 104,7 | 140,4 | 114,6 | 109,8 | 83,0 |
| Добыча полезных ископаемых Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 544 | 623 | 1553 | 2082 | 1578 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году) | 99,6 | 144,9 | 114,8 | 110,3 | 83,5 |
| Обрабатывающие производства Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 19 | 18 | 31 | 90,8 | 67,2 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году) | 106,5 | 94,2 | 102,4 | 69,3 | 73,9 |

Юго-Западная часть территорий сельского поселения – 0,9тыс. га около 8% - находится в границах горного отвода месторождения нефти, на этой территории находится 6 скважин нефтедобычи.

Строительство.

Строительный комплекс – динамично развивающаяся отрасль в районе. Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья. За 2009 год построено 1613 индивидуальных домов общей площадью 12202,2 квадратных метров, 101% к аналогичному уровню прошлого года. Введено жилищного строительства в рас-чете на 1000 человек – 440,5 кв.м.

Только за последние годы сданы в эксплуатацию общественно-культурный центр в д. Новохазино (клуб на100 мест, сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, основная школа), сельский дом культуры на 200 мест в с. Новый Актанышбаш, фельдшерско-акушерский пункт в с. Нижняя Татья, проведены реконструкция детских садов в селах Никольское, Староянзигитово, детский оздоровительный лагерь «Кама», социальный приют для детей из неблагополучных семей, реабилитационный центр для инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

В границах д. Карякино функционирует пилорама, которая изготавливает пиломатериалы для строительства.

Сельское хозяйство.

Агропромышленный комплекс муниципального района – значительный сектор экономики муниципального образования. Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности района, обладая значительным потенциалом для развития.

В Муниципальном районе Краснокамский район в отрасли сельского хозяйства функционируют: 11 СПК, 3 общества с ограниченной ответственностью и 27 крестьянско-фермерских хозяйств.

В районе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1 млрд. 451 млн. руб., что на 2,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собранный урожай зерновых в размере 45 тыс. тонн позволил полностью обеспечить потребности хозяйств и населения.

Реализация национального проекта «Развитие АПК» позволила повысить производственные показатели в животноводстве, внедрить новые технологии, приобрести племенной и продуктивный скот, обновить парк сельскохозяйственной техники. За последние годы по национальному проекту было освоено кредитов на сумму более 100 млн. рублей, которые были направлены на приобретение сельхозтехники и оборудования. В результате производство валовой продукции в сельском хозяйстве возросло в 2 раза. В 2009 году во всех категориях хозяйств произведено молока 39493 тонны, что выше уровня предыдущего года на 2 %. В сельскохозяйственных предприятиях также увеличилось производство молока, что составило 11423 тонны.

В районе успешно развиваются крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. За последние годы наблюдается тенденция увеличения количества хозяйств, занимающихся животноводством. Только в текущем году поголовье крупного рогатого скота в КФХ и ЛПХ увеличилось более чем на 1000 голов. В ЛПХ, играющих большую роль в экономическом и социальном развитии села, произведено более 96% картофеля, 68,6% мяса, 67,3% молока.

На базах СПК созданы племенные и семеноводческие хозяйства, что привело к значительному увеличению производства молока, мяса и собственных элитных семян. Увеличилось количество фермерских хозяйств, занимающихся нетрадиционными отраслями животноводства такими, как разведение перепелок, гусей, коз, производство козьего кумыса, разведение лошадей башкирской породы и производство кумыса.

| Сельское хозяйство | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число крупных и средних сельскохозяйственных организаций (на конец года), единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Площадь сельскохозяйственных угодий (на конец года), тыс.га | 66 | 66 | 75 | 73 | 74 | 73 | 73,2 |
| Посевная площадь, тыс.га | 44,5 | 41,9 | 43,6 | 43,3 | 42,2 | 42,5 | 45,3 |
| в т.ч. зерновых культур | 21,4 | 19,5 | 19,3 | 18,8 | 17,9 | 22,4 | 23,2 |
| Поголовье скота и птицы (на конец года), тыс.голов (СХП+КФХ) |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 15,1 | 15,7 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,3 |
| в том числе коров | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| овец и коз | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производство продуктов сельского хозяйства, тыс.ц. |  |  |  |  |  |  |  |
| зерна (в весе после доработки) | 404,7 | 371,0 | 385,3 | 425,3 | 509,1 | 569,3 | 398,6 |
| картофеля | 3,0 | - | 2,6 | 0,1 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
| Производство кормов в корм.ед., тонн | 23450 | 25600 | 30232 | 27794 | 32741 | 40452 | 39403 |
| мяса (в живом весе) | 14,0 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 8,6 | 7,9 | 8,8 |
| молока, тыс.т | 10,4 | 10,0 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
| шерсти (в физической массе), т | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,3 |
| Урожайность зерновых культур, ц с 1 га убранной площади | 18,9 | 19,0 | 19,9 | 22,8 | 28,5 |  | 23,8 |
| Средний годовой надой молока на 1 корову, кг | 2723 | 2860 | 2885 | 3263 | 3462 |  | 3525 |
| Сельское хозяйство | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Поголовье – лошадей | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| – птиц | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,5 |

В границах сельского поселения находится предприятие СПК «МИР», центральная усадьба с. Музяк. Предприятие специализируется на производстве зерна, молокаи мяса. Количество работающих на предприятии 45 человек. Площадь сельхозугодий 5087 га, из них пашни – 3911га, сенокосы – 319га, пастбища – 857га. Объем производимой продукции – 27,4 млн. руб, основные средства – 39,1 млн. руб.

На фермах содержится 590гол. КРС, в том числе коров – 193 головы.

В сельском поселении также функционирует несколько крестьянско-фермерских хозяйств: КФХ Апаев, Козырев Ю.Е., Ершов В.В., ИП КФХ Пайкиев, ИП КФХ Шаймарданов, ИП КФХ Михайлов, ИП КФХ Пущай В.П., ИП КФХ Утяшев, используется 0,3тыс. га сельхозугодий.

В личных подсобных хозяйствах сельского поселения содержится 381гол. КРС, в том числе 91 корова, 205гол. Свиней, 318гол. Коз и овец, 1817гол. птицы, 8гол. лошадей, 140ед. пчелосемей, 400гол. кроликов.

Рыбоводство и рыболовство.

Основное направление ООО «Кармановский рыбхоз» - это производство живой рыбы. Основной объект выращивания – карп.

В настоящее время спрос на него значительно превышает предложение. Полностью освоена технология выращивания осетровых видов рыб, сформировано маточное стадо; выращивается форель, тиляпия, канальный сом. Небольшие объемы ценных видов рыб компенсируются их высокой ценой и большой рентабельностью.

Также рыбхоз содержит маточное стадо белого амура и толстолобика. Молодь этих рыб выпускают в водоемы для борьбы с зарастанием водоемов. Основным заказчиком на молодь растительноядных является Кармановская ГРЭС.

Произведена реконструкция здания под базу по выращиванию холодолюбивых видов рыб площадью 552,7 кв.м.

Прибыль этого предприятия ежегодно достигает 19,0 млн.рублей.

В сельском поселении рыбоводство развитие не получило.

Транспорт, дорожное хозяйство и связь.

На территории Краснокамского района имеются автомобильные дороги с твердым покрытием – 411,65км, с гравийным покрытием – 408,26км и грунтовые дороги – 301,09 км.

Краснокамское ДРСУ обслуживает автодороги общей протяженностью 337,1км, в том числе с твердым покрытием 282 км, из них: автодороги местного значения с твердым покрытием 97,5км, автодороги межмуниципального значения с твердым покрытием – 184,8км. В 2009 году автомобильные дороги общего пользования РБ местного значения были переданы в собственность района протяженностью – 141,9км. В границах сельского поселения 26,5км дорог межмуниципального и муниципального значения, 75км дорог местного значения.

Ведется активная работа по содержанию и ремонту автомобильных дорог: так за прошедший год отремонтировано 17км автомобильных дорог на общую сумму 80132,6 тыс.рублей.

В районном центре с.Николо-Березовка произведена замена координатной станции АТСК на цифровую АТС «Магеллан», что позволило улучшить качество связи, предоставлять скоростной интернет.

Предприятий и организаций, ведущих деятельность по транспортировке, перевозке грузов и пассажиров их территории сельского поселения не зарегистрировано.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

В жилищно-коммунальной структуре муниципального района Краснокамский район РБ работают 4 предприятия: МУП УЖКХ, ООО «Тепловые сети», ООО «Коммунальник», ООО «Управляющая компания».

Общая численность работников составляет 224 человека.

Предметом деятельности этих предприятий являются:

- выработка и реализация тепловой энергии населению, предприятиям и учреждениям;

- оказание жилищно-коммунальных услуг;

- благоустройство: очистка от снега, мусора, озеленение улиц;

- капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, коммуникаций.

Обслуживающий жилищный фонд района составляет 595,9 тыс.кв.метров, в том числе муниципальный 21,6 тыс.кв.метров, протяженность тепловых сетей 42,5км, водопроводных сетей 148,1 км, канализационных сетей 39,1 км, 4 котельных.

На обслуживании находится 218 многоквартирных домов и 103 организации бюджетной сферы.

Подготовка объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в зимних условиях 2010-2011 гг. осуществляется на основании постановления Главы Администрации МР Краснокамский р-н № 825 от 27.05.2010 г.

В программу реформирования по капитальному ремонту многоквартирных домов вошли два сельских поселения:

- СП Куяново (3 многоквартирных дома на сумму 1238 тыс. рублей);

- СП Н. Березовка (2 многоквартирных дома на сумму 2023,6 тыс. рублей).

Износ тепловых сетей оставляет – 78%, в связи, с чем еще с прошлого года начали перевод с центрального на индивидуальное газовое отопление. В прошлом году перевели 247 квартир, в этом году ведется перевод на индивидуальное газовое отопление из запланированных 226 квартир – переведено 98 квартир. Все это позволит вывести из эксплуатации ветхие тепловые сети и сети горячего водоснабжения около 10 км, что составляет 23,5% и тем самым значительно сократить потери тепла.

В июне 2008 года постановлением главы администрации №705 были утверждены мероприятия по энергосбережению на 2009-2011 годы. Затем на основании этих мероприятий разработана и принята Программа «Энергосбережение Муниципального района Краснокамский район на 2008-2011 годы постановлением главы Администрации района 10.10.2008г. №1083.

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 26 декабря 2008 года № 464 «О комплексной программе РБ Энергосбережение на 2008-2012 годы» нынешнюю программу доработали, вынесли на публичные слушания, 24 сентября Советом МР Краснокамский район Программу по Энергосбережению утвердили.

Программа энергосбережения обеспечивает снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения в хозяйство района предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов во всех элементах хозяйства рациона, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-энергетических ресурсов ЖКХ.

В настоящее время мероприятия по энергосбережению реализуются в рамках программы, предусматривающей снижение потребления энергетических ресурсов ежегодно не менее чем на 5% в бюджетных учреждениях.

В результате принятых мер по реструктуризации и оптимизации было сэкономлено 7,0 млн. рублей. На сэкономленные средства по программе энергосбережения был организован перевод 13 бюджетных учреждений на газовое отопление: это 4 фельдшерско-акушерских пункта, 2 школы и учреждения культуры. Анализ по учреждениям, переведенным с электрического отопления на газовое по итогам прошлого года выявил экономию в денежном выражении в 2,5-3 раза.

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической активности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на органы местного самоуправления возложена обязанность завершить до 1 января 2011 года мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой и электрической энергии.

В СП Музяковский сельсовет обслуживается 24,5тыс. м2 жилищного фонда, 0,4 тыс. га территории населенных пунктов, проживает в сельском поселении - 1,4тыс. чел.

Малое и среднее предпринимательство.

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики края и районов. Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в обществе.

Поддержка малого предпринимательства осуществляется в рамках республиканских и муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства, направленных на сокращение административного вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов малого предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса, активизацию инвестиционных процессов в предпринимательстве.

По данным налоговой инспекции в районе зарегистрировано 733 субъекта малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 524 человека. Увеличение СМП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 215 СМП или 141,5%.

Доля налоговых поступлений от деятельности СМП в объеме налоговых поступлений в местный бюджет составила 40,0 млн. рублей или 33%, в 2008 году соответственно – 7,0 млн. рублей или 5,6%. Такая разница объясняется тем, что предприятия, обслуживающие нефтяную отрасль МРИ ФНС стали учитывать как субъекты малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 1 января 2010 года введено в действие 6 объектов производственного и непроизводственного назначения общей площадью 3840,6 кв.м на сумму 54,48 млн. рублей.

На получение финансовой поддержки СМП из бюджета района были выделены денежные средства в сумме 215,0 тыс. руб., из них 115 тысяч рублей было выделено на мероприятие на начальной стадии становления бизнеса и 100 тысяч рублей по субсидированию процентной ставки по кредитным договорам. Из бюджета РБ на софинансирование мероприятий по поддержке СМП выделено 267,0 тыс. рублей.

Всего за 2009 год получили поддержку в виде субсидий – 10 СМП на общую сумму 1400 тысяч рублей. На территории Музяковского сельсовета ведется разработка месторождения нефти. Часть территории находится в границах горного отвода месторождения, поэтому на землях сельского поселения находится большое количество объектов обслуживающих месторождения, добывающие производство: скважины, инженерные коммуникации, обслуживающие скважины, нефтеперекачивающие станции насосные.

Агропромышленный комплекс на территории Музяковского сельсовета представлен действующими предприятиями.

КФК «Апаев», количество работающих 13 человек, специализация животноводство, растениеводство, объемы производства на 01.01.09 составили 4,5 млн.руб.  По проценту износа основных фондов информации нет.

КФХ «Козырев», количество работающих 1 чел., объемы производства на 01.01.09 составили 0,3 млн. руб. Основные объекты хозяйства размещаются в д. Купербаш.

КФХ «Ершов», Пайкиев, Шаймарданов, Михайлов, Пущай, Утяшев.

Предприятия жилищно-коммунального обслуживания.

По предприятиям коммунального обслуживания населения администрация информацию не предоставила, кроме информации по пожарным частям, в грани-цах района функционирует 12 объектов: 4 пожарных части, в которых числится 8 машин, одно предприятие ОППЧ – 2 машины, 6 предприятий МНО – 6 машин и одно предприятие ВПО ГУП РБ «Татышлинский лес» - 1 машина.

В границах сельского поселения Музяковский сельсовет функционирует МПО, техника: АЦ40 ЗИС – 130.

Кладбища.

| Наименование (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в м |  | Территория, га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кладбище | д. Зубовка | 100 | 0 | 0,5 | находится в границах населенного пункта (100% заполнения) |
| Кладбище | В 1км на северо-запад от с. Музяк | 1200 | 1000 | 1,2 |  |
| Кладбище | 0,5 км на юго-запад от д. Воборьево | 800 | 220 | 0,55 |  |
| Кладбище | в 1 км на юго-запад от д. Илистанбетово | 700 | 300 | 1,0 |  |
| Кладбище | 0,8 км севернее от д. Ишметово | 400 | 200 | 1,6 |  |
| Кладбище | 1 км юго-западнее от д. Калтаево | 1000 | 900 | 0,75 |  |
| Кладбище | 2 км северо-западнее от д. Карякино | 1000 | 400 | 1,5 |  |

Экспликация существующих промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов и предприятий.

В границах сельского поселения и населенных пунктов.

с. Музяк

1. Зерноток.

2. Автозаправочная станция.

3. Машинно-тракторные мастерские.

4. Водонапорная башня.

5. Котельная.

д. Илистамбетово

6. Водонапорная башня.

д. Калтаево

7. Машинно-тракторные мастерские.

д. Карякино.

8. Пилорама.

9. Сельскохозяйственные предприятия.

Овцетоварная ферма.

д. Зубовка

10. Кладбище.

11. Пасека.

12. Свалка.

Вне границ населенных пунктов.

13. Скважины нефтедобычи.

14. Свалки.

15. Скотомогильники.

16. Кладбища.

17. Элеватор.

18. Овощехранилище.

19. Сельхозпредприятие.

20. Сельхозпредприятие ферма КРС на 379гол., МТФ 193гол.

21. Отстойники.

3.3. Демографическая ситуация. Современная структура занятости.

Динамика населения по району и сельскому поселению.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | 27654 | 28004 | 27895 | 27830 | 27871 |  |
| сельское поселение | 1323 | 1409 | 1425 | 1430 | 1447 | 1438 |

Динамика естественного и механического прироста по сельскому поселению.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Средний показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1323 | 1409 | 1425 | 1430 | 1447 | 1438 |  |
| Естественный прирост | -3 | -1 | -3 | -2 | -24 | -9 | -7 |
| Механический прирост | * | * | * | * | * | * | * |
| Суммарный прирост |  | +86 | +16 | +5 | +17 | -9 | 23 |

Возрастной состав населения.

| Возрастные группы | По данным последней переписи населения |  |  |  | На начало текущего года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, чел |  | Процент |  | Всего |  |  |
| 0-1 | 26 |  | 1,9 |  | 18 |  |  |
| 2-6 | 96 | 300 | 7,1 | 22,3 | 91 | 295 | 21,5 |
| 7-14 | 126 |  | 9,3 |  | 147 |  |  |
| 15-17 | 52 |  | 3,8 |  | 39 |  |  |
| 18-55 (женщины) | 352 | 786 | 58,2 |  | 403 | 899 | 65,4 |
| 18-60 (мужчины) | 434 |  |  |  | 496 |  |  |
| Пенсионный возраст | 264 |  | 19,5 |  | 180 |  | 13,1 |
| Итого | 1350 |  |  |  | 1374 |  |  |

| Район возрастные группы | 2010 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т. чел. | % | Т. чел. | % | Т. чел. | % |
| всего | 28,0 | 100 | 27,83 | 100 | 27,83 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста | 5,27 | 18,8 | 5,27 | 18,9 | 5,33 | 19,1 |
| В трудоспособном возрасте | 16,54 | 59,1 | 16,26 | 58,5 | 16,06 | 57,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 6,17 | 22,1 | 6,3 | 22,6 | 6,48 | 23,2 |

3.4. Жилищный фонд.

Жилищный фонд района составляет 637,84 т.м2 общей площади, 12,4 единиц жилья.

Из общего объема жилищного фонда жилые помещения в квартирах в многоквартирных жилых домах 166,12 т.м2, 2,89 т.ед. квартир или 26% от общего объема жилищного фонда; в жилых домах (индивидуально определенные здания) усадебного типа 464,43 т.м2, 9,55 т.ед. жилья, или 72,8 от общего жилищного фонда.

По материалу стен жилищный фонд имеет такие соотношения:

- каменные, кирпичные составляют 245,08 т.м2, 1,54 т.ед. жилья или – 38% от общего объема;

- панельные – 33,8 т.м2, 110 ед. жилья или 5;

- блочные – 20,58 т.м2, 160 ед. жилья или 3%;

- монолитные – 0,06 т.м2, 1 ед. жилья, или

- смешанные – 18,64 т.м2, 114,0 ед. жилья или 3%;

- деревянные – 310,49 т.м2, 7,62 т.ед.жилья или 48,7%;

- прочие – 9,17 т.м2, 104 ед.жилья или 1,5%.

По проценту износа жилищный фонд распределяется в таких соотношениях:

- от 0 до 30% – 453,86 т.м2, 4,85 т.ед.жилья – 7%;

- от 31% до 65% – 183,1 т.м2, 4,7 т.ед.жилья – 28,7%;

- от 66% до 70 % – 0,07 т.м2, 3 ед.жилья;

- свыше 70% – 0,09 т.м2, 1 ед. жилья.

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 0,88 т.м2 общей площади, что составляет 0,1 % от общего объема.  По инженерному оборудованию жилищного фонда: общая площадь жилых помещений оборудованных водопроводом составляет 260,47 т.м2 или 40%; в том числе централизованным 197,09 т.м2 или 31% водоотведением 228,99 т.м2 или 36%; в том числе централизованным 148,0 т.м2 или 23%; отоплением 562,69 т.м2 или 88%,в т.ч. централизованным 148,91 т.м2 или 23%; горячим водоснабжением 110,3 т.м2 или 17%, в т.ч. централизованным 77,41 т.м2 или 12%; газом 514,65 т.м2 или 80%.

Жилищная обеспеченность по району составляет – 22 м2/чел.

Параметры и характеристики жилищного фонда сельского поселения Музяковский сельсовет.

Существующий жилищный фонд на момент проектирования в целом по сельскому поселению и в разрезе населенных пунктов

| Наименование | 01.01.2012г. |  | 01.01.2014г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | Ед. жилья | Площадь, м2 | Ед. жилья |
| с. Музяк | 8316,6 | 144 |  |  |
| д. Илистамбетово | 3245,5 | 75 |  |  |
| д. Ишметово | 1861,5 | 52 |  |  |
| д. Калтаево | 1932,3 | 50 |  |  |
| д. Карякинов | 4735,2 | 130 |  |  |
| д. Воробьево | 4985,2 | 134 |  |  |
| д. Зубовка | 1343,9 | 42 |  |  |
| Итого по сельсовету | 26420,2 | 627 | 29964,8 | 691 |

Из общего объема жилищного фонда в жилых домах (индивидуально определенных зданиях) 27,81тыс. м2 или 93%, в многоквартирных жилых домах – 2,15тыс. м2 или 7%, в частной собственности граждан – 29,91тыс. м2 или 99,8%.

Из общего обхема жилищного фонда оборудовано водопроводом 2,72тыс.м2 или 9% водоотведением 1,76тыс. м2 или 6%, отоплением – 25,35тыс. м2 или 85%, горячим водоснабжением – 0,16тыс. м2 или 0,5%, газом – 18.84тыс. м2 или 63%.

Распределение жилищного фонда по материалу стен: капитальные 9каменные, кирпичные, панельные, блочные) -10,28тыс. м2 или 34%, смешанные – 1,04тыс. м2 или 35%, деревянные – 17,83тыс. м2 или 59,5%, прочие 0,82тыс. м2 или 3%.

Распределение жилищного фонда по году постройки проценту износа: с процентом износа от 0 до 30%, 21,11тыс. м2, 70,5%; от 31% до 65% - 8,85тыс.м2 или 29,5%.

Ветхого, аварийного жилья или обеспеченность жилищным фондом составляет 20,8м2/чел., что на 5,5% ниже среднего уровня по району.

3.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Главной задачей здравоохранения района является обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью в соответствии с программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Республики Башкортостан, которая ежегодно утверждается Правительством Республики.

В районе функционируют 2 поликлинических отделения общей емкостью стационаров 90 коек и поликлиник 500 посещений/см и 23 фельдшерско-акушерских пункта на 560.

Служба медицинской помощи в районе представлена отделением скорой медицинской помощи с двумя постами (В с. Н-Березовка и с.Куяново) общей емкостью 6 автомобилей.

В здравоохранении района работают 424 человека, в т.ч. 53 врача, средних медицинских работников 150 человек, в том числе 50 фельдшеров.

Обеспеченность населения района местами в стационарах – 3 койко/мест. на 1000 жит., 22% в поликлиниках – 18 пос/см на 1000 жит., 68 %.

В сельском поселении сельсовет функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта, в н.пунктах с. Музяк, д. Илистамбетово.

Из объектов социального обслуживания в районе функционирует Краснокам-ский психоневрологический интернат «Раздолье» (женский) на 501 место, комплексный центр обслуживания населения, отделение временного стационарно-социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 20 мест, социальный приют для детей и подростков на 20 мест в селе Новый Каинлык, отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 15 мест, приют для детей и подростков на 20 мест в с. Новокабаново.

Все эти объекты обслуживают все население района, емкость их не достаточна по нормативам на проживающее в районе население.

В структуре сельского поселения Музяковский сельсовет объектов социального обслуживания, отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов нет.

Образование.

На территории района функционирует 37 общеобразовательных школ, в которых обучается 2765 учащихся, проектная емкость школ на 5845 учащихся, обеспеченность населения школами составляет 208 мест на 100 жителей, что превышает нормативный показатель.

На сегодняшний день в рамках оптимизации сети образовательных учреждений осуществляется подвоз учащихся.

На территории района функционируют 19 детских дошкольных учреждений, которые посещает 1315 детей. Проектная емкость учреждений 1759 мест, обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составляет 62 места на 1000 жителей, что превышает нормативный показатель.

В границах сельского поселения Музяковский сельсовет функционирует 2 общеобразовательные школы, которые посещает   детей. Проектная емкость школ   учащихся, обеспеченность составляет   мест на 1000 жителей, что ниже нормы.

Детских дошкольных учреждений в сельском поселении функционирует 1 объект, которые посещает   детей.

Проектная емкость детских дошкольных учреждений   мест, обеспеченность составляет   мест на 1000 жителей, что ниже нормативного показателя.

В  учреждениях дополнительного образования района занимается около детей.

Емкость этих учреждений, обеспеченность объектами дополнительного образования значительно ниже нормативной.

Физкультура и спорт.

Всего в районе функционирует 118 спортивных сооружений. Площадь спортивных залов, пиров 7035 м2 пл. пом., плавательных бассейнов 150 м2 зеркальной воды, открытых спортивных сооружений 5,6 га, 5181 м2 пл. пом. – спортазы школ, которые к общедоступной сети не относятся. Поэтому обеспеченность спортивными зданиями и сооружениями по району значительно ниже нормативной.

Наличие основных спортивных сооружений.

| № п/п | Наименование спортсооружений и баз |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего спортсооружений в районе в том числе: |  |
| 1 | Спортзалов | с Хазинской шк. |
| 2 | Плоскостные спортсооружения из них | 49 шк., 1 ПУ – 91,1 ипподром.1 Хазинс.шк. |
|  | Спорт ядра | Ипподром и п. Куяново |
| 3 | Плавательный бассейн 25 м | Хазинский санаторий профилакторий |
| 4 | Лыжная база |  |
| 5 | Сооружения для стрелковых видов – тиры | 10 шк., 1 ПУ – 91, 1 РОВД |
| 6 | Другие спортсооружения | Геркулес, Сплав, ОВД |

В н.пунктах сельского поселения Музяковский сельсовет спортивные объекты общедоступной сети отсутствуют.

Культура

В районе действует 64 учреждения культуры, среди которых центральное место занимают районный Дом культуры, районная библиотека и районный историко-краеведческий музей. Детские школы искусств с. Николо-Березовка и с. Куяново ведут активную работу по реализации художественного образования детей и под-ростков района.

В границах района функционируют 35 сельских клубов и сельских домов культуры суммарной емкостью 5955 мест, 24 библиотеки, в которых содержится 342,56 тыс.томов книг. Обеспеченность соответствует нормативным показателям.

В н. пунктах Музяковский сельского совета функционирует 2 сельских клуба общей емкостью 175 мест и 2 сельских библиотеки с содержанием книг – 17,11 т.т. В д. Карякино клуб на 100 мест, в д. Илистамбеково. Клуб на 75 мест, библиотеки в с.Музяк на 12,13тыс. томов и в д.Воробьево на 4,81тыс. томов.

Торговля и общественное питание.

Торговая отрасль района приобретает все большее экономические и социальное значение. Именно в торговле создаются предпосылки для освоения и производства новых, более качественных и конкурентоспособных товаров. Важная роль принадлежит торговле и в пополнении бюджета муниципального района.

Районная торговая сеть представлена 126 действующими магазинами, общая площадь которых 12314,5 м2, из них: 32 продовольственных, 14 промышленных, 70 со смешанным ассортиментом. На территории района находится универсальный рынок в с. Николо-Березовка общей площадью 500 кв.м. Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого предпринимательства в районе.

Информация об объектах торговли.

| № п/п | Стационарные торговые объекты | Кол-во объектов (ед.) | Общая площадь (кв.м) | Торговая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продовольственные |  |  |  |
| 1.1 | Магазины | 32 | 3002,3 | 1458,3 |
| 1.2 | павильоны | 1 | 25,0 | 25,0 |
| 1.3 | Киоски | 16 | 171,0 | 144,0 |
|  | Итого | 49 | 3118,3 | 1627,3 |
| 2 | Непродовольственные |  |  |  |
| 2.1 | Магазины | 14 | 1245,3 | 808,7 |
|  | Итого | 14 | 1245,3 | 808,7 |
| 4 | Предприятия универсальные (со смешанным ассортиментом) |  |  |  |
| 4.1 | Магазины | 70 | 7575,70 | 3682,0 |
| 4.2 | Павильоны | 9 | 222,3 | 136,3 |
| 4.3 | Киоски | 10 | 98,0 | 98,0 |
|  | Итого | 89 | 7896,0 | 3916,30 |
| 5 | Торговые центры, комплексы (кроме розничных рынков) |  |  |  |
|  | В том числе в их составе |  |  |  |
| 5.1 | Магазины – всего | 10 | 491,20 | 460,3 |
| 5.1.1 | Магазины непродовольственные | 3 | 169,30 | 169,3 |
| 5.1.2 | Магазины непродовольственные | 6 | 248,60 | 248,6 |
| 5.1.3 | Магазины универсальные (со смешанным ассортиментом) | 1 | 73,30 | 42,4 |
| 5.1.4 | Магазины кулинарии | - | - | - |
| 5.2 | Павильоны | - | - | - |
| 5.3 | Киоски | - | - | - |
|  | Итого | 10 | 491,20 | 460,3 |
|  | Всего | 162 | 12830,8 | 6812,60 |

Общественное питание.

Информация о развитии сети предприятий общественного питания.

| № |  | Количество предприятий общественного питания |  | Число мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г | 2009 г | 2008 г | 2009 г |
| 1 | Предприятия общедоступной сети, всего в том числе | 16 | 14 | 536 | 520 |
| 1.1 | Рестораны | - | - | - | - |
| 1.2 | бары | 2 | 1 | 144 | 120 |
| 1.3 | кафе | 3 | 2 | 52 | 80 |
| 1.4 | столовые | 2 | 2 | 250 | 230 |
| 1.5 | закусочные, бистро | 5 | 5 | 70 | 70 |
| 1.6 | прочие предприятия | 4 | 4 | 20 | 20 |
| 2 | Предприятия питания социальной сферы, всего, в том числе | 54 | 53 | 2229 | 2292 |
| 2.1 | промышленных предприятиях, учреждениях | 14 | 14 | 689 | 729 |
| 2.2 | при школах | 40 | 39 | 1540 | 1563 |
| 3 | Кроме того, блоки питания | 24 | 24 | 445 | 445 |
| 3.1 | при больницах | 3 | 3 | 180 | 180 |
| 3.2 | при детских садах | 16 | 16 |  |  |
| 3.3 | прочие (приюты, центры) | 3 | 3 | 55 | 55 |
| 3.4 | интернаты | 2 | 2 | 210 | 210 |
| 4 | Предприятия общественного питания при санаториях, домах отдыха, профилакториях и т.п. | 3 | 3 | 350 | 350 |
| 4.1 | столовые | 3 | 3 | 350 | 350 |
|  | Итого | 97 | 94 | 3560 | 3607 |

Обеспеченность населения объектами торговли по району составляет 243 м2 т.пл. на 1000 жителей, что ниже нормативной, объектами общественного питания 28 мест на 1000 жителей, что также ниже нормативных показателей.

По сельскому поселению Музяковский сельсовет по существующим объектам торговли  148,5м2 т.пл.

Обеспеченность объектами торговли – 103 м2 т.пл., что ниже нормы в 3 раза.

Объектов общественного питания в сельском поселении нет.

Отдых и рекреация.

Информация по объектам рекреации администрацией сельского поселения не представлена. По информации района на территории сельского поселения размещаются санаторий-профилакторий и пионерский лагерь.

Учреждения управления. Банки. Отделения связи.

В границах района функционируют 5 банков, с суммарным количеством операционных окон 13 единиц.

Обеспеченность весьма низкая по сравнению с нормативными показателями.

Объектов Почта России в районе функционирует 15 единиц, суммарным количеством операционных окон 24 единицы. Количество объектов не соответствует нормативным требованиям.

В населенных пунктах Музяковский сельсовета нет действующих банков и филиалов. В с. Музяк и в д. Карякино функционируют отделение связи, 2 объекта на 7 населенных пунктов с поселением 1,44 тыс. чел., что также не соответствует нормативным требованиям ни по отгрузкам, ни по радиусам обслуживания.

Учреждения бытового обслуживания.

Предприятий бытового обслуживания в сельском поселении нет, обеспеченность 0,0%.

Экспликация существующих учреждений и предприятий социального, рекреационного и культурно-бытового обслуживания.

В границах населенных пунктов.

с. Музяк

1. Детский сад №8 «Звездочка» на 50 мест.

2. Общеобразовательная школа на 350уч.

3. ФАП.

4. Магазин «Заполярье», 17,6м2 торг.пл.

5. Столовая.

6. Магазин «Сергиевский», 28м2 торг.пл.

7. Администрация.

8. Мемориальный план.

9. Библиотека на 12,13тыс. томов.

10. Отделение связи.

11. Магазин «Аленушка», 64м2 торг.пл.

д. Илистамбетово

12. Сельский дом культуры на 78мест.

13. ФАП.

14. Магазин.

15. Магазин «Радуга», 24,5м2 торг.пл.

д. Ишметово

16. Магазин , 25м2 торг.пл.

д. Калтаево

17. Магазин.

д. Карякино.

18. ФАП.

19. Сельский клуб на 100 мест.

20. Отделение связи.

21. Магазин «Продукты», 52м2 торг.пл.

22. Магазин, 43,5м2 торг.пл.

д. Воробьево

23. Начальная школа на 25уч.

24. Библиотека на 4,81тыс. томов.

25. Магазин, 39,5м2 торг.пл.

26. Кафе Магазин, 129,3м2.

27. Административно-бытовой корпус.

ж/д станции « Нефтекамск-приемная»

д. Зубовка

28. Магазин ИП Пущай, 20м2 торг.пл.

Вне границ населенных пунктов.

29. Придорожный комплекс АЗС, СТО

30. Торговый павильон 12,2м2 торг.пл.

Объекты рекреации.

Санаторий-профилакторий.

Пионерский лагерь.

3.6. Транспортная инфраструктура.

На территории Краснокамского района и городских округов функционируют автомобильный, воздушный, железнодорожный, речной, трубопроводный транспорт. В районе относительно благополучная транспортная обеспеченность.

Экономика района базируется на  нефтедобывающей промышленности и сельскохозяйственном производстве. Поэтому межрайонные транспортно-экономические связи складываются из вывоза продукции указанных отраслей, из завоза в район строительных материалов, торгово-снабженческих грузов. Пассажирские перевозки представлены культурно-бытовыми и трудовыми поездками. Основной объем грузовых и пассажирских перевозок приходится на автомобильный транспорт. В перевозках нефти используется трубопроводный транспорт. Речной транспорт не играет большой роли в перевозках и не оказывает влияние на развитие района.

Основные недостатки транспортной инфраструктуры района:

- низкие технические характеристики транспортных коммуникаций;

- низкий уровень развития предприятий по обслуживанию транспортных средств.

Автомобильный транспорт. Дороги.

Автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт выполняет в районе основной объем грузовых и пассажирских перевозок. На территории функционирует широкая сеть между районных и пригородных маршрутов.

Этими маршрутами поселения района связаны с республиканским центром, с другими районами республики. Наиболее значительные объемы перевозок наблюдаются на маршрутах, связанных с поездками в г. Нефтекамск, в с. Николо-Березовку.

Автомобильные дороги.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Краснокам-ском районе на момент проектирования составила 205,0 км, в том числе с твердым покрытием 194,6 км, из них с асфальтобетонным 166,7 км. В показатели вошли дороги регионального, межмуниципального, муниципального района. Протяженность региональной дороги Нефтекамск-Янаул в границах района 19,9 км, дорога III категории с твердым асфальтобетонным покрытием, дорога – 39,1км, дороги III категории.

Протяженность межмуниципальных дорог в границах района 54,73 км, дороги III и IV категории с твердым асфальтобетонным покрытием: дорога Дюртюли-Нефтекамск, Красный холм-Нефтекамск, подъезд к н. пункту Энергетик.

Протяженность дорог муниципального значения (межмуниципальные дороги, проходящие в границах одного района) составляет 130,4 км, в том числе с твердым покрытием 120,0, из них с асфальтобетонным покрытием 82,1 км, дороги III и IV категории. Автодороги функционируют круглогодично, однако их параметры не соответствуют той интенсивности движения, которая существует в настоящее время.

Дороги местного значения обслуживают грузовые и пассажирские перевозки производственного характера за пределами н.пунктов, имеют в основном твердое покрытие, гравийное, но не всегда обеспечивают нормальный проезд, имеют устаревшие искусственные сооружения.

В целом по району плотность сети автомобильных дорог и их конфигурация отвечают размерам транспортных связей и их направлению.

В границах сельского поселения Новокаинлыковский сельсовет проходит трасса автомобильной дороги межмуниципального значения, протяженность трассы в границах сельского поселения 4,6 км, протяженность дорог муниципального значения 25,0 км.

На автомобильных дорогах межмуниципального значения размещается 5 автозаправочных станций, один автомоечный комплекс у н.пунктов д. Армак, п. Новоха-зино, с. Николо-Березовка, 73 км дороги Дртюли-Нефтекамск, 1-й км дороги Агидель-Нефтекамск, д. Редькино.

В границах сельского поселения 3,5км межмуниципальных дорог, 2,0км дороги регионального значения вдоль границ сельского поселения, 17,0км – дороги муниципального значения, 20,0км – дороги местного значения.

Пассажирские автостанции и автовокзалы.

Пассажирские автобусные перевозки района осуществляются из г. Нефтекам-ска, где имеется автовокзал с единовременной вместимостью 200 пассажиров.

Пригородные рейсы 39275 рейсов в год, перевезено 770917 пассажиров.

Междугородние рейсы: 8324 рейса за год, перевезено 143501 пассажиров.

Межобластные рейсы: 1172 рейсы в год, перевезено 16049 пассажиров.

Автотранспортные предприятия.

Общий парк легковых автомобилей района в настоящее время насчитывает 11,3тыс.ед., в том числе грузовых и специализированных 543ед., автобусов 136 ед.

Весь перечисленный транспорт принадлежит ведомственным и частным предприятиям.

Существующий парк автомобилей в сельском поселении 13ед. из них 9ед. грузовых, администрация сельского поселения – 1ед.

В частном секторе 15ед. грузовых автомобилей, 584ед. легковых автомобилей.

Искусственные инженерно-транспортные сооружения.

В границах Краснокамского района развязок в двух уровнях нет.

Построен один путепровод через железную дорогу Нефтекамск-Агидель на автомобильной дороге Нефтекамск-Николо-Березовка, который не функционирует.

Железнодорожный транспорт. Железные дороги.

По территории Краснокамского района проходит железнодорожная ветка Аги-дель-Нефтекамск. По территории городского округа железнодорожная ветка Нефте-камск-Амзя протяженностью 15,0 км, которая соединяется с магистрально железнодорожной линией Казань-Амзя-Янаул-Екатеринбург, соединяя г. Нефтекамск с сетью железных дорог России.

На территории СП Музяковский сельсовет, разделяя его на 2 участка, в границах городского округа проходит трасса Нефтекамск-Амзя однопутная, нормальной колеи, оборудованная полуавтоматической блокировкой. На железнодорожной ветке 2 станции: Нефтекамск и Нефтекамск-пассажирская.

Станция Нефтекамск имеет один главный путь и 5 прямоотправочных путей полезной длиной от 850 до 1078 м. К конечной горловине примыкают 2 подъездных пути на ст. Промышленная и Заводская, с  которых непосредственно обслуживаются предприятия Нефтекамского промышленного узла. Станция Нефтекамск-пассажирская обслуживает пригородные перевозки жителей городского округа и района.

Железнодорожная ветка Нефтекамск-Агидель протяженностью 27км в границах района.

Железнодорожным устройствам, находящимся на территории горсовета и района присущи недостатки технического характера: недостаточное развитие станций и низких технический уровень обустройства железнодорожной ветки.

Воздушный транспорт.

Выполнение всех операций по грузопассажирским перевозкам на воздушном сообщении осуществляется аэропортом, размещаемым в г. Нефтекамске, в 6км от центра города. Транспортная связь осуществляется по подъездной дороге. В Нефтекамске заканчиваются трассы воздушных линий в направлениях на Уфу и Москву, благодаря которым населения и промышленные предприятия городского округа и района имеют возможность осуществлять скоростную грузопассажирскую авиасвязь со станциями республики и России, а через их аэропорты с другими странами.

На территории аэропорта имеется одна взлетно-посадочная полоса. По линейным размерам  и техническим параметрам и состоянию Нефтекамский аэропорт пригоден для приема самолетов типа круглогодично и круглосуточно.

Параметры аэропорта «Нефтекамск» после реконструкции:

- класс аэропорта «Нефтекамск» - некатегорированный;

- класс аэродрома «Нефтекамск» - класс «Д».

На территорию Музяковского сельсовета попадают ограничения от взлетно-посадочной полосы. Бабочка полностью закрывает собой центр сельского поселения с. Музяк.

Водный транспорт. Водные пути.

В 8 км от г. Нефтекамска проходит судоходный участок р. Камы, протяженность судоходного пути в границах района – 30 км. Данный участок частично попадает в границы СП Музяковский сельсовет.

Грузопассажирские перевозки городского округа и района обслуживает пристань «Николо-Березовка», представляющая собой в настоящее время дебаркадер. Южнее с. Николо-Березовка действует паромная переправа.

Трубопроводный транспорт.

Поскольку Краснокамский район представляет собой практически сплошную нефтекамскую площадь, находящуюся в процессе эксплуатации, то территория района интенсивно насыщена нефтепромысловыми и магистральными нефтепроводами различных диаметров.

По территории района транзитом проходят магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: МНПП «Уфа-Камбарка» ОАО Уралтранснефтепродукт, ДУ 350 мм двухточный отвод на нефтебазу «Нефтекамск» (Нефтекамский филиал ОАО «Башкирнефтепродукт») ДУ – 150 мм, рабочее давление 46 кг/см2.

Класс трубопроводов III и IV.

По территории Краснокамского района проходят трассы нефтепроводов и находятся объекты ОАО «Уралсибнефтепровод»: МН «Калтасы-Уфа-2» протяженность его в границах района 19,5 км, диаметр 700 мм, класс II; МН «Калтасы-Языково-Салават», протяженность 19,5 км, диаметр 700 мм, класс II.

Протяженность трасс нефтепроводов и продуктопроводов в границах сельского поселения 10,1км.

3.7. Инженерная инфраструктура.

Газоснабжение.

Газоснабжение сельского поселения Музяковский сельсовет  осуществляется через АГРС «Нефтекамск».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Теплоснабжение.

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение сельского поселения Музяковский сельсовет  Республики Башкортостан осуществляется от небольших котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Теплоснабжение общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Электроснабжение.

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Музяковского сельского совета представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители сельского поселения относятся к потребителям второй, третьей, и частично, к категории.

Телефонизация.

В настоящее время телефонизация населенных пунктов Музяковского сельского совета осуществляется от АТС и КУСов. Линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Водоснабжение.

В настоящее время в Музяковском сельсовете имеется частичное водоснабжение. Показатели качества питьевой воды не известны.

Водоотведение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

3.8. Мусороудаление. Санитарная очистка территории.

В настоящее время во всех населенных пунктах района мероприятия по санитарной очистке носят эпизодический характер и не отвечают современным требованиям.

Вывоз мусора осуществляется предприятиями ООО «Коммунальник» и «Благоустройство»,  график вывоза – 2 раза в месяц.

| Реестр несанкционированных мест накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОКТМО |  | Адрес | Учетный номер в регоинальном реестре | Количество накопленных отходов |  | Площадь, га | Хозяйствующих субъектов | Географические координаты |  |
|  |  |  |  |  |  | куб.м | тонн |  |  | Широта | Долгота |
| 1083 | Свалка ТКО д Воробьево | 80637415106 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район д. Воробьво | 80637415106-27 | 372 | 0 | 0,2 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,140089 | 54,279408 |
| 1085 | Свалка ТКО д. Зубовка | 80637415111 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район д.Зубовка | 80637415111-30 | 93 | 0 | 0,2 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,164429 | 54,24903 |
| 1086 | Свалка ТКО д. Илистанбетово | 80637415116 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район, 150м северо-восточнее д. Илистанбетово | 80637415116-33 | 372 | 0 | 0,2 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,184484 | 54,423332 |
| 1088 | Свалка ТКО д. Ишметово | 80637415121 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район , 150м северо-западнее д. Ишметово | 80637415121-35 | 116 | 0 | 0,2 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,1954 | 54,391422 |
| 1100 | Свалка ТКО д. Карякино | 80637435111 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район, 300 м севернее д. Карякино | 80637415131-42 | 279 | 0 | 0,2 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,162776 | 54,290829 |
| 1090 | Свалка ТКО д. Калтаево | 80637415126 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район, 500 м южнее д. Калтаево | 80637415126-37 | 116 | 0 | 0,1 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,188199 | 54,383451 |
| 1092 | Свалка ТКО с. Музяк | 80637415101 | Краснокамский муниципальный район | Краснокамский район, 500 м западнее с. Музяк | 80637415101-39 | 396 | 0 | 0,2 | АСП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район РБ; ИНН: 0231001072; Адрес: 452935, РБ Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, 51 | 56,169762 | 54,37278 |

Скотомогильники

На территории сельского поселения функционирует 1 скотомогильника. Процент заполнения – 90 %.

Скотомогильник размещен с нарушением санитарных резервов до жилой застройки.

3.9 Земельный фонд.

Территория района 159,5 тыс.га. Плотность населения 17,3 чел/км2. Из земель района 111,8 т.га или 70% земли сельскохозяйственных предприятий; 0,8 тыс.га или 0,5% - государственный земельный запас; 32,3 тыс.га или 20% государственный фонд; 5,7 т.га или 3,5% земли н.пунктов; 6,5 т.га или 4,0% земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения; 2,4 т.га или 1,5% - земли водного фонда.

Сельхозугодия составляют 55%, леса, лесонасаждения составляют – 36%.

3.10. Выводы.

1. Природно-сырьевой потенциал: минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождением нефти, керамзитовых и кирпичных глин, песчано-гравийной смеси, используемые предприятиями г. Нефтекамска и Агидели для производства строительных материалов. Широко распространены торфяники, наличие источников минеральных вод и лечебной грязи. Природно-климатические условия благоприятны для произрастания в районе хвойных и мягколиственных пород. Лесами покрыто 28% территории. Лесообразующими породами является сосна, ели, пихта, лиственница, дуб, клен, береза, осина, ольха, вяз, липа, тополь, ива. Произрастают реликтовые сосны, охраняемые государством, как памятник природы; хорошие рекреационные ресурсы. Преобладают дерново-подзолистые, серые лесные и слабо подзолистые песчаные почвы, поэтому урожайность посевных невысокая. Высокая освоенность территории.

2. Демографическая ситуация, уровень жизни населения, наличие трудовых ресурсов: наблюдается снижение ухудшения демографической ситуации. Уровень официально зарегистрированной безработицы снижается. Происходит отток наиболее активной молодежи из села в город. Невысокий уровень образования в связи с отсутствием учебных заведений.

3. Экономический потенциал и инвестиционные ресурсы:

- положительная динамика в промышленности: вся промышленность представлена предприятиями нефтяной отрасли (97% от общей отгрузки товаров);

- слабо развито обрабатывающее производство;

- по оказанию финансово-кредитных услуг имеется 3 филиала банков: ОАО «УралСиб», Россельхозбанк, Сбербанк.

- имеется потенциал для развития животноводства;

- недостаточная материально-техническая и сырьевая база АПК.

4. Состояние транспортной инфраструктуры:

Развитая транспортная инфраструктура. Район относится к числу районов с развитыми транспортными путями: железная дорога Москва-Казань-Екатеринбург, железнодорожная ветка Амзя-Нефтекамск-Агидель, наличие водного пути, наличие аэропорта.

5. Жилищно-коммунальное хозяйство:

Высокая степень изношенности инженерных сетей.

6. Развитие социальной инфраструктуры:

Достаточный уровень обеспеченности учреждениями социальной сферы (образование, здравоохранения, культуры)

7. Экологическая обстановка:

Гидрогеологический режим стабилен, район входит в сейсмически безопасную зону. Район относится к наиболее заболоченным в республике (25% территории района).

Имеются факты загрязнения подземных вод (при нефтедобыче в недре заканчиваются большие объемы жидкости для поддержания пластового давления). Загрязненность поверхностных вод.

Сущность анализа преимуществ и недостатков района состоит в определении благоприятных возможностей и неблагоприятных тенденций развития.

Анализ показывает, что район обладает хорошим потенциалом для устойчивого развития. Оценка экономического потенциала проводится с целью изучения возможностей существующих предприятий, их воздействия на перспективы роста и устойчивого развития района.

Оцениваются факторы, сдерживающие развитие экономической деятельности.

Выявление в процессе анализа сильные стороны территории и перспективные возможности позволят эффективно реализовать социально-экономическую политику и добиться стабильного экономического роста:

– выгодное географическое положение района, возможность выхода на федеральные автомобильные и железнодорожные магистрали, наличие водной магистрали, наличие аэропорта;

- обеспеченность водными ресурсами;

- обеспеченность энергетическими ресурсами;

- возможность создания новых производств на базе свободных производственных площадей предприятий, свободных земельных участков;

- реализация инвестиционных проектов агропромышленными предприятиями района;

- наличие трудовых ресурсов.

В границах района площадь - 159.5 тыс.га;

Население 27,6 тыс.чел.;

Плотность населения 17,3 чел/км2;

с/с – 14, н.пунктов 68.

В границах сельского поселения площадь – 11,64тыс.га;

Население 1,44 тыс.чел.;

Плотность населения 12 чел/км2;

В сельском совете – 7 населенных пунктов.

Глава IV. Концепция развития района и сельского поселения.

4.1. Цели и задачи территориального планирования муниципального района и сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической целью схемы территориального планирования Краснокамского  муниципального района Республики Башкортостан является формирование конкурентоспособной и  инвестиционно-привлекательной территории муниципального района, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, гармонизация территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, в целом обеспечивающие устойчивое развитие территории района на расчетный срок до 2035 года.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, конкретный перечень определяется уставом муниципального района. К вопросам местного (районного) значения, размещение которых устанавливается и утверждается Схемой территориального планирования, относятся мероприятия:

- по электроснабжению и газоснабжению поселений в границах муниципального района;

- по развитию автомобильных дорог общего пользования местного (районного) значения, строительству и капитальному ремонту мостов и иных транспортных инженерных сооружении вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (за исключением автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения);

-  по охране общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

-  по обеспечению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- по оказанию на территории муниципального района первичной медико-санитарной   помощи   в   амбулаторно-поликлинических,   стационарно - поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

-	по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

-	по содержанию на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг;

-	по библиотечному обслуживанию населения межпоселенческими библиотеками.

Кроме того, к вопросам местного значения относится создание условий для развития и обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района:

-	услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

-	услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

-	лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

-	физической культуры и массового спорта.

Поскольку на территории района в настоящее время существует и функционирует система указанных объектов, территориальное планирование предполагает оптимизацию размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предполагаемых к строительству объектов местного (районного) значения.

Перечисленные выше инфраструктурные объекты создаются для обеспечения функционирования населенных мест и обособленных мест приложения труда. Поэтому территориальное планирование на районном уровне не может осуществляться без установления перспектив развития существующих населенных пунктов и предполагаемого размещения новых мест приложения труда.

В соответствии с указанными выше требованиями цель территориального планирования муниципального района формируется следующим образом: «Целью территориального планирования муниципального района является создание инфраструктуры, обеспечивающей равные условия для конкурентного саморазвития составляющих его территорий поселений, определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (районного) значения».

Задачи территориального планирования.

В пространственном развитии территории:

1. Усовершенствование планировочной структуры и системы расселения.

2. Формирование природно-экологического каркаса, призванного защитить территорию муниципального района от неоправданного вмешательства и освоения.

3. Охрана объектов культурного наследия, сохранение нематериального наследия, развитие сети особо охраняемых природных территорий.

4. Увеличение инвестиционной привлекательности территории муниципального района путем выделения приоритетных направлений социально-экономического развития.

В социальной инфраструктуре:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования населения за счет сохранения и реконструкции действующих и строительства новых объектов образования.

2. Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи и неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях за счет сохранения и реконструкции действующих и строительства новых объектов здравоохранения.

3. Обеспечение населения муниципального района услугами культурного воспитания и организации досуга, создание условий для развития местного традиционного народного творчества путем сохранения и реконструкции действующих и строительства новых культурно-досуговых объектов.

4. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта путем сохранения существующих и строительства новых объектов физической культуры и спорта.

В транспортной инфраструктуре - создание условий для обеспечения единого экономического и транспортного пространства, свободы перемещения населения и товаров по району и за его пределы путем сохранения и модернизации существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры между населенными пунктами в границах муниципального района.

В инженерной инфраструктуре - предоставление качественных коммунальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

1. Создание новых, сохранение и модернизация существующих базовых объектов электро- и газоснабжения поселений.

2. Развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

3. Проведение целенаправленной энергоресурсосберегающей политики на объектах инженерной инфраструктуры и на системах инженерных коммуникаций.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недр, почв.

2. Сохранение и приумножение биологического и ландшафтного разнообразия.

3. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Документом территориального планирования функциональных образований является и генеральный план сельского поселения.

Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться основанием для установления и изменение границ муниципальных образований в установленном порядке.

Установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения осуществляется в границах поселения. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей территории поселения и к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Основные задачи решаемые генеральным планом сельского поселения:

- увеличение инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- развитие аграрно-промышленного комплекса сельского поселения;

- создание мест приложения труда;

- усовершенствование планировочной структуры сельского поселения, формирование природного экологического каркаса, призванного защитить территории сельского поселения от неоправданного вмешательства и освоения;

- определить направление территориального развития населенных пунктов сельского поселения;

- создание устойчивого транспортного и инженерного каркаса;

- охрана окружающей среды;

- создание комплексной, доступной системы культурно-бытового и социального обслуживания.

4.2. Основные  тенденции и этапы экономического развития. Инвестиционная политика.

Анализ и оценка социально-экономического развития района.

Доходы бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан за 2009 год сложились в сумме 426,6 млн. рублей, что составило 98,5 процентов к годовому плану.

За 2009 год удельный вес налоговых доходов в структуре доходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан составил 22,7 процента (96,8 млн. рублей), неналоговых доходов – 5,4 процента (23,0 млн. рублей), безвозмездных поступлений – 71,9 процентов (306,8 млн. рублей).

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан явились: налог на доходы физических лиц – 76,0 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, налоги на совокупный доход – 3,0 процента, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 12,9 процентов.

Основную долю поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан составляют доходы, администрируемые Администрацией муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан – 72,4 процента от общего объема поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, межрайонной ИФНС России № 29 по Республики Башкортостан – 22,5 процента, Комитет по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Краснокамскому району – 3,8 процента.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан из бюджетов других уровней составил 306,9 млн.рублей, из них субсидии – 83,0 млн. рублей (или 27 процента от общего объема финансовой помощи), субвенции – 144,5 млн. рублей (47,1 процента), дотации – 63,9 млн. рублей (20,8 процента), иные межбюджетные трансферты – 0,6 млн. рублей (0,2 процента), прочие безвозмездные поступления – 14,9 млн. рублей (4,9 процента).

Финансирование расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан осуществлялось в соответствии с Решением Совета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан «О бюджете Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2009 год», в соответствии со сводной бюджетной росписью, с четом внесенных изменений.

Расходы бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан за 2009 год составили 427,6 млн. рублей, или 98,4 процента к уточненному плану. В функциональной структуре расходов бюджета Муниципального района Краснокамский района Республики Башкортостан наибольший удельный вес составили расходы на образование – 53,1 процента общих расходов бюджета, здравоохранение, физическую культуру и спорт – 11,0 процентов, на предоставление межбюджетных трансфертов – 6,2 процентов. Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации составили 2,9 процента от общего объема расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, расходы на общегосударственные вопросы – 4,4 процента, на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,0 процента, социальную политику – 3,1 процента, национальную экономику – 16,0 процентов.

Из бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в сумме 26,7 млн. рублей. Из них, дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности составили – 22,8 млн. рублей (85,4 процента), субвенции бюджетам сельских поселений сложились в сумме 772,3 тыс. рублей (или 2,9 процента от общего объема межбюджетных трансфертов), иные межбюджетные трансферты – 3,1 млн. рублей (11,6 процента).

Превышение расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан над доходами (дефицит) на 1 января 2010 года составило 1,0 млн. рублей.

За 2009 доходы от приносящей доход деятельности исполнены в  размере 73,5 млн. рублей, в структуре указанных доходов на долю рыночных продаж товаров и услуг приходится 16,6 процента или 12,2 млн. рублей, на долю безвозмездных поступлений учреждениям, находящимся в ведении местного самоуправления, приходится – 83,4 процента или 61,3 млн. рублей.

Расходование указанных средств осуществлялось в соответствии с генеральными разрешениями, оформленными главными распорядителями средств бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан в установленном порядке, согласно утвержденным сметам доходов и расходов по приносящей доход деятельности получателей средств бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

Инвестиционная деятельность.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан в 2008 году инвестиции в основной капитал составили 2067,6 млн. рублей или 186,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах (950,6 тыс. руб. в 2007 г.), с учетом организаций, зарегистрированных в Уфе, но осуществляющих строительство в районе, в том числе: ОАО АНК «Башнефть» - 924,63 млн. руб.

Научные исследования и разработки, инновационная и инвестиционная деятельность, изобретения проводятся ОАО «АНК «Башнефть». Инвестиции по крупным и средним предприятиям и организациям, зарегистрированным на территории района и отчитывающимся в районную статистику, составили 46,04 млн. руб. или 2,2% от общего объема инвестиций.

В 2009 году инвестиции в основной капитал составили 998,8 млн.рублей или 49,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Такое снижение объясняется реорганизацией предприятий нефтяной отрасли.

Концепция развития муниципального района.

В настоящее время стратегические направления и приоритеты социально-экономического развития района определяют:

- ежегодные послания Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию – Курултаю - Республики Башкортостан;

- прогноз социально-экономического развития Муниципального района Краснокамский район на 2007 год и на период до 2009 года;

- Программа государственной поддержки малого предпринимательства в районе;

- реализация четырех приорететных национальных проектов: «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».

Приоритетной линией этих программ является формирование условий для самодостаточного функционирования и развития территории района и как следствие повышение уровня и качества жизни населения.

В ближайшие годы перед районом стоит задача продолжить реформы в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

Перспективным направлением развития хозяйственной деятельности муниципального образования представляется расширение экономической базы и хозяйственного ареала экономической деятельности. При поддержке со стороны администрации муниципального образования малое предпринимательство и самозанятость населения могут стать привлекательными для местной инициативы сферами экономической деятельности, результатом которого станет производство общественно значимых товаров и услуг, что приведет к увеличению доходной части местного бюджета.

Социально-экономическое положение в Краснокамском районе является стабильным. Очень большое внимание уделяется в районе социальной сфере. Работа по обеспечению социальной защиты различных слоев населения ведется систематически через реализацию целого ряда социальных программ. Нефтяная отрасль остается главной составляющей в объеме промышленного производства района. Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли важна государственная поддержка сельского хозяйства путем реализации намеченных программ.

Целенаправленная, взаимоувязанная и согласованная реализация задач позволит добиться сохранения устойчивых темпов экономического роста, повысить эффективность функционирования хозяйственного комплекса района и создать основные предпосылки для перехода экономической системы на более высокий уровень развития.

4.3. Перспектива развития отраслей экономики.

На основе анализа современного состояния экономики, анализа реализации ранее выполненной проектной планировочной документации и оценки природных ресурсов можно сделать следующие выводы:

Сложившаяся специфика хозяйства соответствует имеющимся экономико-географическим ресурсам. Не используются рекреационные ресурсы.

Вовлечение в хозяйственную жизнь имеющихся природных ресурсов, их охрана и воспроизводство позволят создать эффективную экономику в интересах проживающего в районе населения.

1. Основа экономики - развитие агропромышленного комплекса - производство сельскохозяйственной продукции высокого качества, переработка, хранение и поставка продукции.

Проектом предлагается расширить предприятия, связанные с переработкой сельхозпродукции: по переработке зерна, овощей, переработке ми расфасофке.

2. В условиях формирующейся многоукладнсти в агропромышленном комплексе стоит необходимость создания эффективной системы координации деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности, расширения потребительской, заготовительной, снабженческой, сбытовой, страховой и других форм кооперации.

3. Крупное промышленное строительство в районе и в сельском поселении не предусматривается. Развитие промышленности должно происходить на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья.

Развитие лесохозяйственной и строительной отраслей.

4. Развитие рекреационного комплекса.

5. Развитие малого предпринимательства. В этой сфере важно создание технологически замкнутых комплексов, состоящих из отдельных малых предприятий.

6. Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры: железнодорожного, водного транспорта и их путей сообщений, воздушного транспорта; дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Увеличение сети дорог с усовершенствованным покрытием, формирование сети муниципальных местных (районных) дорог, обеспечивающих связь со всеми населенными пунктами.

7. Развитие социальной инфраструктуры.

8. Развитие инженерной инфраструктуры.

4.3.1 Производственный комплекс.

Добывающую промышленность района представляют предприятия, обслуживающие нефтяную отрасль.

Информацию по перспективному развитию предприятий добывающей промышленности администрацией района не предъявлена.

Новые объекты обрабатывающей отрасли намечаемые к строительству в районе – обработка продуктов производства сельского хозяйств; реконструкция существующих объектов переработки. В сельском поселении Музяковский сельсовет предлагается разместить небольшой цех по переработке зерна в д. Илистамбетово; цех по переработке  овощей в с. Музяк; минипекарню в с.Музяк.

Малое и среднее предпринимательство.

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики района. Малые предприятия создадут новые рабочие места.

В д. Карякино предлагается размещение предприятие по уходу за лесом: расчистка леса, спиловка и вывоз сухих и больных деревьев, уход за животными и птицей, устройство кормушек, устройство стоянок для отдыха населения, организация противопожарного наблюдения. А также предприятие по переработке и расфасовке даров леса, изготовление сувениров.

Складское хозяйство.

Заготовка, хранение сельскохозяйственной продукции осуществляется организациями и предприятиями, располагающими материально-технической базой, основу которой составляет складское хозяйство.

Наиболее значительную отрасль хранения сельскохозяйственной продукции представляют элеваторы, которые обслуживают район.

Заготовка, хранение и торговля сельскохозяйственной продукцией в системе потребительской кооперации осуществляет значительный объем продукции и основной объем торговли на селе.

Сеть заготовительных пунктов пищевой отрасли потребительской кооперации представлена:

- общетоварными складами и распределительными  холодильниками;

- овоще-, фруктохранилищами, картофелехранилищами;

- пунктами приема вторсырья, которые предлагается разместить в селе Новый Каинлык и в других центральных усадьбах сельских поселений и районах центра.

Для определения размеров складов и складских территорий выполнен расчет потребности складов и хранилищ, площадь и размер земельных участков по сельскому поселению Музяковский с/с, размещаются в с.Музяк.

Есть существующие склады и элеватор в д. Илистамбетово (зерно, овощи).

| Наименование | Плащадь складов, м2 |  |  | Территория, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма | 1 оч, 1,52 | рс, 1,64 | Норма | 1 оч, | рс, |
| Продовольственных товаров | 77 | 117 | 126 | 310 | 0,05 | 0,05 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 330 | 355 | 740 | 0,11 | 0,12 |
| Холодильники распределительные | 27 | 41 | 44 | 130 | 0,02 | 0,02 |
| Фруктохранилище | 17 | 26 | 28 | 1300 | 0,2 | 0,21 |
| Картофелехранилище | 57 | 87 | 93 |  |  |  |
| Овощехранилище | 54 | 82 | 88 |  |  |  |
| Склады строительных материалов | - | - | - | 300 | 0,05 | 0,05 |
| Склады твердого топлива | - | - | - | 300 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  | 683 | 734 |  | 0,47 | 0,5 |

4.3.2. Агропромышленный комплекс.

Агропромышленный комплекс муниципального района значительный сектор экономики муниципального образования. Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности района и обладает хорошим потенциалом для развития. В муниципальном районе функционирует 11 СПК, 3 общества с ограниченной ответственностью и 27 крестьянско-фермерских хозяйств. Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» позволило повысить производственные показатели в животноводстве, внедрить новые технологии, приобрести племенной и продуктивный скот, обновить парк сельскохозяйственной техники.

Преобладание в районе дерново-подзолистых, серых лесных и слабо подзолистых песчаных почв, не позволяет получить высокие урожаи в растениеводстве.

Поэтому в агропромышленном комплексе рекомендуется развивать животноводство.

В последние годы увеличивается и в проекте предлагается увеличение количества хозяйств, занимающихся нетрадиционными для района отраслями животноводства: разведение гусей, перепелок, коз, производство козьего кумыса, разведение лошадей башкирской породы и производство кумыса.

В целом по району в проекте предложения по животноводству определялись исходя из современного состояния животноводства и предложений республиканской целевой программы.

На 1 очередь проекта предлагается довести содержание скота на фермах до проектной емкости ферм, а на расчетный срок проекта рекомендуется расширение ферм за счет строительства новых корпусов.

Часть ферм, которые в настоящее время размещаются с нарушением санитарных требований – находятся в непосредственной близости от жилой застройки или в водоохраной зоне поверхностных водоемов проектом предлагается к реконструкции: уменьшению проектной емкости ферм, обвалование, сооружение навозохранилищ; перепрофилирование: перевод молочно-товарных, свинотоварных ферм на новые территории с соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки и в дальнейшем использовать корпуса существующих ферм для размещения конеферм; вынос существующих ферм за пределы жилой застройки и водоохранных зон при невозможности применения 2-х первых мероприятий.

В сельском поселении Музяковский сельсовет основным предприятием агро-промышленного комплекса является СПК «АФ «Мир».

На востоке сельского поселения предлагается развивать существующие фермы путем повышения емкости. Ферму крупного рогатого скота предлагается увеличить с 379 до 500 голов, и молочно-товарную ферму увеличить с 193 до 250 голов - 500 голов.

Севернее с. Музяк предлагается сформировать сельскохозяйственную зону и расширить существующие предприятия: открыть птицеферму на 50 тыс. голов, конеферму на 50 голов, тепличные хозяйства и овощи открытого грунта.

В д. Карякино проектом сохраняется существующая овцеферма и расширяется на 60 голов.

В д. Зубовка предлагается сохранить существующую пасеку разместить овощи открытого грунта севернее населенного пункта.

4.3.3. Экспликация существующих сохраняемых и проектируемых промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий и объектов.

| Номер позиции в плане | Наименование | Параметры |  |  | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость | Размер участка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | В черте населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  | с. Музяк |  |  |  |  |  |
| ПКЗ-I | Промышленно-коммунальная зона |  | 2,76/4,0 |  |  |  |
| 1. | Зерноток |  | 1,7 |  | Сущ. сохр |  |
| 2. | Автозаправочная станция |  |  |  | Реконстр. |  |
| 3. | Машинно-тракторные мастерские |  | 3,0сущ. |  | Вынос за границу н.пункта на 1оч. |  |
| 4. | Водонапорная башня |  | 0,1 |  | Сущ. сохр. |  |
| 5. | Котельная |  |  |  | Сущ. сохр. |  |
|  | Санитарно-защитные озеленения |  | 2,2 |  | Проект |  |
| ПКЗ-II | Промышленно-коммунальная зона |  | 5,2 45,7 |  |  |  |
| 19. | Конеферма | 200гол | 2,7 |  | Сущ. рек. |  |
|  | Овощи открытого, закрытого грунта |  | 40,5 |  | Проект |  |
| 22. | Цех по переработке и расфасовке овощей |  | 1,0 |  |  |  |
| 23. | Автостанция |  | 0,5 |  |  |  |
| 24. | Пункт приема вторсырья |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Мусоросортировочная, мусоропогрузочная станции |  |  |  |  |  |
| 25. | Станция технического обслуживания АЗС, АЗГС |  | 0,5 |  |  |  |
|  | д. Илистамбетово |  | 12,1 |  |  |  |
| ПКЗ-III | Промышленно-коммунальная зона |  |  |  |  |  |
| 17. | Элеватор |  |  |  | сущ |  |
| 18. | Овощехранилище |  | 4,0 |  | сущ |  |
| 27. | Мельница, крупомолка |  |  |  | проект |  |
| 26. | Склады |  | 0,1 |  | Сущ |  |
| 6. | Водонапорная башня |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-защитные озеленения |  | 8,0 |  | Проект |  |
|  | д. Калтаево |  |  |  |  |  |
| 7. | Машинно-тракторные мастерские |  | 0,3 |  | Вынос в промышленно-коммунальную зону |  |
|  | д. Зубовка |  |  |  |  |  |
|  | 10. Кладбище |  |  |  | сущ |  |
| . | 11. Пасека |  |  |  |  |  |
|  | д. Карякино. |  |  |  |  |  |
| 8. | Пилорама |  |  |  | Сущ. реконстр. |  |
|  | В границах сельского поселения (вне границ населенных пунктов) |  |  |  |  |  |
| ПКЗ-IV | Промышленно-коммунальная зона |  | 30,0 |  | Сущ. реконстр. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20. | Сельхозпредприятие |  |  |  |  |
|  | Фермы крупного рогатого скота | 500гол | 20,0 | Сущ.рек |  |
|  | Молочно-товарная ферма | 500гол |  | Сущ.рек. |  |
| 28. | Птицеферма | 50000 | 5,0 | Проект |  |
| 37. | МТМ |  | 5,0 | Проект, вынос из жилой зоны |  |
| ПКЗ-V | Промышленно-коммунальная зона |  | 3,3 | Сущ. проект |  |
| 9. | Овцеферма. | 60гол | 0,7 | Сущ.рек. |  |
| 29. | Пункт приема вторсырья |  | 0,1 | Проект |  |
| 30. | Предприятия по уходу за лесом |  | 0,5 | Проект |  |
| 8. | Пилорама |  | 0,1 | Проект |  |
|  | Санитарно-защитные озеленения |  | 1,9 |  |  |
| ПКЗ-VI | Промышленно-коммунальная зона |  | 41,0 | Проект перспект. |  |
| 31. | Карьер |  |  | Сущ. закр. |  |
| 32. | Грузовой порт |  |  | Проект |  |
| 33. | АЗС, АГЗС, СТО |  |  | Ранее закр. |  |
| ПКЗ-VII | Промышленно-коммунальная зона (зона внешнего транспорта) |  | 161,0 | Проект перспект. |  |
| 34. | Грузовая железнодорожная станция |  | 134,0 |  |  |
| 35. | Нефтебаза |  | 10,0 |  |  |
| 36. | Пассажирский вокзал, платформа |  | 4,0 |  |  |
|  | Железнодорожные пути (в полосе отвода) |  | 13,0 |  |  |
|  | Отдельностоящие объекты |  |  |  |  |
| 13. | Скважины нефтедобычи |  | 1,5 | Сущ. |  |
| 21. | Отстойники |  | 3,5 | Сущ. |  |
| 16. | Кладбище (с.Музяк) |  | 1,35 | Сущ. |  |
| 16 | Кладбище ( с. Музяк) |  | 1,35 | сущ |  |
| 16 | Кладбище ( д. Илистамбетово) |  | 1,35 | сущ |  |
| 16 | Кладбище ( д. Ишметово) |  | 1,4 | сущ |  |
| 16 | Кладбище ( д. Калтаево) |  | 0,66 | сущ |  |
| 16 | Кладбище (д. Карякино ) |  | 1,3 | сущ |  |
| 16 | Кладбище (д. Воробьево ) |  | 0,6 | сущ закрываемое |  |

4.3.4. Расчет и размещение территорий промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

| Наименование | В черте н.пунктов |  | Вне границ н. пунктов |  | Всего по сельскому поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ | Пр | Сущ | Пр | Сущ | Пр |
| промышленно-коммунальные, в т.ч. | 0,45 | 5,0 | 18,2 | 20,4 | 18,65 | 25,4 |
| Кладбище | 0,3 | - | 8,8 | 6,66 | 9,1 | 6,66 |
| Свалки, скотомогильники | 0.1 | - | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |
| Сельскохозяйственные объекты | 3,1 | 6,7 | 16,2 | 30,7 | 19,3 | 34,7 |
| Итого | 3,55 | 11,7 | 34,4 | 51,1 | 37,95 | 62,8 |

4.4. Прогноз численности населения. Система расселения. Изменения в структуре занятости.

4.4.1. Прогноз численности населения.

При определении прогнозной численности населения на 1 очередь и на расчетный срок, учитывалась реальная динамика демографических процессов в предшествующий период и возможное ее изменение ее в будущем, а также влияние на эту динамику социально-экономических процессов, которые могут иметь место в прогнозируемом порядке.

Н = Нф×(1+Р±m100)t,

Нф - фактическая численность населения в районе, тыс.чел.

Нф = 27,99.

Р - коэффициент среднегодового ее естественного прироста, %.

m – коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции, %.

t – расчетный период прогноза, лет.

t  1 очередь – 2025 год.

t расчетный срок – 2040 год.

Р±m = 0,278 определен средний показатель по району.

Н1оч = 27,99 × (1+0,278100)10 = 28,8 тыс.чел.

Нрс = 27,99 × (1+0,278100)25 = 29,95 тыс.чел.

СП Музяковский сельсовет

m±p = 0,5

Население по сельскому поселению на 1 очередь

Н1оч = 1447 × (1+ (0,5/100) )10 = 1521 чел.

Нрс = 1447 × (1+ (0,5/100) )25 = 1635 чел.

с. Музяк

Н1оч = 587 × (1+ (0,5/100) )10 = 618 чел.

Нрс = 587 × (1+ (0,5/100) )25 =  665 чел.

д. Воробьево

Н1оч = 235 × (1+ (0,5/100) )10 =  249 чел.

Нрс = 235 × (1+ (0,5/100) )25 = 268 чел.

д. Зубовка

Н1оч = 38 × (1+ (0,5/100) )10 =  41 чел.

Нрс = 38 × (1+ (0,5/100) )25 =  44 чел.

д. Илистамбетово

Н1оч = 178 × (1+ (0,5/100) )10 =  189 чел.

Нрс = 178 × (1+ (0,5/100) )25 =  202 чел.

д. Ишметово

Н1оч = 129 × (1+ (0,5/100) )10 =  137 чел.

Нрс = 129 × (1+ (0,5/100) )25 =  147 чел.

д. Калтаево

Н1оч = 141 × (1+ (0,5/100) )10 =  149 чел.

Нрс = 141 × (1+ (0,5/100) )25 =  161 чел.

д. Карякино

Н1оч = 130 × (1+ (0,5/100) )10 =  138 чел.

Нрс = 130 × (1+ (0,5/100) )25 =  148 чел.

4.4.2. Система расселения.

В системе рассление района СП Музяковский сельсовет входит в подсистему расселения Раздольевская, с центром в с. Раздолье. В составе подсистемы вошли 3 сельских поселения: Никольский, Музяковский, Раздольевский. Суммарное население подсистемы составляет 3,61тыс. чел., в составе 16 населенных пунктов.

Самая высокая плотность населения в СП Раздольевский сельсовет более 20 чел. на км2, центральная усадьба СП Никольский сельсовет – с. Никольское, СП Музяковский сельсовет – с. Музяк, СП Раздольевсикй сельсовет – с. Раздолье. С. Раздолье – опорный пункт рекреационной зоны «Раздольевская». Д. Зубовка – опорный пункт рекреационной зоны «Загородная».

4.4.3. Изменение в структуре занятости в экономике.

Абсолютная занятость в отраслях экономики по республике возрастет незначительно, на 5-6%.

В структуре занятости происходят, и будут происходить следующие изменения:

- увеличивается удельный вес отраслей непосредственной сферы;

- увеличивается доля занятых в строительстве.

В структуре занятых в промышленности увеличивается доля занятых в энергетике, производстве строительных материалов, пищевой промышленности.

Сравнительный анализ занятости в экономике

| Наименование | Республика |  | СП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ.пол.% | Прогноз, % | т. чел. | % |
| Всего занято в экономике | 100 | 100 |  |  |
| В т.ч. промышленность | 23,5 | 23,0 |  |  |
| Сельское хозяйство | 20,5 | 20,0 |  |  |
| Лесное хозяйство | 0,5 | 0,4 |  |  |
| Строительство | 8,7 | 9,0 |  |  |
| Транспорт и связь | 5,4 | 5,4 |  |  |
| Торговля общественным питанием | 10,6 | 10,8 |  |  |
| ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания | 4,2 | 4,4 |  |  |
| Здравоохранение, физкультура, спорт, соц.обеспечение | 6,7 | 7,0 |  |  |
| Образование, | 12,9 | 13,2 |  |  |
| искусство, культура | 0,9 | 1,0 |  |  |
| Наука и учебные учреждения |  |  |  |  |
| Кредитование, финансы, страхование | 1,1 | 1,3 |  |  |
| Аппарат органов управления | 3,0 | 2,8 |  |  |
| Другие отрасли | 2,0 | 1,8 |  |  |
| В личном подсобном хозяйстве | - | - |  |  |

Возрастная структура населения

| Наименование | Республика,% |  | Район исх.год |  | Сельское поселение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 |  | На начало текущего года |  |
|  | Сущ. | Прог-ноз | Т.чел. | % | Т.чел | % | Т.чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Моложе трудоспособного возраста | 23,3 |  | 5273 | 19 | 0,3 | 22,3 | 0,3 | 21,5 |
| В трудоспособном возрасте | 57,1 |  | 16542 | 59 | 0,79 | 58,2 | 0,9 | 65,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,6 |  | 6171 | 22 | 0,26 | 19,5 | 0,18 | 13,1 |
| Всего | 100 | 100 | 27986 | 100 | 1,35 | 100 | 1,37 | 100 |

4.5. Жилищный фонд и жилищное строительство.

4.5.1 Ориентировочный расчет объемов жилищного строительства.

Существующий жилищный фонд района составляет 637,84 т. м2 общей площади, в том числе сельское поселение Музяковский сельсовет 27,2 т. м2 общей площади.

Население района существующее 27,99 т. чел., ожидаемое на 1 очередь – 28,8 т.чел., на расчетный срок 29,95 т. чел.

Население сельского поселения Музяковский сельсовет существующее 1,44 т.чел., ожидаемое на 1 очередь 1,52 т.чел., на расчетный срок 1,64 т.чел.

Жилищная обеспеченность существующая по району – 22,8 м2/чел., по сельскому поселению 20 м2/чел.

Принимаем жилищную обеспеченность на I очередь 25 м2/чел. и на расчетный срок 30 м2/чел.

Ожидаемый жилищный фонд по району составляет:

- на 1 очередь 25 м2/чел.   28,8 т.чел. = 720 т. м2;

- на расчетный срок 30,0 м2/чел.   29,95 т.чел. = 898,5 т. м2 общ. пл.

Объемы нового строительства:

- на 1 очередь составят – 82,2 т. м2 общ. пл.;

- на расчетный срок 178,5 т. м2 общ. пл.

Ориентировочные расчеты объемов жилищного фонда, территорий для размещения нового жилищного строительства выполнены в разрезе каждого населенного пункта.

| Динамика жилищного фонда территорий и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Территория жилой застройки, га |  |  |  |  | Жилищный фонд, тыс м2 |  |  |  |  |  |  | Количество жилья, ед |  |  |  |  |  |  | Население т.чел |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сущ на 01.01.12 | 1 оч |  |  | РС |  |  | Сущ на 01.01.12 | 1 оч |  |  | РС |  |  |  |  |  |
|  | сущ. сохр | Требуется по расчету под новое строительство |  | Размещено под новое строительство |  |  | сущ. сохр | новое строительство | итого на конец 1 оч | сущ. сохр | новое строительство | итого на конец РС |  | сущ. сохр | новое строительство | итого на конец 1 оч | сущ. сохр | новое строительство | итого на конец РС |  |  |  |
|  |  | 1оч | РС | 1 оч, РС | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4. СП Музякский СС | 216,5 | 272,4 | 323,4 | 106,9 | 0,0 | 27,2 | 27,2 | 13,8 | 41,0 | 41,0 | 17,2 | 58,3 | 639 | 639 | 202 | 841 | 841 | 189 | 1031 | 1438 | 1521 | 1635 |
| с. Музяк | 58,6 | 82,4 | 95,3 | 36,7 |  | 8,5 | 8,5 | 6,9 | 15,5 | 15,5 | 4,5 | 20,0 | 147 | 147 | 79 | 226 | 226 | 43 | 269 | 587 | 618 | 665 |
| д. Воробьево | 36,1 | 45,8 | 60,6 | 24,5 |  | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 13,4 | 136 | 136 | 39 | 175 | 175 | 59 | 234 | 235 | 249 | 268 |
| д. Зубовка | 10,7 | 10,7 | 12,4 | 1,7 |  | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 9 | 51 | 38 | 41 | 44 |
| д. Илисанбетово | 24,5 | 31,4 | 37,0 | 12,5 |  | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 4,7 | 4,7 | 1,3 | 6,1 | 76 | 76 | 28 | 104 | 104 | 22 | 126 | 178 | 189 | 202 |
| д. Ишметово | 19,6 | 27,0 | 31,1 | 11,5 |  | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 4,4 | 54 | 54 | 30 | 84 | 84 | 16 | 100 | 129 | 137 | 147 |
| д. Калтаево | 19,9 | 28,0 | 32,5 | 12,6 |  | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | 3,7 | 1,1 | 4,8 | 51 | 51 | 27 | 78 | 78 | 15 | 93 | 141 | 149 | 161 |
| д. Карякино | 47,1 | 47,1 | 54,7 | 7,6 |  | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 2,5 | 7,4 | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | 25 | 158 | 130 | 138 | 148 |

Ориентировочный расчет объемов нового строительства жилищного фонда и территорий для его размещения

| Наименование | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существ. сохр. Жил. фонда, тыс.м2 | Ожидаемый сохр. Жил. фонда, тыс.м2 | Объемы нового строительства, тыс.м2 | Территория для размещение нового стр., га | Жил. фонда на конец 1оч., тыс.м2 | ожидаемый жил. фонд, тыс.м2 | Объемы нового строительства, тыс. м2 | Территории под размещение нового стр., га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Музяк | 9,7 | 15,5 | 5,8 | 20,0 | 15,5 | 20,1 | 4,6 | 11,5 |
| д. Илисанбетово | 3,6 | 4,75 | 1,15 | 4,0 | 4,75 | 6,0 | 1,25 | 3,5 |
| д. Ишметово | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Калтаево | 2,2 | 3,75 | 1,55 | 5,5 | 3,75 | 4,8 | 1,05 | 3,0 |
| д. Карякино | 5,3 | 3,5 | - | - | 5,3 | 4,5 | - | - |
| д. Воробьево | 6,3 | 6,25 | - | - | 6,3 | 8,1 | 1,8 | 4,5 |
| д. Зубовка | 1,5 | 1,0 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 30,6 | 38,52 | 10,0 | 34,5 | 40,6 | 49,5 | 9,7 | 25,0 |

4.6. Культурно-бытовое строительство.

4.6.1. Организация культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения.

Для сельского поселения Музяковский сельсовет расчет потребности в объектах культурно-бутового обслуживания был выполнен в разрезе населенных пунктов. Объекты первой ступени – повседневного обслуживания и объекты второй ступени - повседневного и периодического обслуживания рассчитанные в соответствии с республиканскими нормативами и размещены в населенных пунктах сельского поселения и в административном центре сельского поселения. Объекты третьей ступени периодического и эпизодического обслуживания будут размещаться в системе расселения в центре местных систем расселения и в районном центре. Объекты культурно-бытового обслуживания четвертой ступени - эпизодического обслуживания будут размещены в центре района, в центре подсистемы расселения республики – г. Нефтекамске и в столице республики г. Уфе.

4.6.3. Экспликация существующих сохраняемых и вновь проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания.

| № п/п |  | Наименование | Параметры |  |  |  | Очередь строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость |  | Территория, га |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | с. Музяк |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЦ-1 |  | Подцентр жилого района |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад №8 «Звездочка» | 50 мест |  | 0,4 |  | сущ |  |  |
| 2 |  | Общеобразовательная школа | 350 уч |  | 1,6 |  | сущ |  |  |
|  |  | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 15 уч |  |  |  | проект |  |  |
|  |  | Лыжная база |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЦ-1 |  | Общепоселковый центр |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Администрация сельского поселения |  |  | 0,4 |  | сущ сохр |  |  |
| 8 |  | Мемориальный комплекс парк |  |  | 1,1 |  | сущ сохр |  |  |
| 9 |  | Библиотека | 12,1 тыс томов |  |  |  | сущ |  |  |
| 11 |  | Магазин «Аленушка» | 64 м2 торг пл |  |  |  | сущ |  |  |
| 3 |  | ФАП |  |  |  |  | Сущ.рек. |  |  |
|  |  | Лечебно-социальный центр |  |  | 0,6 |  | проект |  |  |
|  |  | - амбулатория | 25коек/50пос |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - аптека с придаточным пунктом молочной кухни | 1 об |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  | 0,6 |  | проект 1 очередь |  |  |
|  |  | - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Магазин «Заполярье» | 18 м2 торг пл |  | 0,08 |  | сущ |  |  |
| 5 |  | Столовая | Нет данных |  |  |  | сущ |  |  |
| 6 |  | Магазин «Сергеевский» | 28 м2 торг пл |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 10 |  | Отделение связи | 1 об |  |  |  | сущ |  |  |
| 32 |  | Дом семейного досуга |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - клуб - помещения досуга - кафе - танцпол - спортивно-тренажерные залы - бассейн - спортивно-физкультурные площадки - сквер | 300 мест 40м2 общ пл 10 п мест 10 мест 105 м2 пл пола 50 м2 зерк пола 20 м2 общ пл |  | 0,5 |  | проект 1 очередь |  |  |
| 33 |  | Склады оптовой торговли |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - рынок - кафе - минипекарня | 65 м2 торг пл 10 п мест |  |  |  | сущ рекон |  |  |
| 34 |  | Дом быта |  |  | 0,3 |  | проект |  |  |
|  |  | - Комплексный приемный пункт бытового обслуживания - прачечная - химчистка - сауна | 3 раб м 60 кг белья/см 2,0 кг вещей 2 п мест |  |  |  | проект 1 оч |  |  |
| 35 |  | Отделение банка | 1 об |  |  |  | проект 1 оч |  |  |
| 36 |  | Опорный пункт правопорядка | 1 об |  |  |  | проект 1 оч |  |  |
| ПЦ-2 |  | Подцентр жилого района | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Блок обслуживания |  |  | 0,2 |  | проект |  |  |
|  |  | - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов - магазин товаров повседневного спроса - кафе | 1 об 100 м2 торг пл 10 п мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - спортивно-физкультурные площадки |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 38 |  | Мечеть, парк |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | д. Илистамбетово |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЦ-2 |  | Общепоселковый центр |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 39 |  | Начальная школа с детским садом | 30уч |  | 0,5 |  | Проект 1оч. |  |  |
| 14 |  | Магазин | * |  | 0,05 |  | сущ |  |  |
| 15 |  | Магазин «Радуга» | 24 м2 торг пл |  | 0,05 |  | сущ |  |  |
| 13 |  | Лечебно-социальный центр |  |  | 0,1 |  | сущ рекон |  |  |
|  |  | - фап - аптека - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об 1об |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Сельский дом культуры | 75 мест |  | 0,3 |  | сущ рекон |  |  |
|  |  | - помещения досуга - кружковые - интернет центр - библиотека - спортивно-тренажерные помещения - кафе | 10 м2 общ пл 10 пос 10 м2 общ пл 1,5 т.т. 35 м2 пл пола 10 п мест |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Блок обслуживания |  |  | 0,3 |  | проект |  |  |
|  |  | - магазин товаров повседневного спроса - опорный пункт полиции - отделение связи - спортивно-физкультурные площадки - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - сауна | 35 м2 торг пл 1 об 1 об 2 р мест 2 п мест |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | д. Ишметово |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Магазин | 25 м2 торг пл |  | 0,01 |  | сущ |  |  |
| ОПЦ-3 |  | Общепоселковый центр |  |  | 0,8 |  | проект |  |  |
| 61 |  | Детский сад с начальной школой | 10 мест/20 уч |  | 0,5 |  | Проект 1оч |  |  |
| 41 |  | Семейный дом |  |  | 0,5 |  | Проект 1оч |  |  |
|  |  | - клуб - библиотека - помещения досуга - интернет-центр - спортивно-тренажерный зал - кафе - сауна - физкультурно-спортивные площадки | 75 мест 1,1 тыс томов 10 м2 общ пл 6 м2 общ пл 30м2 пл пола 10 п мест 2 п мест |  | 0,2 |  | проект 1 оч |  |  |
| 42 |  | Блок обслуживания |  |  |  |  | 0,1 |  | проект |
|  |  | - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - отделение связи - опорный пункт полиции |  |  | 2 р мест 1 об 1 об |  |  |  |  |
| 43 |  | Лечебно-социальный центр |  |  |  |  | 0,2 |  | проект 1 оч |
|  |  | - фап - аптека - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  | 1 об 1об 1об |  |  |  |  |
|  |  | д. Калтаево |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЦ-4 |  | Общепоселковый центр |  |  |  |  | 2,8 |  | проект 1 оч |
| 44 |  | Детский сад с начальной школой |  |  | 10 мест/20 уч |  | 0,5 |  | проект 1 оч |
| 45 |  | Семейный дом |  |  |  |  | 0,5 |  | проект |
|  |  | - клуб - библиотека - помещения досуга - кружковые - интернет-центр - спортивно-тренажерный зал - сауна - кафе - физкультурно-спортивные площадки |  |  | 75 мест 1,2 тыс томов 10 м2 общ пл 10 пос 6 м2 общ пл 30м2 пл пола 2 п мест 10 п мест |  | 1,5 |  |  |
| 46 |  | Блок обслуживания |  |  |  |  | 0,1 |  | проект |
|  |  | - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - отделение связи - опорный пункт полиции |  |  | 50 м2 торг пл 2 р мест 1 об 1 об |  |  |  |  |
| 47 |  | Лечебно-социальный центр |  |  |  |  | 0,2 |  | проект 1 оч |
|  |  | - фап - аптека - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  | 1 об 1об 1об |  |  |  |  |
| ПЦ-3 |  | Подцентр жилого района |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 17 |  | Магазин |  |  | * |  | 0,01 |  | сущ |
| 48 |  | Придорожный комплекс АЗС, АГЗС, СТО, Кафе |  |  | 10 п мест |  |  |  | проект |
|  |  | д. Карякино |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЦ-5 |  | Общепоселковый центр |  |  |  |  | 0,17 |  |  |
| 20 |  | Отделение связи |  |  | 1 об |  |  |  | сущ |
| 21 |  | Магазин «Продукты» |  |  | 52 м2 торг пл |  |  |  | сущ |
| 22 |  | Магазин |  |  | * |  |  |  | сущ |
| 18 |  | ФАП |  |  |  |  | 0,1 |  | Сущ рек. |
|  |  | - аптека - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 100 мест |  |  |  | сущ рек. 1оч |
|  |  | Сельский клуб - библиотека - кружковые |  |  | 1,1 тыс томов 10 м2 общ пл |  |  |  |  |
| ПЦ-4 |  | Подцентр жилого района |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 49 |  | Детский сад с начальной школой |  |  | 10 мест 20 уч |  | 1,3 |  | проект 1 оч |
| 50 |  | Блок обслуживания |  |  |  |  | 0,3 |  | проект 1 оч |
|  |  | - магазин товаров повседневного спроса - кафе - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - спортивно-тренажерный зал - сауна - опорный пункт полиции Спортивные площадки |  |  | 50 м2 торг пл 10 п мест 2 р мест 30 м2 пл пола 2 п мест 1 об |  | 0,5 |  |  |
| ПЦ-5 |  | Подцентр жилого района |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 51 |  | Малый рынок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЦ-6 |  | Общепоселковый центр |  |  |  |  | 0,3 |  | проект |
| 23 |  | Начальная школа реконструкция под лечебно-социальный центр (ФАП) |  |  |  |  | 0,07 |  | сущ рекон |
|  |  | - аптека - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Библиотека |  |  | 4,8 тыс томов |  | 0,05 |  | сущ |
| 25 |  | Магазин |  |  | * |  | 0,01 |  | сущ |
| 27 |  | Административно-бытовой корпус железно-дорожной станции «Нефтекамск – Промышленная» |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Сквер |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| ПЦ-6 |  | Подцентр жилого района |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 26 |  | Кафе |  |  | * |  | 0,05* |  | сущ |
| 52 |  | Магазин товаров повседневного спроса |  |  | 30 м2 торг пл |  | 0,2 |  | проект 1 оч |
| ПЦ-7 |  | Подцентр жилого района |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 53 |  | Дом семейного досуга |  |  |  |  | 0,1 |  | Проект рс |
|  |  | - клуб - помещения досуга - кружковые - зал игровых автоматов - интернет центр - кафе - спортивные тренажерные залы - бассейн - сауна |  |  | 100 мест 20 м2 общ пл 10 пос 10 м 2 общ пл 15 п мест 40 м2 пл пола 25 м2 зерк воды 2 п мест |  |  |  |  |
| 54 |  | Блок обслуживания |  |  |  |  | 0,1 |  | проект РС |
|  |  | - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - отделение связи - опорный пункт полиции |  |  | 50 м2 торг пл 2 р мест 1 об 1 об |  |  |  |  |
| 55 |  | Детский сад с начальной школой |  |  |  |  | 0,5 |  | проект 1 оч |
|  |  | Спортивно-физкультурные площадки |  |  | 10 мест 40 уч |  | 0,2 |  |  |
|  |  | д. Зубовка |  |  |  |  |  |  | проект 1 оч |
| ПЦ-7 |  | Подцентр жилого района |  |  |  |  | 0,46 |  | проект |
| 56 |  | Помещения для временного пребывания детей |  |  | 10 мест |  | 0,3 |  | проект РС |
| 57 |  | Семейный дом |  |  |  |  | 0,06 |  | проект 1 оч |
|  |  | - клуб - библиотека - помещения досуга - спортивно-тренажерный зал - сауна |  |  | 50 мест 1,0 тыс томов 10 м2 общ пл 10м2 пл пола 2 п мест |  |  |  |  |
| 58 |  | ФАП |  |  | 1 об |  | 0,05 |  | проект 1 оч |
|  |  | - аптека - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Магазин |  |  | 20 м2 торг пл |  |  |  | сущ |
| 59 |  | Блок обслуживания |  |  |  |  | 0,05 |  | проект 1 оч |
|  |  | - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - кафе - опорный пункт полиции |  |  | 50 м2 торг пл 10 п мест 10 п мест 1 об |  |  |  |  |
|  |  | Спортивные площадки |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| СЦ |  | Специализированный центр для обслуживания отдыхающих и персонала |  |  |  |  | 0,9 |  | проект РС перспектива |
| 60 |  | Центр обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - кафе, ресторан - универсам |  |  | 60 мест 85 м2 торг пл |  |  |  |  |
|  |  | Курортный зал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - универсальный зрелищный зал - библиотека |  |  | 350 мест 11,0 тыс томов |  |  |  |  |
|  |  | Танцевальная веранда |  |  | 220 мест |  |  |  |  |
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - спортзал - бассейн - сауна - салон красоты |  |  | 110 м2 пл пола 110 м2 зерк воды 10 п мест |  |  |  |  |
|  |  | Администрация |  |  | 2 р мест |  |  |  |  |
|  |  | - офисные помещения - пункт правопорядка - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - банкомат, отделение связи - пождепо |  |  | 2 р мест 2 маш |  |  |  |  |
|  |  | Вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | сущ |
|  |  | Придорожный комплекс |  |  |  |  |  |  | сущ |
| 29 |  | - Кафе - АЗС, АГЗС, СТО |  |  | * |  |  |  | сущ |
| 30 |  | Торговый павильон |  |  | * |  |  |  | сущ |

4.7. Рекреационно-туристический комплекс.

4.7.1. Организация отдыха населения района и сельского поселения.

Уникальные по своей живописности лесостепи, речные долины, покрытые сосновыми, широколиственными лесами - все эти объекты могут быть сохранены и рационально использованы только при создании единого природного резервата, который органично войдет в общегосударственную систему мест отдыха,  благоприятные природно-ландшафтные данные позволяют рассматривать его как базу отдыха для населения. В настоящее время возникает потребность в проведении санаторно-курортного лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей семейного отдыха.

Развитие местных курортов и мест отдыха стимулируется также расширением сферы курортного лечения вблизи мест проживания постоянного населения.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе постоянно проживания.

По климатическим условиям район относится к благоприятным. Территория благоприятна для активного рекреационного оздоровительного использования. Однако имеется и ряд факторов ограничивающих масштабность развития рекреации, во-первых, район является одним из районов сельскохозяйственного производства, а также одним из районов добычи нефти и газа, что обусловливает преобладания в пределах района антропогенных ландшафтов, строительство АЭС в г. Агидель.

В проекте «Схема территориального планирования МР Краснокамский район РБ» разработана схема развития рекреационно-туристического комплекса в районе, выполнен расчет объектов района и предложена схема размещения рекреационных зон – местностей санаторного лечения, длительного отдыха, детского санаторного лечения и отдыха. Рекреационные местности сформированы на базе существующих объектов и на новых территориях.

Самая крупная рекреационная зона «Загородная» по емкости объектов на территории сельского поселения сформирована севернее села Николо-Березовка, базовый населенный пункт д. Зубовка. Рекреационная зона «Загородная» сформирована на базе существующих объектов

В сельском поселении сформирована зона для кратковременного отдыха и проведения массовых мероприятий и национальных празднеств внутри сельского поселения. Она размещается южнее д.Ишметово на берегу реки.

В зоне отдыха размещается турбаза выходного дня не 200 мест, ипподром, сабантуйное поле, спортивные, физкультурные площадки, пляжи, лодочная станция, лодочная база, велосипедная база.

Расчет и размещение объектов рекреации в зоне «Загородная»в с учетом структур рекреационных зон в СТП муниципального района

| Наименование рекреационных зон, объектов | Емкость объектов, мест |  | Требуется по расчету территорий, га |  |  |  |  |  |  |  | Лесопарковый лугопарковый пояс |  | Зарезервировано всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объекты |  | Пляжи |  | Курортные парки |  | Лес для прогулок |  |  |  |  |  |
|  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| V.Загородная | 2910 (1600) | 4000 | 32,9 | 34,2 | 1,6 (0,1) | 2,4 | 29,1 | 35,0 | 560,0 | 800,0 | 582 | 800 | 172,2 2910,0 | 172,2 2910,0 |
| Участок №1 | 1600 (400) | 1000 | 13,3 | 10,2 | 0,8 | 0,4 | 16,0 | 5,0 | 300,0 | 200,0 | 320 | 200 | 94,5 1485,0 | 94,5 1485,0 |
| Санаторий-профилакторий, 100 | 450 | - | 3,1 | - | 0,2 | - | 4,5 | - | 90,0 | - |  |  |  |  |
| Туристическая база | 750 | 500 | 4,8 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 7,5 | - | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Дом отдыха | - | 500 | - | 7,0 | - | 0,2 | - | 5,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| Кемпинги | 400 | - | 5,4 | - | 0,2 | - | 4,0 | - | 60,0 | - |  |  |  |  |
| Дачный поселок | 400 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
| (бунгало) |  |  |  |  | (0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок №2 | 1310 1200 | 3000 | 19,6 | 24,0 | 0,8 | 2,0 | 13,1 | 30,0 | 260,0 | 600,0 | 262 | 600 | 77,7 1425,0 | 77,7 1425,0 |
| Детские лагеря | 1310 | - | 19,6 | - | 0,6 | - | 13,1 | - | 260,0 | - |  |  |  |  |
| Дома отдыха для семей с детьми | - | 500 | - | 6,0 | - | 0,2 | - | 5,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| Туристическая база для семей с детьми | - | 500 | - | 5,0 | - | 0,2 | - | 5,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| Турбаза выходного дня | - | 2000 | - | 13,0 | - | 1,6 | - | 20,0 | - | 400,0 |  |  |  |  |
| Коллективные сады | (1200) | - | - | - | (0,2) | - |  | - | - | - |  |  | 398,0 | 398,0 |

Размещение объектов обслуживания открытой сети для участка

Организованный отдых 1,1 т. чел., неорганизованный отдых 0,5 т. чел., обслуживающий персонал 0,3 тыс. чел.

| Наименование | Един. изм. | Норма на 1000 чел. | Сущ. сохр. | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Учреждения общественного питания | п.мест |  | - | 60 |
| а) для организованных отдыхающих |  | 20 |  | 22 |
| б) для самодеятельных отдыхающих |  | 15,5 | - | 8 |
| в) для персонала сезонных учреждений |  | 100 | - | 30 |
| - Предприятия торговли | м2/т |  | - | 84 |
| а) продовольственных товаров |  | 25 | - | 28 |
| б) то же для сезонного персонала |  | 16 | - | 5 |
| в) промышленных товаров |  | 40 | - | 44 |
| г) то же для сезонного персонала |  | 24 | - | 7 |  |
| 3. Культурно-просветительные учреждения | место |  |  |  |  |
| а) курзал |  | 250-300 | - | 330 |  |
| б) кинотеатры |  | 150-200 | - | 165 |  |
| в) библиотеки-читальни | тыс. томов | 5-10 | - | 11,0 |  |
| г) танцплощадки и танцзалы | место | 150-200 | - | 220 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения и устройства |  |  |  |  |  |
| а) спортзалы | м2 пола | 80-100 | - | 110 |  |
| б) плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 100 | - | 110 |  |
| в) лодочные станции | 1 на поселок | 1 |  | 3 |  |
| г) спортивные площадки |  | 22 |  | 22×3 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест |  | - |  |  |
| а) ремонт одежды |  | 0,48 | - | 1 |  |
| б) ремонт обуви |  | 0,40 | - | 1 |  |
| в) прокат туристического инвентаря |  | 0,29 | - | 3 |  |
| г) фотоателье |  | 0,39 | - | 1 |  |
| д) парикмахерские |  | 3,0 | - | 1 |  |
| Административно-хозяйственные учреждения, управления, отделения связи, сбербанки, милиция, АТС, пож. депо | един. | 1 на поселок | - | 1 |  |

Базовый пункт рекреационной зоны д. Зубовка. Дополнительно к сети куль-турно-бытового обслуживания размещаем объекты обслуживания для рекреационной зоны.

4.7.2. Расчет и размещение объектов рекреации

| Наименование | Норма на 1000 чел. |  | Сельское поселение Музяковский сельсовет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуется по расчету |  | Сущ. сохр. | Размещение |  | Примечание |
|  | 1 оч. | РС | 1 оч. 1,52 | РС 1,64 |  | 1 оч. | РС |  |
| А. Учреждения санаторно-курортного и оздоровительного отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - санатории (без туберкулезных мест) | 3 | 3,5 | 5 | 6 | * | 6 | 6 | В системе района |
| - санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных мест) | 3 | 3,5 | 5 | 6 | * | 6 | 6 | В системе района |
| - санатории, пионерские лагеря, мест | 3 | 3,5 | 5 | 6 | * | 6 | 6 | В системе района |
| Б. Оздоровительный отдых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома отдыха (пансионаты) | 2 | 8 | 3 | 13 | * | - | 13 | В системе района |
| - дома отдыха (пансионаты для родителей с детьми), мест | 2 | 8 | 3 | 13 | * | - | 13 | В системе района |
| - базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, мест | 2 | 8 | 3 | 13 | * | - | 13 | В системе района |
| - курортные гостиницы, мест | 2 | 8 | 3 | 13 | * | - | 13 | В системе района |
| - оздоровительные лагеря старшеклассников, мест | 3 | 3,5 | 5 | 6 | * | 6 | 6 | В системе района |
| - дачи дошкольных учреждений, мест | 3 | 3,5 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| - туристические гостиницы, мест | 5 | 9 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| - туристические базы, мест | 5 | 9 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| - мотели, мест | 2 | 3 | 3 | 5 | * | 5 | 5 | В системе района |
| В. Сезонный отдых |  |  |  |  |  |  |  | В системе района |
| - кемпинги, мест | 5 | 9 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| - приюты, мест | 5 | 9 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| - пионерские лагеря, мест | 10 | 40 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| - комплексы баз отдыха, летние городки, мест | 5 | 9 | 15 | 65 | * | 15 | 65 | В системе района |
| Г. Кратковременный отдых |  |  |  |  |  |  |  | В системе района |
| - загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, мест, в т.ч. | 82 | 122 | 8 | 15 | * | 15 | 15 | В системе района |
| учреждения с ночлегом, мест | 10 | 10 | 125 | 200 | * | 125 | 200 | В системе сельского поселения |
| учреждения без ночлега, мест | 72 | 112 | 15 | 16 | * | 15 | 15 | В системе сельского поселения |
| - площадка открытых пространств, используемых для отдыха: |  |  | 110 | 185 | * | 110 | 185 | В системе сельского поселения |
| лесопарки, м2/чел. | 50 | 200 | 8,0 | 33,0 | - | 8,0 | 325,0 | В системе сельского поселения |
| лугопарки, м2/чел. |  |  |  |  |  |  |  | В системе сельского поселения |
| гидропарки, м2/чел. | 5 | 8 | 0,8 | 1,3 | - | 0,8 | 1,3 | В системе сельского поселения |
| оборудованные пляжи, м2/чел. |  |  |  |  |  |  |  | В системе сельского поселения |

4.8. Зеленое строительство.

Расчет параметров территорий объектов зеленого строительства и размещение парков, лесо-, лугопарков, зеленые зоны, пояса населенных пунктов, санитарно-защитного озеленения, питомников приводится в нижеследующей таблице.

Санитарно-защитное озеленение составляет от 10 до 50% от общего санитарного разрыва.

Водоохранное озеленение запроектировано вдоль водоемов. Озеленение играет функции защитного озеленения и паркового озеленения.

Озеленение улиц, бульваров, территорий у общественных зданий – зеленые насаждения общего пользования составляют 50-70% территории объектов.

Расчет и размещение объектов зеленого строительства

| Наименование | Население |  | Лесо-, луго парки, га, 50-200 м2/чел. |  |  |  |  |  | Зеленые зоны, га, 2000 м2/чел. |  |  |  |  |  | Парки, га, 10-12 м2/чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуется по расчету |  | Сущ.сохр. |  | Размещение |  | Требуется по расчету |  | Сущ. сохр. |  | Размещение |  | Требуется по расчету |  | Сущ. сохр. |  | Размещение |  |
|  | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| с. Музяк | 618 | 665 | 3,0 | 13,3 | - | - |  |  | 123,6 | 133,0 |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 | - | - | 12,0 | 13,0 |
| д. Илисанбетово | 189 | 202 | 0,9 | 4,0 | - | - |  |  | 37,8 | 40,4 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | - | - | 2,1 | 6,4 |
| д. Ишметово | 137 | 147 | 0,7 | 2,9 | - | - |  |  | 27,4 | 29,4 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | - | - | 10,0 | 20,0 |
| д. Калтаево | 149 | 161 | 0,7 | 3,2 | - | - |  |  | 29,8 | 32,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| д. Карякино | 138 | 148 | 0,7 | 3,0 | - | - |  |  | 27,6 | 29,6 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| д. Воробьево | 249 | 268 | 1,2 | 5,4 | - | - |  |  | 49,8 | 53,6 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | - | - | 2,5 | 2,5 |
| д. Зубовка | 41 | 44 | 0,2 | 0,9 | - | - |  |  | 8,2 | 8,8 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Сельское поселение | 1521 | 1635 | 7,6 | 32,7 | - | - | 47,0 | 81,0 | 304,2 | 327,0 | - |  | - | 78,0 252,0** | 1,8 | 2,0 | - | - | 31,6 | 53,9 |

| Наименование | Питомники, га, 5м2/чел. |  |  |  |  |  | Цветочное хозяйство, 0,4м2/чел. |  |  |  |  |  | Защитное зеленение |  |  |  | Озелене-ние у общ.зд. |  | Озеленение улиц, бульваров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуется по расчету |  | Сущ.сохр. |  | Размещение |  | Требуется по расчету |  | Сущ.сохр. |  | Размещение |  | Санитарное |  | Водоохр. |  |  |  |  |  |
|  | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | 1 оч. | РС | Сущ | Пр | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ | Пр |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| с. Музяк | 0,3 | 0,3 | - | - |  |  |  |  | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 13,0* 1,8 | - | - | 1,8 | 2,5 | 10,0 | 14,0 |
| д. Илисанбетово | 0,1 | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 9,7 | - | - | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 13,0 |
| д. Ишметово | 0,1 | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 1,0* | - | - | 0,1 | 1,0 | 2,2 | 4,5 |
| д. Калтаево | 0,1 | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 5,4 |
| д. Карякино | 0,1 | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 13,7* 0,4 | - | - | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 12,5 |
| д. Воробьево | 0,1 | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 8,8* | - | - | 0,5 | 1,2 | 9,0 | 14,0 |
| д. Зубовка | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 10,0 |
| Сельское поселение | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - |  | - | 165,5 | 4.2 | 8,5 | 39,7 | 73,4 |

* за границей населенного пункта

** зеленые зоны населенных пунктов в системе района

4.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

Транспортный комплекс Краснокамского района является частью транспортной сети северо-западной части и всей территории Республики Башкортостан. Транспортный раздел в схеме территориального планирования разработан на основе плановых статистических данных, представленных службами района и министерством строительства, архитектуры и транспорта.

Основные задачи данного раздела – анализ современного состояния транспортного обеспечения района, доступности основных объектов, выявление проблем и недостатков транспортного обслуживания района, а также определение перспективных связей с учетом развития промышленного, сельскохозяйственного производства, рекреационной отрасли, обеспечения комфортного проживания населения в каждом населенном пункте, обеспечения устойчивых и безопасных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. В проекте определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений. Транспорт оказывает влияние на развитие любой отрасли народного хозяйства и определяет в значительной степени условия жизни и отдыха населения. Транспорт обслуживает население внутри района, осуществляет внутри района перевозки, а также межрайонные перевозки грузов и пассажиров. Транспорт связывает район с другими районами республики с соседними областями, регионами, базируется на сочетании интересов внутри районных и межрайонных транспортных связей.

Транспорт рассматривается в 2-х направлениях – как самостоятельная отрасль градостроительного значения и как один из важнейших элементов инженерного оборудования территории района.

Начертание транспортной сети определилось в результате последовательного размещения проектируемых промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов лечебно – оздоровительных, отдыха, туризма и расселения населения.

Основой организацией транспортной структуры района является взаимосвязь межрайонных транспортных связей с системой внутрирайонных дорог. Межрайонные связи осуществляются различными видами транспорта.

В проекте схемы территориального планирования предложены новые трассы для усилия внутрирайонных, межрайонных связей.

Разработана единая схема транспортного обслуживания района, где предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, учитывающая наиболее полное использование существующих транспортных путей и сооружений. На территории района предполагается дальнейшее развитие автомобильного и трубопроводного транспорта, предложены новые решения по использованию воздушного, речного и железно – дорожного транспорта.

Определена очередность строительства новых участков дорог и объектов транспорта, их реконструкции основывались на размещении проектируемых и развитии существующих предприятий, объектов народного хозяйства, зон рекреации.

Важной задачей было взаимоувязать транспортно - пересадочные узлы между собой, с учетом развития транспортной инфраструктуры на территории Республики.

4.9.1. Автомобильный транспорт.

Современная обеспеченность сельского поселения внешним транспортом высокая.

На территории сельского поселения развит автомобильный, железнодорожный, речной и трубопроводный транспорт.

Автомобильный транспорт.

Грузовые и пассажирские перевозки внутри сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт является главной составляющей транспортной системы района сельского поселения. Цель развития сети автомобильных дорог – приведения ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах. Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжих частей и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей, но необходимо довести технические характеристики до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями и значениями автомобильных магистралей.

Проектом предлагается дальнейшее развитие этого вида транспорта в сельском поселении. С ростом населения в сельском поселении объемы грузо-, пассажироперевозок возрастут.

Перевозки, связанные с обслуживанием населения – потребительские грузы (продовольственные товары, промышленные товары, грузы, сан. очистки, почтовые грузы, медикаменты и другие). Их объемы зависят от численности населения. Перевозка строительных материалов, произведенные промышленными предприятиями и сельскохозяйственными предприятиями товаров также требует увеличения парка грузовых машин.

Основным видом транспорта для пассажироперевозок является автобус и маршрутное такси.

Объем пассажироперевозок по сельскому поселению определяется на основе укрупненного расчета с использованием показателя ожидаемой работы транспорта в год

М = N х n х l, где

М – число пассажирокилометоров;

N – численность населения в расчетных единицах, чел.;

n – транспортная подвижность населения (число поездок, приходящихся в год на 1 жителя принимаемый для внутрипоселковых и местных – 450, районных – 30).

l – средняя дальность поездки.

Внутрипоселковые

М = 1,64 х450х 5 = 3,7 млн.пас.км

Районные

М = 1,64х  30х 35 = 1,7 млн.пас.км

Внутрипоселковые поездки потребуют увеличения подвижного состава, потребуется 15 единиц автобусов, так как увеличивается население, увеличивается количество маршрутов и транспортная подвижность населения. Повысится транспортная подвижность населения по трудовым и культурно-бытовым передвижениям.

В  проекте предлагается размещать автостанцию в комплекс с АЗС и СТО в с. Музяк, для межпоселковых маршрутов. Для внутрипоселкового транспорта предусматриваются на маршруте остановки, по ходу движения автобуса в каждом населенном пункте сельского поселения.

Легковой автомобильный транспорт.

Сеть сооружений предназначаемых для постоянного и временного хранения, технического обслуживания автомобилей, легковых и других транспортных средств (мотоциклы, мопеды и др.) запроектированы с четом перспективной автомобилизации, обеспечения доступности обслуживаемых объектов, экономики территорий и максимального технико-экономического, архитектурно-композиционного и санитар-ногигиенического эффекта.

На стадии генерального плана одновременно со схемой магистральных улиц и дорог внутреннего и внешнего транспорта на расчетный срок с выделением 1 очереди строительства разработана и схема развития сети паркингов, стоянок и предприятий технического обслуживания автомобилей.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Данных по современному уровню автомобилизации службы администрации района не предоставили.

Принимаем уровень автомобилизации на 1 очередь 300 автомобилей, на расчетный срок 500 автомобилей на 1000 жителей.

100 мотоциклов на тысячу жителей и 5 ведомственныхх автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации (У1оч и Урс) составит

У1оч = (300 - 5) + 100   0,25 = 320 авт/тыс.жит.

Урс = (500 - 5) + 100   0,25 = 520 авт/тыс.жит.

Общее количество приведенных автомобилей составит

N  = У  хН, где

N – количество приведенных автомобилей

У – уровень автомобилизации

Н – население

Станция технического обслуживания будет осуществляться ремонт и осмотр автомобилей. Количество постов на станции принимаем из расчета 1 пост на 200 автомобилей.

СТО= N200

СТО1оч= N1оч200

СТОрс= Nрс200

Количество колонок на автозаправочной станции принято из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.

АЗС= N1200

АЗС1оч= N1оч1200

АЗСрс= Nрс1200

АЗС и СТО проектом размещаются в промышленно-коммунальных зонах.

Гаражи, паркинги, стоянки.

Гаражи для длительного хранения предусматриваются для жителей усадебной застройки на приусадебном участке.

Кратковременные стоянки в жилой застройке, 25% от парка автомобилей могут быть организованы на проезжей части улиц (с уширением проезжих частей).

Для кратковременного хранения автомобилей у общественных зданий и сооружений, 35% парка автомобилей, организованы стоянки в общественных центрах.

В промышленно-коммунальных зонах 25% от автомобильного парка.

В зонах кратковременного массового отдыха 15% парка автомобилей.

Расчет количества привезенных автомобилей, станций технического обслуживания, колонок АЗС, АГЗС, кратковременных стоянок.

| Наименование | Ед. изм. | Сельское поселение |  | С.Музяк |  | Д.Илитмбетово |  | Д.Ишметово |  | Д.Калтаево |  | Д.Карякино |  | Д.Воробьево |  | Д.Зубовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| Уровень автомобилизации | Маш/ 1000жит. | 320 | 520 | 320 | 520 | 320 | 520 | 320 | 520 | 320 | 520 | 320 | 520 | 320 | 520 | 320 | 520 |
| Общее количество приведенных автомобилей | Авт. | 486 | 853 | 198 | 348 | 60 | 104 | 45 | 78 | 48 | 83 | 45 | 78 | 80 | 140 | 12 | 26 |
| Станция технического обслуживания | Пост | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Автозаправочная станция | Колонка | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратковременные стоянки, в т.ч. | м.мест | 340 | 597 | 138 | 244 | 42 | 73 | 31 | 55 | 34 | 58 | 31 | 55 | 56 | 98 | 8 | 18 |
| в жилой застройке | м.мест | 85 | 149 | 34 | 61 | 10 | 18 | 8 | 14 | 9 | 15 | 8 | 14 | 14 | 24 | 2 | 5 |
| В общественных центрах | м.мест | 119 | 209 | 48 | 85 | 15 | 25 | 10 | 19 | 12 | 20 | 10 | 19 | 20 | 34 | 3 | 6 |
| В промышленно-коммунальных зонах | м.мест | 85 | 149 | 34 | 61 | 10 | 18 | 8 | 14 | 9 | 15 | 8 | 14 | 14 | 24 | 2 | 5 |
| В зонах кратковременного отдыха | м.мест | 51 | 90 | 21 | 37 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 15 | 1 | 9 |

Основные показатели транспортной инфраструктуры по сельскому поселению

| Наименование | Ед. изм. | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское поселение |  | С.Музяк |  | Д.Илистамбетово |  | Д.Ишметово |  | Д.Калтаево |  | Д.Карякино |  | Д.Воробьево |  | Д.Зубовка |  |
|  |  | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. | Сущ. | Пр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Протяженность дорожной сети | км | 46 | 70,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,4 | - | 1,1 | - |
| в т.ч. дорог регионального значения | км | 2,0 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межмуниципального значения | км | 3,2 | 16,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципального значения | км | 24,3 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,4 | - | 0,6 | - |
| Местного значения | км | 16,5 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| Площадь дорожной сети (в полосе отвода) | га | 24,6 | 349,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,8 | - |
| в т.ч. дорог региональных (II кат.) | га | 2,4 | 91,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межмуниципальных (III кат.) | га | 3,2 | 93,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальных (IV, VI кат.) | Га | 19,0 | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местных | га | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,6 |  |
| Протяженность уличной сети (в границах пункта) | км | 24,1 | 71,5 | 7,0 | 16,5 | 3,2 | 9,0 | 2,9 | 5,9 | 2,0 | 8,9 | 4,0 | 11,7 | 3,5 | 13,0 | 1,5 | 6,5 |
| Площадь всей улично-дорожной сети (в границах н. пунктов) | Га | 47,3 | 136,6 | 15,0 | 32,8 | 4,5 | 17,7 | 3,8 | 12,8 | 3,9 | 14,4 | 11,0 | 24,2 | 7,6 | 22,5 | 1,5 | 12,2 |
| Протяженность основных улиц | Км |  | 37,2 |  | 10,0 |  | 5,5 | 2,8 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 3,6 |  |  |  |  |  |
| Площадь основных улиц | га |  | 81,2 |  | 19,8 |  | 13,3 |  | 8,4 |  | 6,5 |  | 13,0 |  | 10,5 |  | 9,7 |
| Плотность уличной сети | Км | 0,34 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность дорожной сети | Км2 |  |  | 7,7 | 9,9 | 8,2 | 10,5 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 14,1 | 5,9 | 10,6 | 7,0 | 12,7 | 4,6 | 15,8 |
| Инженерно-транспортные сооружения, путепроводы, развязки | Ед. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество кратковременных стоянок | Ед. | 340 | 597 | 138 | 244 | 42 | 73 | 31 | 55 | 34 | 58 | 31 | 55 | 56 | 98 | 8 | 18 |
| Количество колонок АЗС | Ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Количество постов СТО | Ед. | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал; автостанция | Ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность маршрутов пассажирского транспорта | Ед. |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность трубопроводного транспорта | Км | 10,5 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность железнодорожных путей | Км |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория объектов внешнего транспорта | га | 77,1 | 646,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9.2 Улично-дорожная сеть.

Внешние дороги.

Схема дорожной сети района и сельского поселения запроектирована с учетом существующих дорог.

При проектировании автомобильных дорог предусмотрено строительство обходов населенных пунктов для прохождения транзитного транспорта. Учитывая техническое состояние транспортных сооружений, предлагается реконструкция сооружений находящихся в неудовлетворительном состоянии и строительство новых транспортных сооружений при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуемся устройство асфальтобетонного покрытия на подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

На территории района и сельского поселения разработана схема автомобильных дорог, которая обеспечит устойчивое функционирование в условиях чрезвычайных ситуациях.

Проектом также предложена реконструкция существующих и строительство новых дорог муниципального и местного значения, которые обеспечат хорошие связи между центром сельского поселения и населенными пунктами, входящими в состав сельского поселения, между населенными пунктами и местами приложения труд, зоной отдыха, с объектами коммунального хозяйства.

Дороги регионального значения II категории с полосой отвода: 62 метра от оси дороги, дороги межмуниципального значения – дороги III категории, с полосой отвода 56 метров, дороги муниципального значения – дороги IV категории с полосой отвода 48 метра.

Пересечение магистральных дорог муниципального и межмуниципального значения с дорогой регионального значения предлагается в 2-х уровнях, со строительством развязок типа «лист клевера».

Дорога межмуниципального значения, существующая Нефтекамск - Амзя, протяженность в границах поселения 3,3 км.

Пересечение автомобильных дорог II, III категории с железной дорогой запроектировано в 2-хуровнях. Автомобильных дорог, с учетом предложений схем территориального планирования. Существующую дорогу регионального значения, проходящую по границе сельского поселения (протяженность 2,0км), пересекает проектируемая дорога регионального значения М7 «Волга» - Чайковский. Трасса проходит вдоль воселочных границ д. Илистамбетово, протяженность проектируемой дороги в границах  сельского поселения – 3,8км.

От региональной дороги 147 «Волга» - Чайковский, на запад предлагается трасса регионального значения на Казань, протяженность. Проектируемой дороги в границах сельского поселения – 9,0км.

Всего протяженность дорог регионального значения в границах сельского поселения – 14,8км.

Существующую дорогу муниципального значения Амзя-с.Музяк протяженностью 2,5км реконструировать и продлить трассу этой дороги до регионального значения, протяженность проектируемой трассы в границах сельского поселения 2,5км.

Предлагаются также трассы межмуниципальных дорог от дороги регионального значения М7 «Волга»Чайковский-Казань до г. Нефтекамска, протяженностью 6,8км и до Николо-Березовки, протяженностью 4,8км в границах сельского поселения. Всего протяженность дорог межмуниципального значения в границах сельского поселения – 16,6км.

Проектом также предложены трассы муниципальных дорог: г. Нефтекамск - дороги регионального значения «Нефтекамск-Анаул», с. Николо-Березовка, протяженностью 10,0км в границах сельского поселения; дорога г.Нефтекамск-с.Музяк, протяженностью 6,7км, в границах сельского поселения; подъезд к грузовому порту от дороги г. Нефтекамске- с. Николо-Березовка, протяженностью 3,0км; подъезд к Илистамбетово – 0,5км.

Протяженность дорог муниципального значения в границах сельского поселения составит – 39,3 в сельском поселении существует местных дорог, по которым осуществляется связь населенных пунктов между собой, с промышленно-коммунальными и сельскохозяйственными объектами, дороги не категорированы, протяженность существующих – 6,6км, проектируемых – 1,5ккм.

Классификация уличной сети.

Классификация уличной сети выполнена в соответствии с республиканскими нормативами: основные улицы, второстепенные улицы, главная улица села, бульвары.

С. Музяк.

Основные улицы села: ул. Полевая, ул. Центральная, улицы №1, 2, 3, 4, 5. Ширина основных улиц от 20,0м до 30,м.

Главная улица села – ул. Центральная.

Улица №2 и №4 – улицы Набережные.

Улицы второстепенные (жилые) – ширина улиц в линиях регулирования застройки от 10,0м до 30,0м.

Д.Илистамбетово.

Основные улицы деревни - ул. Центральная, ул. Новостроевская, ул. Дорожная, улицы №6, 7, 5, 9, 11, 12. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 20,0м – 30,0м.

Главная улица деревни – улица Дорожная. Жилые, второстепенные улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-30,0м.

Д. Ишметово.

Основные улицы деревни - ул.Победы (улица 2в), ул. Береговая, улица №9. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица Победы, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Д. Калтаево.

Основные улицы деревни – ул. Центральная, ул. Набережная, улицы №6, 8, 9, 10.

Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица Центральная, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Д. Карякино.

Основные улицы деревни – ул. Центральная, улицы №13, 14, 15, 16. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 20,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица Малые Ерши. Второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Д. Воробьево.

Основные улицы деревни – ул. Школьная, улицы №17, 18, 19, 20, 21. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 30,0м.

Главная улица деревни – улица Школьная. Второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Д. Зубовка.

Основные улицы деревни – улицы №22, 23, 24, 25, 26. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица №22. Второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 15,0м-20,0м.

Основные показатели улично-дорожной сети

| Наименование | Ед. изм. | Сельское поселение |  | с. Музяк |  | д. Илистанбетово |  | д. Ишметово |  | д. Калтаево |  | д. Карякино |  | д. Воробьево |  | д. Зубовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Протяженность дорожной сети | км | 46,0 | 70,7 | 0,4 | - |  |  |  |  |  |  | 0,6 | - | 0,4 |  | 1,1 |  |
| III Регионального значения |  | 2,0 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III Межмуниципального значения |  | 3,2 | 16,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV Муниципального |  | 24,3 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,4 | - | 0,6 | - |
| V местного значения |  | 16,5 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Площадь дорожной сети (в полосе отвода) в т. ч. | га | 24,6 | 349,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,8 | - |
| Регионального значения |  | 2,4 | 91,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межмуниципального значения |  | 3,2 | 93,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципального значения Местные |  | 19,0 - | 165,0 - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,6 0,2 | - |
| Протяженность уличной сети (в границах пункта), в т. ч. | км | 24,1 | 71,5 | 7,0 | 16,5 | 3,2 | 9,0 | 2.9 | 5,9 | 2,0 | 8,9 | 4,0 | 11,7 | 3,5 | 13,0 | 1,5 | 6,5 |
| Протяженность основных улиц | км | - | 37,2 |  | 10,0 |  | 5,5 |  | 2,8 |  | 4,9 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 3,6 |
| протяженность второстепенных улиц | км | - | 31,3 |  | 6,5 |  | 3,5 |  | 3,1 |  | 4,0 |  | 6,5 |  | 7,8 |  | 2,9 |
| Площадь всей уличной сети (в границах пункта) | га | 47,3 | 136,6 | 15,0 | 32,8 | 4,5 | 17,7 | 3,8 | 12,8 | 3,9 | 14,4 | 11,0 | 24,2 | 7,6 | 22,5 | 1,5 | 12,2 |
| Площадь основных улиц | га | - | 81,2 |  | 19,8 |  | 13,3 |  | 8,4 |  | 6,5 |  | 13,0 |  | 10,5 |  | 9,7 |
| Площадь второстепенных улиц | га | - | 55,4 |  | 13,0 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 7,9 |  | 11,2 |  | 12,0 |  | 2,5 |
| Протяженность всей улично-дорожной сети | км | 70,1 | 142,2 | 7,4 | 16,5 | 3,2 | 9,0 | 2,9 | 5,9 | 2,0 | 8,9 | 4,6 | 11,7 | 3,9 | 13,0 | 2,6 | 6,5 |
| Площадь всей улично-дорожной сети | га | 71,9 | 486,3 | 15,4 | 32,8 | 4,5 | 17,7 | 3,8 | 12,8 | 3,9 | 14,4 | 11,5 | 24,2 | 8,0 | 22,5 | 2,3 | 12,2 |
| Плотность уличной сети | км/км2 |  |  | 7,7 | 9,9 | 8,2 | 10,5 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 14,1 | 5,9 | 10,6 | 7,0 | 12,7 | 4,6 | 15,8 |
| Плотность дорожной сети | км/км2 | 0,34 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размещение объекта придорожного сервиса на км 6+950 автомобильной дороги Причал на р. Кама – станция Нефтекамск-товарная возможно при условии получения технических условий от Государственного казенного учреждения Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан (далее – ГКУ УДХ РБ).

Примыкание планируемых автомобильных дорог к автомобильным дорогам Причал на р. Кама - станция Нефтекамск-товарная, Кадреково – Большая Амзя возможно при условии получения согласия (технических условий) от ГКУ УДХ РБ.

Согласование примыкания планируемых автомобильных дорог к планируемой к размещению автомобильной дороге «Строительство северо- восточного обхода г. Нефтекамска на участке от автомобильной дороги Нефтекамск – Янаул – граница Удмурской Республики» возможно после реализации объекта.

4.9.3. Трубопроводный транспорт.

По территории сельского поселения проходит нефтепровод МНПП «Уфа-Камбарка», диаметр – 350мм, давление – 46кг/см2. III класс, протяженность его в границах сельского поселения 10,5км. Существующий отвод на нефтебазу «Нефтекамск», диаметр – 150мм, давление 46кг/см2, класс IV.

Поскольку размещение нефтебазы «Нефтекамск» и нефтепровода к ней не соответствует санитарным, противопожарным требованиям безопасности эксплуатации относительно н. пунктов, предыдущими проектами, ранее разработанными, предлагался вынос нефтебазы в северную часть промышленно коммунальной зоны ГО г. Нефтекамск, в район ранее запроектированной грузовой железнодорожной станции, со строительством новой трассы отвода от нефтепровода «Уфа-Камбарка», протяженностью 1,5км.

4.9.4. Железнодорожный транспорт.

Существующая трасса железной дороги, грузовая станция и железнодорожный вокзал проходит и находятся на территории городского округа. Ранее разработанными проектами (СТП РБ, СТП МР) запроектирована трасса региональной железнодорожной ветки Уфа-Бураево-Нефтекамск-Амзя с выходом на железную дорогу федерального значения Москва-Екатеринбург. Новая трасса примыкает к существующей трассе железной дороги Нефтекамск-Амзя. На землях сельского поселения размещается часть грузовой станции и пассажирская станция с железнодорожным вокзалом.

Протяженность вновь проектируемой ветки в границах сельского поселения – 2,5км, территория внешнего транспорта в пределах сельского поселения составит 177,0га.

4.9.5. Водный транспорт.

ОАО «Башкирское речное пароходство» - речной порт «Николо-Березовка», пристань и вокзал находятся рядом с селом Николо-Березовка. Порт поанирует учеличение грузо- и пассажироперевозок. Ранее выполненными проектами предлагалась реконструкция причала и вокзала, а также строительство нового грузового порта в районе нежилого н. пункта Масляный мыс, в 1,5км ниже устья р. Буй. Территория объектов речного транспорта в границах сельского поселения 41,0га.

4.9.6. Воздушный транспорт.

Аэродром и аэропорт «Нефтекамск» находятся на территории ГО г. Нефтекамск.

Развитие аэропортов в соседних районах, с целью создания модернизированной наземной производственной базы,  в соответствии с современными требованиями и расширении рынка авиационных услуг для выполнения пассажирских рейсов местных авиалиний, сельскохозяйственных, специальных (почвенных, санитарных, ЧС) и грузовых.

Согласно схеме территориального планирования МР проектом предлагается развивать гидроавиацию. Предлагается разместить гидродром в районе речного порта «Николо-Березовка».

4.9.8. Расчет территорий под размещение объектов транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Параметры, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | проект |
| Внешний транспорт | 77,1 | 646,7 |
| Объекты железнодорожного транспорта | - | 167,0 |
| Железная дорога (в полосе отвода) | - | 25,0 |
| Объекты речного транспорта | - | 41,0 |
| Объекты трубопроводного транспорта | - | 10,0 |
| Трасса трубопроводного транспорта (в охранной полосе) | 52,5 | 52,5 |
| Объекты автомобильного транспорта | - | 1,5 |
| Трассы автомобильных дорог |  |  |
| (в полосе отвода) | - | 349,7 |
| (в полосе проезжей части) | 24,6 | 100,2 |
| Уличная сеть (в линиях регулирования застройки) | 47,3 | 136,6 |
| Итого по сельскому поселению | 124,4 | 783,3 |

4.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

4.10.1. Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение сельского поселения Музяковский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан осуществляется через АГРС «Нефтекамск».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 - плита газовая 4-х конфорочная - 1,5 м3/час;

ВПГ -водонагреватель проточный газовый - 2,0 м3/час;

АОГВ - автоматический отопительный газовый водонагреватель - 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории - промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Музяковский сельсовет |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,521 | 1,635 | 456,3 | 253,5 | 490,5 | 272,5 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 859 | 1043 | 2365,7 | 1314,3 | 2872,4 | 1595,8 |
|  | Итого |  |  | 2822,0 | 1567,8 | 3362,9 | 1868,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2963,1 | 1646,2 | 3531,1 | 1961,7 |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 148,2 | 82,3 | 176,6 | 98,1 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 155,6 | 86,4 | 185,4 | 103,0 |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,4 | 1,9 | 667,6 | 194,2 | 860,8 | 260,8 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 4,8 | 6,1 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3786,3 | 1926,7 | 4577,3 | 2325,4 |

4.10.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение сельского поселения Музяковский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан осуществляется от небольших котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от небольших индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Музяковский сельсовет |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
| расч. срок | 58,3 | 26,25 | 1,5 | 0,2 | 1,635 | 175,2 | 0,3 | 2,0 |
| в т.ч. на 1 оч. | 41,6 | 26,25 | 1,1 | 0,1 | 1,521 | 175,2 | 0,3 | 1,5 |
| Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 1,7 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,2 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,2 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,6 |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 1,4 | 0,2 |  |  | 0,3 | 1,9 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,0 | 0,1 |  |  | 0,2 | 1,4 |
| Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 3,9 | 0,5 |  |  | 1,8 | 6,1 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,8 | 0,3 |  |  | 1,6 | 4,8 |

4.10.3. Электроснабжение.

Существующее положение.

Система электроснабжения Музяковского сельсовета Краснокамкого района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 110 кВ), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Музяковского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 40 кВА |
| ТП3 | 60 кВА |
| ТП4 | 60 кВА |
| ТП5 | 40 кВА |
| ТП6 | 40 кВА |
| ТП7 | 60 кВА |
| ТП8 | 60 кВА |
| ТП9 | 40 кВА |
| ТП10 | 40 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ.

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

4. Проектом предлагается вынос существующей ТП с территории школы в с. Музяк; вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей через жилую территорию в южной части села, по основным улицам.

5. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ в д. Калтаево, проходящей через жилую территорию в южной части деревни, по основным улицам.

6. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ в д. Карякино, проходящей через жилую территорию в южной части деревни, по основным улицам.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* |  | Расчетный срок* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Музяковский сельсовет | 154,7918 | 728,6316 | 728,6316 | 172,0786 | 900,7102 |

*Без учета промышленных предприятий

Электрическая нагрузка объектов рекреации приведена в таблице:

| № | Наименование | 1 очередь, кВт | Расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекреационная зона «Загородная» | 1047,6 | 2487,6 |
|  | санаторий-профилакторий |  |  |
|  | туристические базы |  |  |
|  | дома отдыха, база отдыха |  |  |
|  | кемпинги |  |  |
|  | детские лагеря |  |  |
|  | турбазы выходного дня |  |  |

4.10.4. Телефонизация.

Существующее положение.

В настоящее время телефонизация Музяковского сельсовета Краснокамкого района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

|  |  | 1 очередь* |  | Расчетный срок* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Музяковский сельсовет | 194 | 1032 | 220 | 1252 |

*Без учета промышленных предприятий

Проектом предлагается вынос существующей лини связи в:

- с. Музяк, проходящей через усадебную застройку (ранее выданные участки) в западной части деревни, по основным улицам села;

- д. Ишметово, проходящей через проектируемую усадебную застройку, по основным улицам деревни;

- д. Илистанбетово, проходящей через проектируемую коммунальную и общественную застройки, по основным улицам деревни.

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС) в с. Музяк и реконструкция существующих АТС и КУСов.

Место размещения проектного контейнера узлов связи (КУС) и проектных линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектного КУСа будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

4.10.5. Теле-, радиофикация.

Проектное решение.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках сети населенного пункта, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектное количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства*	- 200 шт.

на расчетный срок*	- 220 шт.

*Без учета промышленных предприятий

4.10.6. Водоснабжение.

Проектные предложения.

В настоящее время в Музяковском сельсовете имеется частичное водоснабжение. Показатели качества питьевой воды не известны. Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.  Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при  несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии  сетей - на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы по населению сведены в таблицу 1 .

Таблица 2 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в учреждениях рекреации в зоне «Загородная».

| Наименование | Кол-во 1 оч. строит. чел. | Кол-во Расч. срок чел. | Норма водо- потребления л/сут. | Водопотреб- ление м3/сут 1 оч.стр. | Водопотребление м3/сут Расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санатории, турбазы, дома отдыха | 1600 | 3600 | 160 | 256 | 576 |
| Детские лагеря | 1310 | 1310 | 200 | 262 | 262 |
| Турбазы выходного дня | - | 2000 | 150 | - | 300 |
| ВСЕГО: | 2910 | 6910 |  | 518 | 1138 |

Таблица 3. Расход воды на нужды животноводства личного подворного хозяйства.

| № п/п | Наименование поголовья скота | Количество тыс. голов на 1 оч. стр. | Количество тыс. голов на расч.ср. | Норма водопотребления л/сут. | Расход воды м3/сут. на 1 оч. стр. | Расход воды м3/сут. на расч.ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крупно-рогатый скот | 0,381 | 0,381 | 80 | 30,48 | 30,48 |
| 2. | Свиньи | 0,205 | 0,205 | 25 | 5,13 | 5,13 |
| 3. | Овцы и козы | 0,318 | 0,318 | 10 | 3,18 | 3,18 |
| 4. | Птицы | 1,817 | 1,817 | 0,2 | 0,36 | 0,36 |
| 5. | Лошади | 0,008 | 0,008 | 70 | 0,56 | 0,56 |
| 6. | Кроликии | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
|  | Всего |  |  |  | 39,91 | 39,91 |

Таблица 4. Расход воды на нужды животноводства общественного сектора.

| № п/п | Наименование поголовья скота | Количество тыс. голов на 1 оч. стр. | Количество тыс. голов на расч.ср. | Норма водопотребления л/сут. | Расход воды м3/сут. на 1 оч. стр. | Расход воды м3/сут. на расч.ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крупно-рогатый скот | 0,4 | 0,5 | 80 | 32 | 40 |
| 2. | Овцеферма | 0,06 | 0,1 | 10 | 0,6 | 1 |
| 3. | Птицы | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,04 | 0,1 |
| 4. | Конеферма | 0,05 | 0,2 | 70 | 3,5 | 14 |
|  | Всего |  |  |  | 36,14 | 55,1 |

Таблица 5. Общее водопотребление по району на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

| Наименование водопотребителей | Водопотребление на 1 очередь стр-ва , м3/сут. | Водопотребление на расч. срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Население | 187,85 | 201,94 |
| Учреждения отдыха | 518 | 1138 |
| Расход воды на животноводство ЛПХ | 39,91 | 39,91 |
| Расход воды на животноводство общественного сектора | 36,14 | 55,1 |
| Всего: | 781,9 | 1434,95 |

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний - 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

4.10.7. Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

Проектное решение.

При разработке необходимо учесть ст. 44 Водного кодекса РФ.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Музяк и объектов рекреации.

Стоки по напорным коллекторам направляются на существующие  БОС с Николо Березовка.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

В д.Воробьево, Илистамбетово, Ишметово, Калтаево, Карякино Музяковского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц. Предполагается периодичность вывоза сточных вод в соответствии с Программой развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6 - Общее водоотведение по сельсовету.

| Наименование водопотребителей | Водопотребление на 1 очередь стр-ва , м3/сут. | Водопотребление на расч. срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Население | 187,85 | 201,94 |
| Учреждения отдыха | 518 | 1138 |
| Всего | 705,85 | 1339,94 |

| п/п | потребителей | чел. | водо- потр. л/сут | суточн. расход м3/сут | суточн. расход м3/сут | часов. расход м3/ч | секунд. расход л/с | суточн. расход м3/сут | суточн. расход м3/сут | расход ст.вод л/с | секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Музяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 618 | 150 | 92,70 | 111,24 | 13,13 | 3,65 | 92,70 | 111,24 | 1,07 | 3,22 |
|  | расчетный срок | 665 | 150 | 99,75 | 119,70 | 13,77 | 3,82 | 99,75 | 119,70 | 1,15 | 3,46 |
| 2 | д.Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 249 | 79 | 19,67 | 23,61 | 3,85 | 1,07 | 19,67 | 23,61 | 0,23 | 0,68 |
|  | расчетный срок | 268 | 79 | 21,17 | 25,41 | 4,01 | 1,12 | 21,17 | 25,41 | 0,25 | 0,74 |
| 3 | д.Зубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 41 | 50 | 2,05 | 2,46 | 0,55 | 0,15 | 2,05 | 2,46 | 0,02 | 0,07 |
|  | расчетный срок | 44 | 50 | 2,20 | 2,64 | 0,59 | 0,17 | 2,20 | 2,64 | 0,03 | 0,08 |
| 4 | д.Илисанбетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 189 | 79 | 14,93 | 17,92 | 3,23 | 0,90 | 14,93 | 17,92 | 0,17 | 0,52 |
|  | расчетный срок | 202 | 79 | 15,96 | 19,15 | 3,35 | 0,93 | 15,96 | 19,15 | 0,18 | 0,55 |
| 5 | д.Ишметово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 137 | 79 | 10,82 | 12,99 | 2,68 | 0,74 | 10,82 | 12,99 | 0,13 | 0,38 |
|  | расчетный срок | 147 | 79 | 11,61 | 13,94 | 2,81 | 0,78 | 11,61 | 13,94 | 0,13 | 0,40 |
| 6 | д.Калтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 149 | 79 | 11,77 | 14,13 | 2,83 | 0,79 | 11,77 | 14,13 | 0,14 | 0,41 |
|  | расчетный срок | 161 | 79 | 12,72 | 15,26 | 2,97 | 0,82 | 12,72 | 15,26 | 0,15 | 0,44 |
| 7 | д.Карякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 138 | 79 | 10,90 | 13,08 | 2,69 | 0,75 | 10,90 | 13,08 | 0,13 | 0,38 |
|  | расчетный срок | 148 | 79 | 11,69 | 14,03 | 2,82 | 0,78 | 11,69 | 14,03 | 0,14 | 0,41 |
| 8 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 16,28 | 19,54 | 2,90 | 0,80 | 16,28 | 19,54 | 0,19 | 0,57 |
|  | расчетный срок |  |  | 17,51 | 21,01 | 3,03 | 0,84 | 17,51 | 21,01 | 0,20 | 0,61 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 1521 |  |  | 187,85 | 26,35 | 7,32 |  | 187,85 | 1,81 | 5,44 |
|  | Итого на расчетный срок | 1635 |  |  | 201,94 | 27,58 | 7,66 |  | 201,94 | 1,95 | 5,84 |

4.10.8. Ливневая канализация.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Поперечные профили улиц приняты сельского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

При разработке необходимо учесть ст. 44 Водного кодекса РФ.

4.10.9. Санитарная очистка территории. Мусороудаление.

В задачи санитарной очистки входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории населенных пунктов;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем раз в 1-2 дня.

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с минимальными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и учитывается решением местных административных органов.

В число объектов обязательного обслуживания спец автохозяйств включают жилые здания, предприятия торговли, общественного питания, предприятия бытового обслуживания, детские сады, школы и другие объекты.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,64 т. чел. х 50кг/чел. = 0,82тонн

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику согласованному жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющий их вывоз, а также по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритных отходов на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, не содержит примесей. Для сбора пищевых отходов используют специальные пищевые сборники.

Селективный сбор ТКО.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигона, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получать ценное вторичное сырье.

Морфологический состав твердых коммунальных отходов.

| Компоненты |  | % по массе | На конец РС |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы |  | 27-37 37 | 0,98 |
| Бумага, картон |  | 37-41 37 | 0,98 |
| Дерево |  | 1-2 1 | 0,03 |
| Маталлолом |  | 4-6 4 | 0,09 |
| Текстиль |  | 3-5 3 | 0,08 |
| Кости |  | 1-2 1 | 0,03 |
| Стекло |  | 2-3 3 | 0,08 |
| Камни, штукатурка |  | 0,5-1 1 | 0,03 |
| Кожа, резина |  | 0,5-1 1 | 0,03 |
| Пластмасса |  | 5-6 6 | 0,16 |
| Прочие |  | 1-2 1 | 0,03 |
| Отсев |  | 5-7 5 | 0,13 |
| Итого |  | 100 | 2,65 |

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов образующихся при строительстве, ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административных бытовых и производственных помещений предприятий вывозится транспортом предприятий на специально выделенные участки полигона по отдельному договору, заключенному с владельцем полигона.

Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инженерного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

В проекте предлагаются мероприятия по санитарной очистке территории в объеме проекта схемы территориального планирования.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к отгрузке в собирающий мусоровозочный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территории домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Объемы образующихся отходов в сельском поселении в сумме с крупногабаритными составляют – 0,58т. т/год, на объектах рекреации – 2,07. Ориентировочный расчет количества единиц спецавтотранспорта и количества контейнеров для сельского поселения приводится ниже.

По схеме санитарной очистки района, которая предлагается в проекте «Схема территориального планирования МР	Краснокамский РБ», предложена система централизованного сбора, вывоза и хранения твердых коммунальных отходов. Комплексный полигон сбора твердых коммунальных отходов находится рядом с д.Енактаево.

Объекты размещения отходов, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, на территории Республики Башкортостан

| № п/п | № объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее – ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | Наличие лицензии | Санитарно-защитная зона | Наличие положительного заключения ГЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02-00039-З-00592-250914 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов 1100000000000, Отходы растениеводства, парникового хозяйства 1112000000000 Отходы кожи 1470000000000, Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004, Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной чистой древесины 1711050001000, Опилки и стружки натуральной чистой древесины 1711060001000, Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 1711070011004, Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 1712010101014, Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 202 01 01 01 4, Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 1712020301014, Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) 1713000000000, Прочие отходы обработки и переработки древесины 1719000000000, Разнородные древесные отходы 1719010001000, Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010301004, Отходы бумаги и картона незагрязненные 1871000000000, Отходы бумаги с нанесенным лаком 1872010101014, Отходы рубероида 1872040101014, Разнородные отходы бумаги и картона 1879010001004, Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 3130000000000, Золошлаки от сжигания углей 3130020001000, Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000, Горновой песок литейного производства 3140010008004, Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) 3140020008004, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) 3140030011004, Стеклянные отходы 3140080001000, Отходы асбоцемента 3140120001000, Отходы минерального волокна 3140160001000, Отходы шлаковаты 3140160101004, Отходы бетона, железобетона 3140270001000, Отходы асбеста в кусковой форме 3140370201014, Отходы асбестовой бумаги отходы асбестовой крошки 3140370301014, Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004, Фильтрованные и поглотительные отработанные массы, незагрязненные опасными веществами 3147000000000, Силикагель отработанный, незагрязненный опасными веществами 3147050001000, Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - менее 15 %) 3148010201034, Минеральные шламы 3160000000000, Шлам карбоната кальция 3160230004000, Лом и отходы черных металлов (тара из-под лакокрасочных материалов) 3510000000000, Пыль чугунная незагрязненная 3511011611004, Пыль черных металлов незагрязненная 3513160011004, Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более 3515036611004, Лом и отходы цветных металлов 3530000000000, Пыль алюминиевая незагрязненная 3531011611004, Пыль медных сплавов незагрязненная 3541011611004, Пыль бронзы незагрязненная 3541021611004, Пыль латуни незагрязненная 3541031611004, Отходы солей 5150000000000, Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (фильтры автомобильные, отработанные) 5490300000000, Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла менее 15 %) 5490300301034, Отходы лакокрасочных средств 5550000000000, Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 5710160001004, Отходы затвердевшего полиэтилена 5710290001000, Отходы затвердевшего полипропилена 5710300001000, Отходы стеклолакоткани 5710320101004, Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004, Твердые отходы резины 5750010001000, Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5750030001004, Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 5780020011004, Пыль хлопковая 5810061111004, Текстиль загрязненный 5820000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный) 9110010001004, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки территории) 9120000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000, Прочие коммунальные отходы 9900000000000 | Отсутствует | 80237810002 | Краснокамский район, д. Енактаево | ООО "Башкирское экологическое сотрудничество "СОЮЗ" 450049, РБ, ул. Новоженова, 88в | имеется |  | имеется |

Твердые коммунальных отходы по планово регулярной системе спецавтотранспортом вывозится из населенных пунктов на погрузочно-сортировочную станцию стационарную.

Сборники для твердых коммунальных отходов устанавливаются для жилой застройки, для общественных зданий и на специально отведенных участках в усадебной застройке. Для усадебной застройки возможен вариант сбора и хранения мусора на приусадебном участке и вывоз его спецавтотранспортом по графику, установленному в проекте «Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта».

Бкон=

Пгод - годовое накопление ТКО, т м3

t - периодичность удаления отходов,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25

U - вместимость контейнера, м3

Списочное число контейнеров Бкон х К2, где К2= 1,05, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон=

Расчетный срок

Бкон=(14,0т.м3*2*1,25/365*0,8)*1,05=0,13т. шт.

Пгод - количество отходов подлежащих вывозу в течение года;

Псут -1 м кузова данного вида мусоровоза, м3:

Кисп- коэффициент использования автопарка - 0,7-0,8;

Суточная производительность мусоровоза определяют по формуле

Псут= Р х Е, где

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяется по формуле

Р=, где

Т - производительность смены, час;

Тпз - время затраченное в гараже, подготовительные операции, час;

Т0 - время затраченное на путевые пробег ( от гаража до место работы и обратно),час;

Тпог - производительность погрузки, час;

Траз- производительность разгрузки, час;

Тпрб- время затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Парт=, =3 рейса

Парт = 3х40=120м2=0,12т.м3

М=14,0/365*0,12*0,8=1 мусоровоз

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов подлежащих регулярному обслуживанию. Организация, занимающаяся вывозом мусора на текущий год – ООО «Коммунальник» и ООО «Благоустройство».

Скотомогильники.

В границах сельского поселения имеется 1 существующий скотомогильник, не усовершенствованный, размещен без соблюдения санитарных требований. Проектом предлагается закрыть существующий скотомогильник, территорию скотомогильников рекультивировать до 2035 года.

Проектируемый скотомогильник, один на район размещается рядом с существующим полигоном.

4.10.10. Расчет территорий под размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Вновь проектируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в промышленно-коммунальных зонах и общественных центрах. Территории под их размещение учтены в балансе этих зон и центров. Существующий полигон находится на территории СП Кариевский сельсовет. Рядом же размещается проектируемый скотомогильник.

4.11 Планировочная организация территории района, сельского поселения, населенных пунктов входящих в состав поселения.

4.11.1. Планировочная организация территории.

Планировочная структура района и сельского поселения сформирована на основе градостроительной организации групповой системы расселения отдыха и туризма как единой системы мест приложения труда, центров культурно-бытового обслуживания и мест отдыха.

Единая планировочная структура района создана путем объединения сложившихся и новых проектируемых мест проживания, отдыха и туризма в единую систему; путем создания зон природного ландшафта с включением в них лесов, охотничьих хозяйств и других малоизмененных ландшафтов; организации удобных транспортных связей и туристических маршрутов, а также хозяйственного и инженерного обслуживания.

Вместо разрозненных мест проживания, мест отдыха и туризма создается качественно новая система, обеспечивающая рациональное использование природных ресурсов, гибкое градостроительное решение, повышение социальной и экономической эффективности строительства, улучшения санитарно-гигиенического состояния района, а также охрану природной среды.

Характерной особенностью групповой системы расселения является возрастание взаимосвязей между всеми градостроительными образованиями и возникающая при этом возможность их дифференциации по хозяйственному профилю, что обеспечивает рациональное взаимодействие рекреационных функций с другими народно-хозяйственными функциями на территории района и рост качественного уровня организации и формирования рекреационных образований.

На формирование планировочной структуры района и сельского поселения оказали влияние следующие факторы:

- характер природно-климатических условий;

- сложившаяся система расселения;

- развитие на территории района и сельского поселения других отраслей народного хозяйства.

Емкость и основное направление развития района и сельского поселения зависит от наличия и характера природных ресурсов.

Сложившаяся система расселения в соответствии с основными направлениями развития района и сельского поселения трансформируется путем направленности развития отдельных градостроительных образований.

Для предотвращения слияния отдельных зон, что может привести к переуп-лотнению и перегрузке территорий, а также с целью улучшения санитарно-гигиенических условий проживания в проекте территориального планирования:

- определены границы каждого объекта в соответствии с его проектной величиной и действующими градостроительными нормами, с учетом естественных границ;

- границы закреплены путем проектирования новых границ, защитного озеленения и сохранения участков естественной природы.

Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства в границах района и сельского поселения осуществлено в увязке и с учетом требований развития системы расселения.

Планировочная структура района и сельского поселения сформирована на основе созданных развитых транспортных связях – планировочные оси.

Развитие градостроительных объектов вдоль основных осей планировочной структуры.

При проектировании района и сельского поселения выделен планировочные центры, несущие в себе поселковые функции административного, хозяйственного обслуживания – с. Николо-Березовка, с. Раздолье, с. Музяк.

При создании системы расселения постоянного населения района и сельского поселения проектом предусмотрено развитие сельских населенных мест, расположенных на территории прилегающих к основным осям, а также развитие  производственных комплексов мест отдыха и туризма.

Возрастет численность населения, занятого в обслуживающей отрасли.

Перспективные населенные пункты обеспечены хорошими транспортными связями с центром района, широким выбором мест приложения труда, повышением уровня благоустройства населенных пунктов и культурно-бытового обслуживания населения.

Развитие сети населенных мест производилось с учетом сохранения ценных земель сельскохозяйственного назначения, охраны и сохранения природной среды.

4.11.2. Функциональное зонирование.

Все земли в границах проекта состоят из застроенных территорий и открытых пространств.

Все территории сельского поселения с учетом преимущественного функционального использования подразделяются на следующие зоны:

- зона населенных пунктов;

- зона промышленно-коммунальных объектов;

- зона объектов агропромышленного комплекса;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственных угодий, в том числе зона пашен, зона лугов и пастбищ, зона многолетних насаждений;

- зона лесов, в том числе зона защитных лесов, зона эксплуатационных лесов;

- зона водных пространств;

- зона водоохранных зон и зон береговой полосы;

- санитарно-защитные зоны объектов промышленно-коммунальных, аграрно-промышленного комплекса, инженерно-транспортных коммуникаций;

- зона электромагнитных излучений;

- зона месторождений и горного отвода полезных ископаемых;

- зона луго-, лесопарков и зеленых зон;

- зона рекреационных объектов;

- зона особоохраняемых территорий памятников природы;

- зона объектов культурного наследия.

Параметры функциональных зон по сельскому поселению (проектное решение).

| Наименование зон | Параметры, га |
| --- | --- |
| Зона населенных пунктов | 0,72 |
| Зона промышленно-коммунальных объектов | 0,02 |
| Зона сельскохозяйственных объектов | 0,03 |
| Зона внешнего транспорта | 0,65 |
| Санитарно-защитные зоны от внешнего транспорта | 1,03 |
| Охранные зоны инженерных коммуникаций | 0,17 |
| Санитарно-защитные зоны трубопроводов | 0,8 |
| Санитарно-защитные зоны от объектов | 0,65 |
| Зона взлетов и посадок аэродрома | 0,44 |
| Водоохранные зоны | 0,36 |
| Зона сельхозугодий | 1,99 |
| Зона зеленых насаждений | 4,75 |
| Зона рекреационных объектов | 0,12 |
| Зона памятников природы | 0,01 |
| Зона полезных ископаемых | 1,24 |
| Зона водного фонда | 0,17 |

4.11.3. Размещение производств.

Промышленные предприятия района развиваются в основном в пределах существующих границ предприятий. Их развитие связано с обновлением основных фондов, внедрением новых технологий. Новые предприятия размещаются в небольшом количестве, производство их связано с перерабатыванием и хранением сельскохозяйственной продукции: предлагается развить сеть пасек и цехов по расфасовке меда, предлагаются мелкие цеха по переработке и расфасовке лекарственных трав, предприятия по переработке овощей, молока, мяса. Размещаются также предприятия строительной индустрии на базе месторождений по производству строительных материалов, предлагается развитие предприятий коммунального назначения.

По предприятиям агропромышленного комплекса: наращивание численности скота на существующих формах, восстановление, реконструкция заброшенных форм, их перепрофилирование. В растениеводстве предлагается сделать ударение на увеличение кормовой базы.

В сельском поселении предлагается также реконструкция и расширение существующих предприятий производственно-коммунального назначения и объектов агропромышленного комплекса и новое размещение объектов связанные с переработкой и выращиванием продукции сельского хозяйства, объектов коммунального назначения и объектов транспорта. Эти мероприятия предложены с целью занятия проживающего населения в сельском поселении и на ожидаемый прирост трудоспособности населения.

В каждом населенном пункте сельского поселения выделены, четко сформированы промышленно-коммунальные зоны или на базе существующих объектов или вновь формируемые. В промышленно-коммунальные зоны выносятся также предприятия из селитебной зоны, если в санитарно-защитные зоны от этих предприятий попадает большое количество жилья и объектов культурно-бытового обслуживания. Освободившиеся территории предлагается перепрофилировать или рекультивировать. В промышленно-коммунальных зонах предлагается застройку упорядочить, территорию максимально благоустроить. Разместить объекты и упорядочивать их размещение следует исходя из размеров санитарных разрывов от этих объектов до жилой и общественной застройки. Со стороны жилой застройки размещаются предприятия имеющие санитарные зоны 50-100 метров, затем предприятия имеющие санитарные зоны 100-300 метров, а  затем 300-500 метров и более.

Между жилой застройкой и промышленно-коммунальной зоной предлагается организовать санитарно-защитное озеленение.

4.11.4. Система рекреационных зон.

В схеме территориального планирования района выделено несколько рекреационных местностей (зон): преимущественно длительного отдыха, кратковременного отдыха, детского отдыха, преимущественно санаторного лечения. Проектируемые рекреационные местности создаются на базе природно-рекреационных ландшафтов (долины рек, лестные участки), чтобы  удовлетворить разнообразные потребности людей в сфере рекреации. Был использован также и такой немаловажный фактор – это использование существующих населенных пунктов для рекреационных целей, использование части строительного фонда (в частности восстановление и сохранение жилых строений в живописным местностях, использование существующей сети дорог, сетей электропередач, что создает определенную экономическую выгоду и способствует интересам сохранения природы. Система рекреационных образований обладает большой гибкостью и разнообразием, учитывает развитый комплекс различных интересов людей, разные сочетания форм рекреационной деятельности, разные условия географической ситуации.

Была выполнена дифференциация территории района по видам ее использования:

- рекреационные зоны района, в которые входят территории размещения мест отдыха и лечения, благоприятные по своим природно-климатическим и лечебным факторам для санаторного и оздоровительного отдыха, территории благоприятные для организации зон массового кратковременного и длительного отдыха населения района и приезжих, территории зеленых насаждений рекреационного назначения (курортные парки, лесопарки и др).

- зоны отдыха для взрослых и детей вблизи населенных пунктов не курортного профиля

- селитебная зона района, в которую входят сельские населенные пункты, сельскохозяйственные производственные комплексы, а также сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, огороды, сады).

- зеленая зона района, которая обеспечивает необходимую санитарно – гигиеническую среду для рекреационных и градостроительных образований района и служащая местом отдыха населения района в условиях естественной природы (леса, сады, луга, лесохозяйственные территории, лесозащитные полосы и др).

- коммунально-промышленная или коммунально-хозяйственная зона, в которой размещаются промышленные предприятия, базы стройиндустрии, объекты внешнего транспорта, централизованные объекты инженерного оборудования района (водозаборные сооружения, очистные сооружения и т.д.).

Курортная зона создавалась на территориях обладающих природными рекреационными факторами с наиболее благоприятными микроклиматическими и ландшафтными характеристиками. Зона расселения обслуживающего персонала и предприятий по обслуживанию рекреационных зон выделялись на расстоянии 15ти минутной транспортной доступности мест отдыха.

Зоны промышленно – коммунальных и коммунально-хозяйственных объектов размещались на неблагоприятных в ландшафтном отношении территориях, зрительно изолированных от рекреационных зон. Между различными функциональными зонами предусмотрены необходимые санитарно - защитные разрывы. При проектировании новых мест отдыха и лечения между селитебной и рекреационной зоной разрывы составляют 1000 м, в условиях реконструкции – 100 м. При выделении зеленой зоны рекреационного образования или объектов стремились в созданию непрерывного, единого озелененного пространства, обеспечивая тесную их связь с природным окружением.

Территории еженедельного посещения включают объекты кратковременного отдыха без ночлега и с ночлегом (1-2 дня), объекты ближнего туризма, пляжные комплексы, охотничьи и рыболовные базы, коллективные сады, сложившиеся центры дачного отдыха и т.п., размещаемые преимущественно в зеленой зоне ядра групповой системы населенных муст. Максимальные затраты времени на передвижение отдыхающих принимаются 20-30мин.

Территории длительных и смешанных видов рекреации, включающих учреждения длительного отдыха и санаторного лечения, места кратковременного отдыха автотуристов, объекты дальнего туризма, участки размещения «второго жилища» и т.п., расположенные в пределах внешней зоны групповой системы населенных мест. Максимальные затраты времени на передвижение отдыхающих должны составлять не более 1 часа.

Территории длительных видов рекреации и курортного лечения, включающие учреждения и комплексы учреждений санаторно-курортного лечения, длительного отдыха, туризма, автотуризма, размещенные за пределами внешней зоны групповой системы населенных мест; на данных территориях формируются рекреационные образования межселенного значения. Затраты времени на передвижение отдыхающих к нему могут составлять свыше 1 часа.

Рекреационные территории различного назначения объединяются системо-образующими связями (пешеходными, транспортными дорогами; туристическими трассами, сетью культурно-бытовых объектов и т.п.) с населенными пунктами и между собой в подсистемы (зоны, местности) и в единую рекреационную систему группы населенных мест. С учетом местоположения, вида и группировки природных ресурсов осуществлено функциональное зонирование рекреационной системы с выделением:

- рекреационной зоны, предназначенной для размещения зон отдыха, комплексом и отдельных учреждений санаторного лечения, отдыха и туризма, а также включающие места кратковременного отдыха в зеленой зоне, населенные пункты рекреационного профиля и т.п;

- зоны природных ландшафтов, включающие территории малоизменной природы, природный парк, участки сельскохозяйственных угодий и т.п. В зону природных ландшафтов включены территории, резервируемые для целей перспективного развития рекреации и курортного лечения, так как проектируемая территория – район сложного народно – хозяйственного развития;

- зоны обслуживания, включающие места расселения обслуживающего персонала, объекты коммунально-хозяйственного назначения, участки парниковых хозяйств, обеспечивающих нужды отдыхающих и т.п.

Применяемые методы расчетов перспективного контингента отдыхающих, используемых в градостроительном проектирование, можно условно разделить на следующие группы:

а) методы, основанные на балансе свободного времени для разных слоев населения (в том числе использующих результаты социологических опросов потенциальных отдыхающих);

б) методы расчета на основе условных норм допустимой концентрации отдыхающих и инженерных устройств на потенциальных рекреационных территориях (важны для охраны природы);

в) методы, исходящие из условных норм потребности в учреждениях отдыха и туризма (на 1000 чел. населения).

Поскольку нет генеральной схемы системы рекреации в масштабе России и Республики, точный ответ затруднен.

4.11.5. Система расселения.

Общим принципом перспективного формирования расселения в районе принимается создание целостной системы населенных мест на основе производственно-экономических, культурно-бытовых и прочих межпоселенческих связей в пределах ареалов их взаимосвязанного развития.

При этом развитие системы расселения должно осуществляться комплексно и обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопросов.

Прогноз развития системы расселения основывается на анализе существующих особенностей расселения, природно-ресурсных, экономических, социально-демографических, территориальных условий развития района.

В системе расселения формируется наиболее плотно населенные урбанизированные зоны в центральной, северной, юго-западной и юго-восточной части района с центрами в с. Раздолье, с. Кабаново, с. Новонагаево, с. Куяново.

Кроме урбанизированных зон по благоприятному имеющемуся социально-экономическому потенциалу в муниципальном районе выделяются так называемые подцентры с развитой социальной инфраструктурой: центры сельских советов. Подцентры имеют сравнительно высокую численность населения, сельские поселения, в которые они входят, характеризуются сравнительно высокой плотность населения. Социальные объекты данных населенных пунктов обслуживают сельские населенные пункты прилегающих к ним сельских поселений.

Проектом сохраняется существующая иерархия системы расселения, где центром районной системы является с. Николо-Березовка.

Совершенствование и развитие районной системы расселения предусматривается путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания за счет:

- укрепления и усиления ядра системы расселения – ГО г. Нефтекамск, развивающегося многофункционального регионального центра системы расселения республики, в которую входит Краснокамский район;

- дальнейшее формирование с. Николо-Березовка, как межпоселенческого центра на основе развития социальных и административных функций при дальнейшем центрическом тяготении к центру района;

- формирование подцентров системы районной системы расселения с развитой социальной инфраструктурой.

Сельское поселение Музяковский сельсовет вошел в состав Раздольевской подсистемы расселения с центром в селе Раздолье. Центром сельского поселения является село Музяк.

Расчет потребности в учреждениях рекреации местного значения произведен на проектную численность района в соответствии с нормами и рекомендациями СНиП 2.07.01-89* «Районная планировка»; рекомендации по проектированию (ЦНИИП градостроительства, М., 1980 г); Справочника проектировщика «Районная планировка « М., Строиздат, 1986 г).

Потребность в местах длительного отдыха для сельского поселения Музяковсковского сельсовета учтена в системе района. Для кратковременного отдыха населения сельского поселения для проведения массовых мероприятий в проекте предложена зона кратковременного отдыха, где размещается турбаза выходного дна с ночлегом и без ночлега, лыжная база, велосипедная база, сабантуйное поле.

Территория рекреационной зоны размещена недалеко от д. Ишметово. Здесь же сформирован лесопарк.

4.11.6. Системы культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения.

Обслуживание населения в населенных пунктах начинается с 1 ступени – объектов повседневного обслуживания с радиусом пешеходной доступности 500-2000 м или 30 минут на специальном транспорте: детские дошкольные учреждения, школы начальных классов, общеобразовательные школы, магазины товаров повседневного спроса, помещения для досуга и занятия физкультурой и спортом, спортивные площадки, фельдшерские и акушерские пункты с аптечными киосками.

Объекты периодического обслуживания: специализированные магазины, рассчетно-кассовые центры, отделения связи, клубы, библиотеки, поликлиники, больницы размещающиеся в центрах местной системы расселения, подрайонной системы расселения.

Объекты эпизодического обслуживания: дома культуры, театры, центральная районная больница, диагностический центр и др. размещаются в центрах районной системы расселения – с. Николо-Березовка, г. Нефтекамск.

По размещению школ возможен вариант обслуживания специальным транспортом. Учитывая радиус доступности для начальных классов не более 2 км при пешеходном движении или 30 минут на специальном транспорте, а для 5-11 классов не более 30 минут на транспорте, для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возможен вариант специального подвоза школьников.

Культурно-просветительские учреждения и физкультурно-спортивные сооружения – объекты «свободного выбора», посещение их на разных уровнях определяется индивидуальными потребностями и временем доступности.

Сеть библиотек представлена центральной районной библиотекой и ее филиалами  в центрах местной системы расселения, а так же библиотеками при школах, клубах. При клубах созданы интернет-центры.

Физкультурно-спортивные сооружения включают открытые площадки для оздоровительных и спортивных игр, спортивные залы, спортивные комплексы со стадионами, размещаются почти в каждом населенном пункте района.

Фельдшерско-акушерские пункты – основное звено службы профилактики заболеваний, доврачебной неотложной помощи. Амбулатории и поликлиники – тер-риториально-замкнутый тип учреждений, их размещение определяется временем доступности и числом обслуживаемого населения. Больницы также «территориально замкнутый тип» учреждений регламентированного использования. Потребительная оценка больниц в большей степени определяется не временем доступности, а количеством и качеством лечения  и ухода. При общей тенденции к укрупнению больниц (в рамках допустимой доступности) основной организационно методический центр медицинского обслуживания сельского населения – центральная районная больница, которая организовывает скорую медицинскую помощь, стоматологические кабинеты, врачебную лабораторию, рентгено-флюорографическую установку, диагностическую лабораторию и пр., курирование участковых поликлиник и больниц размещенных в центрах подрайонной системы расселения.

Сеть магазинов товаров повседневного пользования – низшая ступень в сети торговых предприятий, они размещаются во всех населенных пунктах. Специализированные магазины, торговые комплексы размещаются в центрах местной и подрайонной систем расселения.

Все объекты размещаются в комплексах общепоселковых центров и в подцентрах жилых районов.

Размещение пожарного депо обусловлено радиусом доступности, который должен составлять не более 20 минут доступности.

В населенных пунктах сельского поселения размещаются объекты каждодневной сети культурно-бытового обслуживания и в центре сельского поселения размещается определенная категория объектов периодического пользования.

Село Музяк – центр сельского поселения. В селе размещаются объекты каждодневного обслуживания для проживающего в нем населения так и объекты периодического обслуживания, которыми будет пользоваться население сельского поселения: администрация сельского поселения, офис СПК «АФ «Мир», амбулатория, которая будет обслуживать все население сельского поселения.

Участковую больницу предлагается разместить в центре подсистемы расселения, в которую входит Музяковскийс/с в с. Раздолье.

Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, при амбулатории.

В общепоселковом центре размещается также гостиница на 10 мест (дом колхозника), отделение банка.

Общепоселковый центр также дополнен объектами первичного обслуживания. В новом жилом районе сформирован подцентр жилого района, проектируемый, в котором размещаются объекты обслуживающие население села: детский сад, дом семейного досуга, физкультурно-оздоровительный комплекс, блок бытового обслуживания.

В рядовых населенных пунктах дополнительно к существующим объектам бытового обслуживания размещаются в соответствии с расчетами детские сады, клубы, магазины, помещения досуга, общественного питания, бытового обслуживания, для занятий физкультурой и спортом.

Населенный пункт д. Зубовка является опорным пунктом рекреационной зоны «Загородная».

В этом населенном пункте будет проживать обслуживающий персонал объ-ектов рекреации, а также дополнительно к сети культурно-бытового обслуживания необходимо разместить объекты, которые будут обслуживать сезонной персонал объектов рекреации, отдыхающих как организованных, так и не организованных.

Проектом также предлагается создать специализированный центр.

4.11.7. Система зеленых насаждений и формирование ландшафта.

Ценность природных ресурсов района определяются наличием зеленых насаждений; лесов, водных акваторий: рек, уникальных природных ландшафтов.

Зеленые насаждения играют важную роль в формировании облика местности и создании необходимых санитарно-гигиенических условий. От их качества, величины озелененных пространств, размещения зависит охрана лечебной базы района, характер ландшафта и микроклиматические условия рекреационных территорий. Зеленые насаждения во многом определяют функциональную и планировочную структуру района.

Территории зеленых насаждений района и сельского поселения складываются из сформированных территорий парков, лесопарков, лугопарков, санитарно-защитных зон, зеленых поясов населенных мест, а также территорий, занятых природными, малоизмененными зелеными насаждениями: лесами.

При формировании и развитии озелененных пространств на территории района стремились к слиянию, объединению всех элементов озеленения в единую, целостную систему.

Организация системы зеленых насаждений в районе и сельском поселении была подчинена ряду требований:

- увеличены площади зеленых насаждений в границах осваиваемой местности, способствующие оздоровлению воздушного бассейна и улучшению микроклимата;

- преобразованы часть лесных насаждений в лесопарковые с целью максимального использования существующих лесов для массового отдыха;

- выполнено озеленение местностей вокруг	селитебных зон, регулирующее территориальный рост градостроительных образований;

- созданы специальные зоны для массового отдыха;

- запроектировано озеленение транспортных магистралей и дорог;

- запроектировано озеленение оврагов, крутосклонов.

Дальнейшее развитие природно-экологического каркаса	муниципального района и сельского поселения предполагается за счет сохранения и развития существующих элементов каркаса и увеличения площади таких элементов каркаса, как экологические коридоры и буферные территории.

На большей части территории района и сельского поселения коридоры присутствуют лишь фрагментарно и поэтому нуждаются в реконструкции и воссоздании для расширения их природоохранных функций. Особенно острой является проблема недостаточного озеленения автомобильных дорог, выполняющего противоэрозионные, снего-, шумо-, газо-, пылезащитные и декоративные функции.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью.

В целях организации рекреации населения, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных функций леса, создания мест выпаса скота, озеленение санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных объектов Схемой территориального планирования муниципального района предлагается создание вокруг населенных пунктов лесо-луговых поясов, которые будут относиться к буферным территориям природно-экологического каркаса.

Таким образом, мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территорий будут играть активную роль в формировании комфортных условий проживания и отдыха населения, в охране природных ресурсов от загрязнения и истощения, а также позволят значительно снизить рекреационные нагрузки на особо охраняемые природные территории.

Созданная система зеленых пространств на территории района и сельского поселения обеспечит более полное их использование, улучшит санитарно-гигиенические показатели, обогатит ландшафтное решение района и сельского поселения, а также обеспечит тесную взаимосвязь рекреационных образований с природным окружением.

При формировании ландшафта района и сельского поселения стремились к созданию единой ландшафтной композиции на основе включенных в нее всех способствующих развитию рекреационной функции элементов природной и искусственной среды.

Организация ландшафта района и сельского поселения обеспечит рациональное использование природных комплексов, формирование ландшафтов, благоприятных для организации видов рекреационных занятий.

Проектируя рекреационные зоны стремились создавать на базе различных типов природного рекреационного ландшафта: долины рек, лесистые территории, чтобы удовлетворить потребности людей в сфере рекреации. Каждый тип ландшафта отличается неповторимым сочетанием рекреационных ценностей, своей палитрой красок и эмоциональностью.

4.11.8. Основные принципы планировки населенных пунктов.

Главная идея градостроительного развития села или деревни в новом генеральном плане – комфортная жилая среда и свобода выбора.

Организация пространства – суть планировочной концепции генерального плана, выражающей и предоставляющей в обобщенном виде экологические, демографические, социально-экономические и технико-инфраструктурные прогнозы развития села. Основными принципами, определяющими проектные решения генерального плана являются:

- преемственность в планировочных решениях с максимальным учетом существующего положения;

- формирование общественных центров – главной структуры организации села;

- формирование каркаса градостроительной системы;

- комплексность развития территориальных образований в селе в единстве с инженерно-транспортной и социальной инфраструктурами;

- определение мероприятий, жизненно важных для устойчивого и безопасного функционирования села.

4.11.9. Функциональное зонирование в черте населенных пунктов в границах.

С учетом преимущественного функционального использования застроенные территории подразделяются на следующие зоны:

- селитебные зоны, где выделены зоны жилой застройки; общественной застройки – зона общего поселкового центра и подцентров;

- зона промышленно-коммунальной застройки, складов, где размещаются соответствующие предприятия;

- зона сельскохозяйственных объектов;

- зона объектов внешнего транспорта;

- зона линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зона территорий зеленых насаждений общего пользования;

- зона санитарно-защитного озеленения;

- зона береговой полосы и водоохранных зон, водоохранного озеленения;

- зона водного фонда.

4.11.10. Основные направления развития застройки населенных пунктов сельского поселения.

Каркас градостроительной системы – основа устойчивого, жизнеспособного и безопасного развития села, является ведущим структурообразующим элементом и формируется главными транспортными магистралями, узлами и связанными с ними сооружениями районного и общепоселкового значения.

Архитектурно-планировочные решения принятые в проекте продиктованы сложившейся планировочной структурой, зонированием территорий и природно-климатическими условиями. На каркасе градостроительной системы формируются районы многофункциональных зон жилой и производственной застройки, взаимосвязанных между собой системой основных улиц населенных пунктов.

Функциональное зонирование новых селитебных территорий решается в соответствии с действующими земельными отводами и со сложившейся планировочной структурой. Общая композиционная идея селитебной зоны состоит в выявлении пространственной взаимосвязи проектируемой и существующей жилой застройки, зданий и сооружений культурно-бытового, торгового, административного значения, общепоселкового центра, зоны отдыха и релаксации.

Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны подчинена принципу концентрации и развития жилой и общественной застройки вдоль основных транспортных и пешеходных направлений, которые становятся и главными композиционными осями села, связывающими застройку села в единое целое. При формировании архитектурно-планировочной и объемно пространственной композиции новых жилых образований особое внимание уделялось транспортным пешеходным и визуальным связям со сложившейся застройкой в центральной части села и общественным центром села.

Повышение архитектурной выразительности новых жилых образований достигается созданием ансамблей центров и подцентров жилых районов. Индивидуальная застройка решена в виде взаимопересекающихся улиц, которые образуют кварталы, застроенные по периметру малоэтажными блокированными и усадебными домами. Этот этап застройки позволяет создать жителям наиболее благоприятные условия. Существующая сеть основных улиц и дорог сохраняется. Новые жилые образования проектируются небольшими кварталами с частой сеткой жилых улиц и бульваров, что позволяет сохранить единый масштаб населенных пунктов, они имеют гибкую планировочную структуру, способную к изменениям и дальнейшему росту.

Общественная застройка в новых жилых районах формируется на пересечениях основных композиционных осях планировочной системы населенным пунктов.

Основные направления развития застройки населенных пунктов.

-	Если в пределах селитебной территории сохраняются промышленно-коммунальные объекты, то их санитарное состояние должно соответствовать статусу селитебной зоны, масштабу жилой застройки;

-	Использование территорий согласно их функциональному назначению;

-	Размещение нового жилищного строительства как во внутренних районах, так и на новых территориях;

-	Реконструкция центральных районов населенных пунктов.

Село Музяк развивается в северо-восточном направлении. Планировочная структура – линейно-прямоугольная территория н. пункта и кварталов вытянута в направлении юго-запад – север-юг вдоль реки и межмуниципальной дороги.

Главными композиционными осями являются основные улицы – ул. Центральная, межмуниципальная дорога.

Улица Центральная – главная улица села. На пересечении этой улицы с улицей №2 сформирован общепоселковый центр (существующий).

Парковая зона сформирована вдоль реки Амзя и вокруг пруда, который организован на реке.

Промышленно-коммунальные, сельсхозобъекты предлагается к выносу в промышленно-коммунальную сформированную на базе существующих объектов. Территории после выноса и перепрофилирования благоустраиваются.

Здесь размещаются склады, рынок, общественные и коммунальные здания и сооружения, дополняя общепоселковый центр и завершая его формирование.

Деревня Илистамбетово развивается в западном и северо-западном направлении, в восточном направлении развитие ограничено дорогой регионального значения, ранее запроектированной.

Композиционными осями являются основные улицы села: улица Центральная, улица Дорожная на пересечении осей этих улиц сложился общепоселковый центр. Промышленно-коммунальная зона сформирована на базе существующих объектов. Вокруг промышленно-коммунальной зоны организовано санитарно-защитное озеленение.

Парковая зона сформирована вдоль ручья и вокруг пруда. Лесопарк запроектирован на базе существующего лесного массива.

Планировочная структура линейно-прямоугольная, продиктована рекой и дорогой.

Главная улица деревни – улица Дорожная.

Деревни Ишметово, небольшой компактный населенный пункт имеют линейно-прямоугольную сетку улиц.

Основная улица Победы и она же является главной улицей.

Основными улицами также являются Береговая, улица №9.

На пересечении улицы Победа и Береговая сложился общепоселковый центр.

Деревня Ишметово развивается в юго-восточном направлении. Парковая зона сформирована вдоль реки Амзя и вокруг пруда. МТМ предлагается вынести в промышленно-коммунальную зону. Территорию и здания, сооружения перепрофилировать, благоустроить и организовать там рынок, придорожный комплекс муниципального значения.

Деревня Калтаево – сложившаяся планировочная структура – линейно-прямоугольная сетка улиц. Территория слегка вытянута по направлению северо-восток – юго-запад, вдоль дороги межмуниципального значения.

Основные планировочные оси – основные улицы – улица №9, Набережная. Общественный центр сформирован вдоль улицы №9. Парковая зона запроектирована вокруг пруда и вдоль реки Амзя.

Деревня развивается территориально в северо-западном направлении и в северном направлении.

Деревня развивается территориально в восточном направлении, за реку.

Населенные пункты с. Музяк, д. Илистамбетово, д. Ишметово, д. Калтаево планировочно объединены с площадью общих планировочных осей, зеленых насаждений, проектируемых селитебных территорий в единое жилое образование. Композиционным центром этого образования является зона массового отдыха, в составе которой лесопарк, пляжи, сабантуйное поле, спортивно-физкультурные площадки, турбазы выходного дня.

Другая группа населенных пунктов д. Карякино, д.Воробьево, д.Зубовка сгруппированы в еще одно жилое образование, населенные пункты объединяются также планировочными осями, зелеными насаждениями, объектами общественно-культурно социального обслуживания. Это обусловлено тем, что территория сельского поселения разделена территорией городского округа  железной дорогой на 2 планировочных района.

Деревня Карякино развивается территориально в восточном и юго-западном направлении, территория вытянута по направлению север-юг. Планировочная структура имеет линейно-прямоугольную сетку улиц и кварталов, продиктованы природными факторами и градостроительными условиями и существующей железной дорогой.

Главные композиционные оси -  основные улицы: улица Центральная, улица №13, 14, 15, 16.

На пересечении планировочных осей сформирован общепоселковый центр.

Улица Центральная является также и главной улицей деревни.

От общепоселкового центра в продолжении улицы Малые Ерши сформирован подцентр жилого района в западной части деревни. Бульваром подцентр жилого района соединена с коммерческо-коммунальной зоной.

Парковая зона сформирована вдоль основной улица №13, между общественным подцентром и коммунально-коммерческой зоной.

Деревня Воробьево.

Территория н. пункта вытянута вдоль дороги Нефтекамск-Николо-Березовка по направлению северо-запад, юго-восток.

Развитие предлагается в южном направлении. Планировочная структура улиц и кварталов линейно-прямоугольная.

Основными композиционными осями являются основная улица школьная, улицы №19 и 20.

Общепоселковый центр сложился на пересечении жилой улицы с главной улицей деревни. Подцентры жилого района запроектированы в новых жилых образованиях. Парковая зона сформирована вдоль ручья, вдоль улицы Школьная.

Деревня Зубовка, опорный пункт рекреационной зоны.

Планировочная структура – линейно-прямоугольная сетка улиц и кварталов. Основная улица – улица №22, 23, 24, 25, 26.

На пересечении осей улиц 22 и улица №23 сформировался общепоселковый центр. Существующие здания культурно-бытового обслуживания дополнены проектируемыми тем самым завершая формирование общепоселкового центра.

На улице 22 сформирован специализированный центр для обслуживания персонала, работающего на объектах отдыха, для неорганизованных отдыхающих, дачников.

Глава V . Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка.

5.1. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории ориентировочные.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Музяковского сельсовета (села Музяк и деревень Илистамбетово, Ишметово, Калтаево, Карякино, Воробьево, Зубовка), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0м.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 75,0÷105,7 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный -3,0 тысячные, максимальный – 41,9 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только незначительные подсыпки и срезки территории для придания минимального уклона.

Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с ручьями необходимо предусмотреть водопропускные трубы.

На территории Музяковского сельсовета протекают речки Амзя, Черемиска и ручьи.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

5.2. Объемы работ по инженерной подготовке территорий.

- благоустройство водоемов       - 0,3 га;

- благоустройство водотоков      - 33 км;

- благоустройство оврагов          - 1,8 га.

Глава VI . Охрана окружающей среды.

Анализ существующего (современного) состояния окружающей среды выполнен в главе II «Оценка природных условий и ресурсов» в разделе 2.5.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата в селах, защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами, автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

К основным направлениям экологической деятельности относятся:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на поддержание и увеличение ресурсов территории: природовосстановительные, природоподдерживающие, природообразующие.

Основные архитектурно-планировочные мероприятия и инженерно-технические решения:

-	создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон;

-	предприятия сохраняемые в селитебной зоне подлежат реконструкции, ограничены в территориальном развитии, вокруг предприятий организуется санитарно-защитное озеленение;

-	часть предприятий, в санитарной зоне которых оказалось большое количество качественного жилищного фонда проектом предлагаются к выносу, диверсификаций, закрытию;

-	улучшению экологической обстановки будет способствовать предложенная проектом транспортная схема. Поток транзитного транспорта будет пропускаться по объездным дорогам, минуя селитебные территории;

-	мероприятия по защите водоемов призваны обеспечить предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод. Запроектированы системы дождевой канализации и очистные сооружения дождевой канализации; запроектирован системы бытовой канализации и очистные сооружения бытовой канализации; организация, благоустройство, озеленение водоохранных зон, зоны береговой полосы, организация набережных с бульварами вдоль и вокруг водоемов; организация зон санитарной охраны источника водоснабжения, усилить контроль за соблюдением режимов этих зон;

-	благоустройство ручьев и водоемов находящихся в жилой застройке, озеленение береговой зоны, устройство бульваров вдоль ручьев и малых рек, протекающих по селитебной территории.

Организационно-управленческие решения:

-	допускать строительство и эксплуатацию производственно-коммунальных, сельскохозяйственных объектов и предприятий с усовершенствованными технологиями;

-	усилить контроль за состоянием воздушного бассейна, водного бассейна, почв;

-	установить контроль за санитарным состоянием жилых территорий;

- установить   контроль   за   состоянием   территорий промышленно-коммунальных зон;

-	оснастить все стационарные источники газо-, пылеулавливающим оборудованием;

-	установить контроль за выхлопными газами автотранспорта;

-	установить строгое соблюдение режимов эксплуатации водозаборов, оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительными приборами, осуществление контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Более подробно о принимаемых мерах и рекомендациях по охране окружающей среды в нижеследующих разделах.

6.1. Охрана воздушного бассейна.

Мероприятия:

-	организация санитарно-защитных зон и санитарно-защитного озеленения от промышленно-коммунальных объектов, объектов агропромышленного комплекса, объектов транспорта и инженерных коммуникаций, объектов нефтедобычи на 1 очередь;

-	строительство объездов на магистральных дорогах II и III категории для пропуска транзитного транспорта на 1 очередь;

-	реконструкция существующих дорог и улиц и приведение их технических параметров в соответствии с проектной классификацией на 1 очередь;

-	перевод автомобильного транспорта на газовое топливо до конца расчетного срока;

-	размещение объектов предложено в промышленно-коммунальных зонах, с учетом параметров санитарно-защитных зон с созданием буферной зоны между жилой застройкой и промышленно-коммунальной зоной буферной зоны из объектов с санитарно-защитной зоной до 50 метров;

-	организация бульваров, озеленение улиц - зеленые коридоры обеспечивают доступ свежего воздуха в центральную часть населенных пунктов. Планировочная структура, сеть улиц ориентированных север-юг, увязана с господствующими ветрами;

-	организация стационарного наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на селитебных территориях и в промышленно-коммунальных зонах;

-	проектируемые промышленно-коммунальные объекты, объекты агропромышленного комплекса размещены с учетом параметров санитарно-защитных зон и господствующих ветров.

Перечень промышленно-коммунальных объектов и объектов агропромышленного комплекса с параметрами санитарных зон и разрывов до жилой застройки.

| Наименование | Размер санитарной зоны | Фактическое расположение до жилой застройки | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вне границ населенных пунктов |  |  |  |
| Скважины нефтедобычи | 300 | Более 300 |  |
| Нефтепроводы | 75-150 | Более 150 |  |
| Продуктопроводы | 150-300 | Более 300 |  |
| Высоковольтные ЛЭП | 12,5-25 | Более 25 |  |
| Аэродром | Опред. Расчетом | С.Музяк в «бабочке» |  |
| Грузовой порт | 100 |  |  |
| Дорога регионального значения II кат. | 200 | Более 200 |  |
| Дорога межмуниципального значения II и III кат. | 200-100 | 50-100 |  |
| Железная дорога | 100 | Более 100 |  |
| Скотомогильники | 1000 | Более 1000 | Закрыть до 2035 года |
| Кладбище | 50 | Более 50 |  |
| Ферма КРС, МТФ | 300 | Более 300 |  |
| Птицеферма | 300 | Более 300 |  |
| В границах населенных пунктов д.Зубовка |  |  |  |
| Пасека | 100 | 80 |  |
| Кладбище | 50 | - | Закрыть мемориальный парк |
| Д.Воробьево |  |  |  |
| Кладбище | 50 | Более 50 |  |
| Нефтепровод | 150 | 25 | Перенос нефтебазы и нефтепровода, 1оч. |
| Д. Карякино |  |  |  |
| Нефтепровод | 150 | 120 | Перенос нефтебазы и нефтепровода, 1оч. |
| Пилорама | 100 | 30 | Вынос в ПКЗ-V |
| Сельхозпредприятие (овцеферма) | 100 | 100 |  |
| Д.Калтаево |  |  |  |
| ИТМ | 100 (в услов.рек) | 30 | Вынос в ПКЗ-IV |
| С.Музяк |  |  |  |
| Зерноток | 100 | Более 100 | Вынос в ПКЗ-IV |
| АЗС | 50-100 | 50 | Только для индвид.транспорта |
| МТМ | 100 (в услов.рек) | 50 | Вынос в ПКЗ-IV |

При разработке проектов генеральных планов учитывалось, что в соответствии с СанПин, определяющими параметрами санитарно-защитных зон «санитарную классификацию предприятий, сооружений и иных объектов для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств предусмотрены и установлены в проекте ориентировочные размеры санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны предназначены для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий 1 и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона может являться защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Все промышленные объекты и производства, сооружения, размещены с соблюдением размеров санитарно-защитных определенных СанПин, вокруг промышленных объектов и производств, сооружений сформировано санитарно-защитное озеленение.

Дирекции администрации существующих и вновь размещаемых объектов и производств, сооружений необходимо разработать проекты нормативных выбросов, зон предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в течение года.

6.2. Охрана поверхностных и подземных вод.

- Комплекс мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов: совершенствование систем нормирования водопотребления, сокращение непроизводственных потерь воды за счет правильной эксплуатации водопроводящих сетей, ремонта и замены оборудования, установка водоизмерительных приборов;

- комплекс мероприятий по охране водных ресурсов от загрязнения:

-	строительство очистных сооружений бытовой и дождевой канализации, обеспечивающих нормативную очистку вод перед сбросом их в водоемы;

-	строительство и реконструкция сетей бытовой канализации промышленной и ливневой канализации;

-	строительство локальных очистных сооружений по очистке производственных стоков до необходимых нормативов перед сбросом их в общепоселковую канализацию;

-	на животноводческих фермах необходимо проводить полную утилизацию отходов с использованием их в качестве удобрений, строительство жижесборников, навозохранилищ;

-	устройство водоохранных зон прибрежных полос по рекам в соответствии с водным кодексом Российской Федерации, озеленение водоохранных зон и береговых полос, контроль за соблюдением режимов хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных полос рек, (см.раздел 6.10);

-	в целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация, оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режимов эксплуатации водозаборов, незапущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин, исключение использования пресных вод для технических целей;

-	организация санитарной охраны водозаборов и соблюдение их режимов;

-	осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями (см. раздел 6.10);

-	своевременный ремонт инженерных коммуникаций нефтедобычи; использование антикоррозионных покрытий, применение ингибиторов коррозии; строгий контроль за работой и герметичностью всех коммуникаций;

-	внедрение программы охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, разработанной производственным объединением «Башнефть».

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

-оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение, там, где это возможно, оборотного водоснабжения;

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные:

-состоянием водозаборных сооружений;

-с промышленностью;

-с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и

поддержания в них соответствующего санитарного режима:

-своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводственных  и «сухих» скважин;

-	строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

- соблюдение   режимов  зон   санитарной   охраны   (см.   раздел 6.10).

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера. К ним относятся:

-	создание систем оборотного водоснабжения;

-	использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

-	создание отстойников с обязательным устройством противофильтрацион-ных экранов, как из естественных, так и из искусственных материалов.

В целях снижения опасности загрязнения подземных вод необходимо следить за состоянием поверхностных вод, выполнить все рекомендации и предложения проекта относительно поверхностных вод;

Ширина водоохраной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

| Наименование | Протяженность рек, км | Параметры, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоохранных зон | прибрежных защитных полос | береговых полос |
| Р. Кама | 2000 (1805) | 200 | 30-50 | 20 |
| Р. Амзя | 37,0 | 100 | 30-50 | 20 |
| Ручьи | менее 10км | 50 | 50 | 5 |
| Озера | менее 0,5 км2 | - | - | 20 |

6.3. Охрана геологической среды и почв. Мероприятия по борьбе с эрозией почв.

Устойчивость геологической среды к техногенному воздействию характеризуется интенсивностью и масштабами проявления физико-геологических процессов, особенностями геоморфологического строения территорий.

В процессе эксплуатации месторождений возникает необходимость рекультивации земель для последующего использования их в сельском хозяйстве, лесонасаждении; водоемы, для градостроительного освоения.

Сельскохозяйственное производство оказывает значительное влияние на почвенный покров, на другие объекты окружающей среды.

Применяемые в сельском хозяйстве химические вещества включаются в биохимические круговороты, поступают через почву, гидросферу и атмосферу, отсутствие эффективных способов утилизации и обеззараживания отходов животноводства, значительная концентрация поголовья скота на ограниченной территории представляют санитарно-эпидемиологическую опасность для объектов природы, здоровья человека.

Несмотря на принимаемые меры по безопасному обращению с пестицидами, проблема продолжает оставаться актуальной, и обусловлена тем, что в последние годы ликвидируются предприятия, осуществляющие централизованные поставки пестицидов в хозяйства, хранение ранее накопленных пестицидов, пришедших в негодность или запрещенных к применению. Отмечаются случаи, когда в результате банкротства или ликвидации таких предприятий пестициды остаются «бесхозными». Контроль за хранением осуществляет администрация района не имеющая ни финансовых средств для их дальнейшей утилизации, ни технических возможностей по их безопасному хранению.

В зависимости от степени эрозионной опасности территории, характера освоенности, мероприятия подразделяются на профилактические, включающие запрещенные вырубки лесов на водосборах, ограничение вспашки, регулирование выпаса скота; общие, предусматривающие проведение в основном агрокультурных работ; специальные, с выполнением комплекса агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических работ.

В местах распространения водной эрозии необходимо применять способы обработки, уменьшающие сток поверхностных вод (обработка почв поперек склонов, углубление пахотного слоя), введение почвозащитных севооборотов, залужение крупных склонов, создание полезащитных лесных полос, облесение балок, берегов рек и водоемов, строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и т.д. В местах распространения ветровой эрозии необходимы почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов, кулисы, залужение сильно эродирован-

-ных земель, снегозадержание, закрепление и облесение неудобий, создание полезащитных лесных полос.

Рекультивация нарушенных территорий.

Защита земель и геологической среды от объектов нефтедобычи предусмотрена комплексной программой разработанной ОАО «Башнефть».

Восстановление деградированных сельскохозяйственных земель. Для развития населенных пунктов используются в первую очередь неудобные земли деградированные сельскохозяйственные угодья.

Мероприятия по борьбе с эрозией почв. В зависимости от степени эрозионной опасности территории, характера освоенности, мероприятия подразделяются на профилактические, включающие запрещенные вырубки лесов на водосборах, ограничение вспашки, регулирование выпаса скота; общие, предусматривающие проведение в основном агрокультурных работ; специальные, с выполнением комплекса агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических работ.

В местах распространения водной эрозии необходимо применять способы обработки, уменьшающие сток поверхностных вод (обработка почвы поперек склонов, углубление пахотного слоя) введение почвозащитных севооборотов, залужение крупных склонов, создание полезащитных лесных полос, облесение балок, берегов рек и водоемов, строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и т.д. В местах распространения ветровой эрозии необходимы почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов и паров, кулисы, залужение сильно эродированных земель, снегозадержание, закрепление и облесение неудобиц, создание полезащитных лесных полос.

Скотомогильники.

-проектом предлагается закрытие скотомогильника.

- проектом предлагается организация единого скотомогильника.

Территория закрытого скотомогильника рекультивируется согласно предписаниям санитарного врача и в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

6.4. Санитарная очистка территорий.

Актуальной проблемой является проблема утилизации твердых коммунальных отходов, которые с каждым годом увеличиваются, в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции, в связи с ростом населения, количества отдыхающих.

Негативное влияние свалок твердых коммунальных отходов на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из металла и углекислого газа.

В результате происходит загрязнение воздушного бассейна.

Дождевые стоки попадают в поверхностные водоемы и проникают в подземные слои водоносные, происходит загрязнение водных ресурсов.

Стихийные свалки образуются вблизи населенных пунктов - в оврагах, в поймах рек, рядом с объектами рекреации и придорожного сервиса. Загрязнение подземных и поверхностных вод представляет опасность для питьевого водоснабжения.

Неорганизованные стихийные свалки представляют опасность и в санитарно-эпидемиологическом отношении - источники инфекционных заболеваний, которые могут переносится мышами, крысами и мухами.

Проектом намечен план мероприятий по усовершенствованию системы санитарной очистки:

-	централизованный сбор и удаление ТКО по планово регулярной системе с применением тарного метода от всех домовладений населенных пунктов и объектов рекреации;

-размещение пунктов приема вторсырья в каждом населенном пункте;

-	территории неорганизованных, стихийных свалок подлежат рекультивации.

6.5. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий.

Основные рекомендации по улучшению санитарно-эпидемиологических условий:

-	улучшить взаимодействие всех организаций и ведомств, ответственных за состояние санитарно-эпидемиологических условий;

-	утилизация всех видов отходов, усиление контроля за работой очистных сооружений;

-	усилить среди населения республики санитарно-просветительную работу по предупреждению и профилактике природноочаговых инфекционных заболеваний;

-	обеспечить своевременное проектирование и строительство хозяйственно-питьевых водозаборов и очистных канализационных сооружений в населенных пунктах и в рекреационных зонах;

-	принять меры по развитию и укреплению материальной базы лечебно-профилактических и аптечных учреждений по укомплектованию их врачебными кадрами, по улучшению оказания медицинской помощи населению;

-	расширить сеть медико-санитарных частей, санаториев, оздоровительных комплексов для проведения медико-социальной, профессиональной и трудовой реабилитации населения района;

-	совершенствовать 3-х этапную систему (стационар - поликлиника - санаторий, профилакторий) проведения лечебно-профилактической помощи больным и угрожаемым контингентам населения;

-	активизировать работу амбулаторий, поликлиник по оздоровлению населения, разукрупнить терапевтические участки;

-	уделить внимание качеству проведения профилактических прививок, соблюдение санэпидрежима на объектах пищевой промышленности, общепита, водоснабжения;

-	проводить наблюдения за биоценотическими предпосылками существования природных очагов болезней человека.

6.6. Охрана, и защита лесов. Охрана животного и растительного мира.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров, защита от различных видов вредителей, защита от самовольных вырубок, сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов режима ведения хозяйства.

Лесохозяйственные предприятия должны обеспечить широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдения установленных правил пожарной безопасности в лесах; правильную организацию использования лесов для массового отдыха в целях сохранения, а так же проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров; контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие мероприятия по усилению охраны лесов.

Предупреждение распространения пожаров в лесах достигается проведением мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава.

Санитарных рубок и очистки их от рубочных остатков, а так же путем создания системы противопожарных барьеров, ограничивающих распространение возможных пожаров, устройство сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее обеспечить локализацию пожаров. Для повышения качества охраны своевременного обнаружения и тушения пожаров необходима полная оснащенность лесной охраны средствами связи, транспортом, противопожарным оборудование.

Финансирование мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров позволив своевременно провести комплекс подготовительных работ к началу пожароопасного сезона.

В целом органы управления лесным хозяйством совместно с государственными пожарными подразделениями обеспечивают оперативную организацию работ по профилактике и тушению лесных пожаров.

Основными энтомовредителями лесов являются непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд, сосновый шелкопряд, рыжий сосновый пилильщик, сосновая пяденица, златогузка, сосновый подоконный клоп и др. Лесохозяйственными предприятиями систематически проводятся предупредительные и истребительные меры борьбы с вредителями. Наряду с истребительными мерами борьбы должны проводиться профилактические мероприятия, а также такие мероприятия, как расселение муравьев и привлечение птиц. Возобновление хвойными породами сосной, елью, лиственницей, кедром. На площади с проведенным содействием естественному возобновлению должны вестись рубки с сохранением подростка.

В лесхозе совместно с органами внутренних дел должны быть организованы специализированные оперативные группы по охране лесов с их отделениями в лесничествах.

Специализированные оперативные группы по охране лесов должен вести широкую разъяснительную и агитационную работу. Их появление в местах массового отдыха населения, в местах лесохозяйственных и лесозаготовительных работ играет не маловажную роль в охране лесов.

Санитарное состояние лесов удовлетворительное, работники лесного хозяйства проводят различные лесозащитные мероприятия.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.

Основной формой охраны биоразнообразия в Республике Башкортостан является создание охраняемых природных территорий.

Одна из задач охраняемых природных территорий охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан.

Природные комплексы района богаты редкими и лекарственными растениями, сбор которых следует строго регулировать.

Проектом заложены территории для выращивания лекарственных трав около деревни Купербаш. Охрана степных травостоев должна обеспечиваться, прежде всего за счет снижения пастбищных нагрузок на склоновых землях, повысить продуктивность кормовых угодий.

6.7. Охрана ландшафтов. Формирование природного экологического каркаса территории.

Вследствие интенсивной освоенности и измененности лесостепи человеком на территории сельского поселения мало охраняемых территорий и объектов природы. В границах сельского поселения Музяковский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан располагается памятник природы республиканского значения «Болото "Моховое" в окрестностях с. Николо-Березовка», образованный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июля 2009 г. № 259. Профиль памятника – ботанический. Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 г. № 161.

Формирование природного экологического каркаса территории.

Природный комплекс входит в систему обеспечения экологической безопасности и является ее важнейшим структурным элементом.

С целью нейтрализации вредного воздействия и сохранения природного комплекса проектом предлагается:

-	в пределах пойменных рек создать парки;

-	озеленение берегов рек;

-	озеленение санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий и вдоль автомобильных дорог;

-	сохранение и поддержка противоэрозийных мер;

-	развитие системы внутри поселковых насаждений;

-	развитие системы рекреационного, спортивно-оздоровительного обслуживания.

В проекте генерального плана даются предложения по зеленой зоне, по составу и границам зеленых насаждений, с учетом природоохранной и рекреационной функцией лесов. Параметры расчетных территорий по всем типам зеленых насаждений общего пользования в сельском поселении определены в разделе Зеленое строительство.

6.8.Особо охраняемые природные территории.

В границах сельского поселения Музяковский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан располагается памятник природы республиканского значения «Болото "Моховое" в окрестностях с. Николо-Березовка», образованный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июля 2009 г. № 259. Профиль памятника – ботанический. Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 г. № 161.

Сведения о памятнике природы «Болото "Моховое" в окрестностях с. Николо-Березовка» внесены в Единый государственный реестр недвижимости с присвоением реестрового номера - 02:33-9.3.

Природный комплекс района богат редкими и лекарственными растениями, сбор которых следует строго регулировать (авран, адонис весенний, брусника, валериана лекарственная, водяной перец, володушка золотистая, копытень европейский, кровохлебка лекарственная, лабазик вязолистный и шестилепестковый, папоротник мужской, синюха голубая, вахта трехлистная, фиалка трехцветная, черника, чистотел большой). Подробно смотреть в разделе 2.4. ОПЗ.

6.9. Охрана культурного наследия.

Памятники культуры истории и архитектуры, современное строительство и транспортные устройства входят на равных правах и в тесной взаимосвязи проблем развития любого города. При этом памятники рассматриваются не только как напоминающие о прошлом, как материальное свидетельство величия истории республики, города, но и как явления современности. Одной из функций государства является сохранение историко-культурного наследия народов, населяющих  его территорию.

На территории сельского поселения находится  один памятник вновь выявленный.

Проектируемые объекты размещены с учетом объектов культурного наследия. Перечень объектов приводится в главе 2, раздел 2.3 .

Отдел по охране культурного наследия рекомендует проведение сплошного натурного обследования всей территории Краснокамского района для выявления ранее неизвестных объектов историко-культурного наследия и проведение мероприятий по подготовке проекта зон охраны (охранных зон) объектов культурного наследия. Проект разрабатывается по отдельному заказу. Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах рассматриваемого района (с учетом результатов сплошного натурного обследования запрашиваемой территории).

Необходимо учесть что, в дальнейшем, при разработке градостроительных и земельных документов по отдельным населенным пунктам или иным объектам, расположенным на территории Краснокамского района, необходимо согласование с Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан по каждому из них в отдельности.

6.10. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения территории сельского поселения. Опасные предприятия и объекты.

На территории села, деревень и на прилегающих к ним территориях находится ряд опасных объектов.

Объекты оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду и являются источниками опасности для населения.

В проекте предлагается ряд градостроительных мероприятий по украшению влияния опасных объектов на окружающую среду и человека.

Перечень основных мероприятий:

-	организация санитарно-защитного озеленения;

-	на случай прорыва плотины водохранилища в проекте предложены мероприятия по защите объектов попадающих в зону прохождения плотины;

-	запроектированы новые трассы объездных дорог, минуя селитебные территории сел.

Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования сельского поселения должны выполняться требования пожарной безопасности. Классификацию зданий по степени огнестойкости, классам конструктивной пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которые действия технических регламентов не распространяются.

В разделе 4.6.2. выполнен расчет количества пожарных машин.

- соблюдение санитарных разрывов от объектов в соответствии с санитарными нормами и противопожарными нормами, нормами установленными предприятиями, эксплуатирующими опасные объекты.

Мероприятия по защите населения от физического загрязнения электромагнитного воздействия.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП (электромагнитных полей) проводятся организационные, инженерно-технические «и градостроительные мероприятия, направленные на исключение или ослабление облучения населения: создание санитарно-защитных зон; инженерно-технические и организационные мероприятия, проводимые на радиотехническом объекте и вне его, увеличение высоты антенны, увеличение рабочего минимального угла установки антенны; установление секторов запрета (прекращение излучения или снижения мощности, установка защитных экранов, применение радиозащитных материалов).

В сельском поселении телеретранслятор установлен вне селитебных территорий и не оказывает неблагоприятного влияния на население, что подтверждено неоднократными инструментальными измерениями электромагнитных полей.

В настоящее время в республике функционируют более 700 базовых станций сотовой связи: NMT-450 «Сотовая Связь Башкортостана», CDMA «Уфимская городская телефонная сеть», ОАО «Мобильные системы связи Поволжья», Уфимский филиал ОАО «ВымпелКом», Уфимский филиал ЗАО «СМАРТС», ЗАО «БашСел». Разработаны программы и проводится производственный контроль в ходе эксплуатации объектов. Постоянно ведется учет радиотехнических объектов с плановым проведением ежегодных инструментальных измерений уровней электромагнитных полей на территориях, прилегающих к жилой застройке.

Органами Госсанэпиднадзора республики в порядке предупредительного и текущего санитарного надзора ведется контроль за объектами, имеющими электромагнитное излучение и оказывающими влияние на организм человека. При введении в действие нового оборудования, работа которого связана с генерированием электромагнитного излучения, вносятся предложения по техническим мероприятиям, направленным на исключение его вредно го влияния. В области обеспечения надзора за источниками физических факторов воздействия первостепенными являются следующие задачи:

-	усиление контроля за соблюдением санитарных норм и правил при использовании компьютерной техники на промышленных предприятиях, в организациях, учебных заведениях, детских учреждениях;

-	контроль за эксплуатацией радиотехнических объектов, расположенных в населенных пунктах; за качеством производимой и импортируемой продукции, которая является источником потенциально опасных физических факторов;

-	организация социально-гигиенического мониторинга источников физических факторов;

- участие в выполнении мероприятий национального и регионального плана действий по охране окружающей среды.

Воздушные линии электропередач замена воздушных линий в жилой застройке на кабельные, организация санитарно-защитных зон. Экраны, прокладки ВЛ за пределами селитебных территорий, при прокладки новых ВЛ по возможности использовать старые «коридоры» прокладка нескольких ВЛ в одном «коридоре».

Облучение от природных источников ионизирующего излучения. Облучение населения.

Во всех обследованных точках измерения уровни ионизирующего излучения отвечают санитарным нормам и гигиеническим нормативам.

По данным радиационно-гигиенических паспортов ЛПУ, отмечается спад лучевой нагрузки при проведении рентгеноскопических, флюорографических, радионук-лидных исследований за счет рентгенографических исследований и компьютерной томографии излучения, разработка мероприятий по снижению доз облучения населения от природных источников, обеспечение надзора за содержанием радона в жилых и общественных зданиях на территории республики;

-	полный охват радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территории республики;

-	замена устаревшего рентгеновского оборудования на малодозовые и цифровые аппараты, визиографы в соответствии с отраслевой программой по снижению уровня облучения населения от действующих медицинских источников ионизирующего излучения на 2004-2010 годы и Национальной программой «Здоровье». Обеспечение всех рентгеноскопических аппаратов дозиметрами учета доз облучения пациентов, использование медицинских ренггенорадиологических исследований строго по показаниям. Ограничение доз облучения населения за счет профилактических исследований;

-	ведение мониторинга по показателям радиационной безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга.

Обеспечение радиационной безопасности на радиационно-опасных объектах.

В Республике Башкортостан радиационную опасность представляют нефтегазовые промыслы и хранилища газа, объекты глубинного захоронения жидких промышленных стоков.

Предотвращение радиационного загрязнения окружающей среды является важным элементом технологических процессов эксплуатации этих объектов на предприятиях. Предприятиями разработаны и внедрены инструктивно-методические и технические документы по вопросам обеспечения радиационной безопасности. Выполняется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, позволяющих обеспечить сохранение нормальной радиационной обстановки.

Имеются лаборатории радиационного контроля. Ежегодно предприятиями составляются планы-графики радиационного контроля, в которых уточняются точки и объемы контроля с учетом сложившейся радиационной обстановки в предыдущем году. Планы-графики согласовываются с органами надзора и контроля в области обеспечения радиационной безопасности.

Для научного обеспечения работ по экологии и проведения радиационного контроля предприятиями заключаются договоры с специализированными институтами на проведение НИР по различным темам, относящимся к эксплуатации объектов.

Сравнительный анализ результатов радиационного контроля по годам, проводимого на этих объектах, показывает, что результаты замеров, мощности экспозиционной дозы излучения в приведенных контрольных точках имеют тенденцию к снижению с течением времени.

Основные направления работы по обеспечению радиационной безопасности в Республике Башкортостан:

-	осуществление контроля за выполнением санитарного законодательства и норм радиационной безопасности в организациях, лечебно-профилактических учреждениях, использующих в своей деятельности техногенные источники ионизирующего;

-	осуществление регистрации лиц, пострадавших от прошлых радиационных аварий в соответствии с указанием Федеральной службы, по защите прав потребителей и благополучия человека;

-	создание регионального банка учета и контроля доз облучения работников при воздействии различных источников ионизирующего излучения. Организация 100% охвата индивидуальной дозиметрией персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения;

-	организация работы по контролю за природными источниками ионизирующего излучения.

Мероприятия по защите территорий от шума.

Мероприятия по снижению зашумленности территорий:

-	установление санитарно-защитных зон; увеличение расстояния от источника шума до защищаемого объекта; применение акустически непроницаемых экранов - откосов и зданий-экранов; использование специальных шумазащитных полос озеленения; рациональное размещение шумных и защищаемых объектов; максимальное озеленение селитебных территорий; использование рельефа местности.

6.11. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среда жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. В проекте произведен расчет и рекомендованы размещению следующие учреждения:

1. Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, частные пансионаты, дома-интернаты для взрослых инвалидов с клиническими нарушениями и детские дома-интернаты.

Произведен расчет потребности в специализированных - жилых домах групп квартир для ветеранов войны, труда, одиноких престарелых для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Расчет и размещение приводится в разделе 4.6 «Концепция построения системы», «Культурно-бытового обслуживания населения».

В крупных районах можно организовать мастерские для занятий индивидуальной трудовой деятельностью инвалидов.

Расчет потребности и мест в общеобразовательных школах произведен с учетом 10 мест для специализированных школ и школ-интернатов.

2. Центры социального обслуживания инвалидов и престарелых разместить во всех жилых районах.

3. Специализированный центр реабилитации инвалидов предусмотреть в составе комплекса Центральной районной больницы.

Кроме вышеуказанных специализированных объектов необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически ко всем видам обслуживания, как повседневного обслуживания, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений осуществить с учетом потребностей инвалидов, в том числе и оборудование входов в жилые здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников, параметров и оборудование санузлов.

Строительство и реконструкцию объектов соцкультбыта вести учетом потребностей инвалидов включая специальное оборудование пандусы, поручни и т.д.). Организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с квартирами для инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300м от предприятий повседневного спроса.

Строительство и реконструкцию улиц, дорог, гаражей, в т.ч. оборудование пешеходных тротуаров и подъездных дорог, подземных переходов пандусами и подъемниками устройство профиля тротуаров светофоров с звуковым сигналом с учетом потребностей инвалидов дефектами зрения, устройство площадок отдыха на пешеходных частях специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий.

6.12. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» (2002), Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004), Водным кодексом Российской Федерации (2006) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности. В соответствии с ними при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

На территории Краснокамского муниципального района и сельского поселения  выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-	санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, объектов нефтедобычи, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

-	водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

-	зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-	особо охраняемые природные территории;

-	горные отводы месторождений полезных ископаемых;

-	зоны природных ограничений.

6.12.1. Санитарно-защитные зоны.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и I! класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливает СанПиН.

В Краснокамском районе и сельском поселении Музяковский сельсовет санитарно-защитные зоны установлены от производственных и сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения (кладбищ и скотомогильников), автомобильных дорог и трубопроводов.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия.

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных (объекты нефтедобычи, промышленные предприятия) и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое направления), от которых устанавливаются санитарно-защитные зоны.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

-	предприятия первого класса - 1000 м;

-	предприятия второго класса - 500 м;

-	предприятия третьего класса - 300 м;

-	предприятия четвертого класса - 100 м;

-	предприятия пятого класса - 50 м.

Отдельно выделяем санитарно-защитные зоны объектов нефтедобычи. По данным ОАО «Башнефть» санитарно-защитные зоны для объектов нефтедобычи устанавливаются от 50 до 300 м, согласно письму ОАО «Башнефть».

Вертодромы, аэродромы.

В соответствии со СНиП 32-03-96. Аэродромы посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ПП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км, а взлетно-посадочные площадки самолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной застройки во всех направлениях.

Автодороги регионального, межмуниципального и местного значения.

По территории Краснокамского муниципального района и сельского поселения проходят дороги II, III, IV, V категорий регионального межмуниципального, муниципального и местного значений, от которых устанавливаются санитарные разрывы и придорожные полосы.

Расстояние от бровки земляного полотна дорог II и III категорий до застройки следует принимать 200 м, IV, категории 50 м. Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется Сан-ПиН.

Скотомогильники.

По данным служб Краснокамского муниципального района и сельского поселения на территории района располагаются биотермические ямы и скотомогильники. Скотомогильники - объекты I класса и их санитарно-защитные зоны составляют 500-1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Скотомогильники, расположенные на территории населенных пунктов и вблизи от них, должны быть локализованы (посредством устройства саркофага).

Магистральные трубопроводы.

По территории Краскамского Муниципального района и сельского поселения проходит несколько веток магистральных трубопроводов минимальные санитарные разрывы от которых, в зависимости от диаметра трубопровода и вида транспортируемого топлива, могут изменяться от 100 м до 300м.

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого вещества, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

6.12.2. Охранные зоны.

Водоохранные зоны.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежно-защитные полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежно-защитной полосы этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежно-защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Река Кама, протяженностью 2000км (1805)водоохранная зона 200м, прибрежная защитная полоса 30-50м, береговая полоса 20 метров, река Амзя – 37км, водоохранная зона 100м прибрежная защитная полоса 30-50км, береговая полоса 20м.

Ручьи менее 10 км, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса - 50метров.

Водоемы менее 0,5км2 береговая полоса 20м.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов: Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качество воды.

Для подземных водозаборов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, требования устанавливают СанПиН.

На территории СП Музяковский сельсовет приказом Минэкологии РБ от 28.03.2017 № 264п утверждена зона санитарной охраны водозабора подземных вод МАУ ДОЛ «Бригантина».

6.12.3. Леса.

На территории Краснокамского муниципального района и сельского поселения выделены леса двух групп - защитные и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На территории Краснокамского муниципального района и сельского поселения распространены следующие категории защитных лесов:

1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

-	зеленые зоны;

-	лесопарковые зоны;

2. ценные леса:

-	леса, расположенные в лесостепной зоне;

-	леса, имеющие научное или историческое значение.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице.

Регламенты использования земель лесного фонда.

| № | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1. | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 №200-ФЗ |
| 1.1 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, а также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. В лесопарковых зонах запрещается: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений. В зеленых зонах запрещается: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
|  |  | - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. |  |
| 1.2. | Ценные леса | В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
|  |  | Эксплуатационные леса |  |
| 2. | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: 1. заготовка древесины; 2. заготовка живицы; 3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 5. ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 6. ведение сельского хозяйства; 7. осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 8. осуществление рекреационной деятельности; 9. создание лесных плантаций и их эксплуатация; 10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 11. выполнение работ по геологическому изучению недр, раз- работка месторождений полезных ископаемых; 12. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 13. строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  |  | объектов; 14. переработка древесины и иных лесных ресурсов; 15. осуществление религиозной деятельности; 16. использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. |  |

6.12.4. Месторождения полезных ископаемых.

Согласно ст.7 №27-ФЗ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 ФЗ «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного ФЗ пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст.25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

6.12.5. Ограничения градостроительной деятельности по природным условиям.

Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями получившими развитие на территории Краснокамского муниципального района и сельского поселения, являются:

-	процессы затопления и подтопления;

-	процессы карстообразования;

-	эрозионные и оползневые процессы;

6.12.6. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

На территории Краснокамского муниципального района находятся орошаемые и осушаемые, т.е. мелиорируемые (мелиорированные) сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых (мелиорированных) землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых (мелиорированных) землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

-со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

-	с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

-	с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

-	с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

-	с установлением или изменением черты поселений;

-	со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

-	с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

-	с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

6.13. Зоны с особыми условиями использования территории для градостроительных целей.

В границах проектирования выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-	зоны охраны источников водоснабжения;

-	зоны охраны водных объектов;

-	санитарно-защитные зоны;

-	охранные зоны воздушных линий электропередачи;

-	охранные зоны нефтепроводов;

-	охранные зоны газораспределительных сетей.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО)

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,

ЗСО организуются в составе трех поясов; первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс ЗСО подземного водозабора принят 50м от крайних скважин.

Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны охраны водных объектов

Водоохранные зоны предназначены для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения   водных   объектов,   сохранения   среды   обитания   объектов   животного и растительного мира Размер водоохранной зоны устанавливается по требованиям Водного кодекса РФ в соответствии с протяженность реки.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1. до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2. от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3. от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три или более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Санитарно-защитные зоны

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами. Перечень существующих и проектируемых коммунальных и сельскохозяйственных территорий и объектов и параметры санитарно-защитных зон приводится в разделе 5.1.1.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон определяются Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

По территории природного парка проходят ЛЭП 110 кВ с размером охранных зон 20м, ЛЭП 220кВ с размером охранных зон 25м.

Требования электробезопасности в охранных зонах вдоль воздушных линий электропередачи определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры и коммуникаций трубопроводного транспорта

По территории муниципального района проходят магистральные трубопроводы и эксплуатационные нефтепроводы.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов {при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Границы охранных зон газопровода среднего давления -15м от оси газопровода с каждой стороны.

Глава VII. Динамика территорий. Экспликация земель. Этапность реализации проектных решений. Основные технико-экономические показатели.

7.1. Динамика земель.

7.1.1. Существующее состояние земельного фонда.

Экспликация земель в границах сельского поселения существующее положение отражена на соответствующей карте с категориями земель.

7.1.2. Проектный баланс земель.

В процессе реализации проектных решений по генеральному плану соотношение земель будет постоянно меняться. Для развития населенных пунктов часть земель включена в границы населенных пунктов. Часть земель отводится под размещение промышленно-коммунальных объектов, объектов агропромышленного комплекса, под развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Площадь земель инженерно-транспортной инфраструктуры определяется в границах полосы отвода автомобильных дорог, охранных зон инженерных коммуникаций.

Площадь сельского поселения в соответствии с существующим кадастровым делением составляет 11878,04га. На основании исходных данных, предоставленных Администрацией МР Краснокамский район РБ, предлагается передача некоторых земельных участков в ГО г.Нефтекамск. Проектная площадь сельского поселения составит 11605,53га, в том числе:

- 53,92га из земель не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН;

- 218,59га из земель сельскохозяйственного назначения.

Перечень земельных участков, предполагаемых для передачи в ГО г.Нефтекамск

на расчетный срок

| Кадастровый номер | Кадастровый номер ЕЗ | Статус объекта недвижимости | Вид земельного участка | Категория земель | Вид использования участка по документу | Единица измерения площади | Площадь | Единица измерения кадастровой стоимости | Кадастровая стоимость | Район | Тип муниципального образования | Муниципальное образование | Тип населённого пункта | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:66:010702:174 | 02:66:000000:34 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 763.61 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:011201:67 | <пусто> | Ранее учтенный | Землепользование | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Квадратный метр | 512172 | Рубль | 1823332.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | Деревня | Воробьево |
| 02:33:011201:71 | <пусто> | Ранее учтенный | Землепользование | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Квадратный метр | 303510 | Рубль | 1080495.6 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | Деревня | Воробьево |
| 02:66:010702:177 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:178 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:179 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:180 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:181 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:182 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:183 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:184 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:185 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:186 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:187 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:188 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:189 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:190 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010702:191 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5240 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5241 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5242 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5243 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 46 | Рубль | 87.4 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5244 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5245 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5246 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5247 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5248 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5249 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5250 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5251 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 23 | Рубль | 43.7 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5252 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 22 | Рубль | 41.8 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5253 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5254 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5255 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5256 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5257 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5258 | 02:33:000000:3169 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | Сельсовет | Арлановский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5414 | <пусто> | Ранее учтенный | Землепользование | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Квадратный метр | 19 | Рубль | 31.16 | Краснокамский | Сельсовет | Николо-Березовский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5429 | <пусто> | Ранее учтенный | Землепользование | Земли сельскохозяйственного назначения | Для возделывания сельскохозяйственных культур | Квадратный метр | 19 | Рубль | 67.64 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | Село | Музяк |
| 02:33:000000:5666 | 02:33:000000:102 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 1.9 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:5745 | 02:33:000000:102 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 1.9 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:102 | 02:33:000000:198 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли сельскохозяйственного назначения | <пусто> | Квадратный метр | 143970 | Рубль | 323932.5 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | Село | Музяк |
| 02:33:010802:940 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:941 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:942 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:943 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:944 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:945 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:946 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:948 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:950 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:951 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:952 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:953 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:954 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:962 | 02:33:000000:278 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 10.32 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4860 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 53 | Рубль | 100.7 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4861 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4862 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4863 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4864 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4865 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4866 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4867 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4868 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4869 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 45 | Рубль | 85.5 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4870 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4871 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:4872 | 02:33:000000:4207 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 7.6 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:9398 | <пусто> | Ранее учтенный | Многоконтурный участок | Земли сельскохозяйственного назначения | Для возделывания сельскохозяйственных культур | Квадратный метр | 520036 | Рубль | 1851328.16 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:000000:9463 | <пусто> | Ранее учтенный | Многоконтурный участок | Земли сельскохозяйственного назначения | Для возделывания сельскохозяйственных культур | Квадратный метр | 1471459 | Рубль | 3310782.75 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010701:328 | 02:66:000000:39 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 4 | Рубль | 2322.04 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:010802:167 | 02:33:000000:239 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли сельскохозяйственного назначения | <пусто> | Квадратный метр | 1356285 | Рубль | 3051641.25 | Краснокамский | Сельсовет | Музяковский | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:20 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:21 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 580.51 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:33:011201:215 | <пусто> | Ранее учтенный | Землепользование | Земли сельскохозяйственного назначения | для возделывания сельскохозяйственных культур | Квадратный метр | 547531 | Рубль | 1949210.36 | Краснокамский | <пусто> | <пусто> | Деревня | Воробьево |
| 02:66:010703:22 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:23 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:24 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:25 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:26 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:27 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:28 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:29 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:30 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:31 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:32 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:33 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:34 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:35 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:36 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |
| 02:66:010703:37 | 02:66:000000:33 | Ранее учтенный | Обособленный участок | Земли населённых пунктов | <пусто> | Квадратный метр | 1 | Рубль | 554.73 | <пусто> | Город | Нефтекамск | <пусто> | <пусто> |

7.2. Этапность реализации проектных решений.

Продвижение к реализации полного объема проектных предложений планировочного устройства сел и деревень сельского поселения возможно при соблюдении очередности осуществления планировочных мероприятий, освещенных выше, в каждом разделе проекта.

В данном разделе расставляются акценты на мероприятия первостепенной важности, обеспечивающие стимулирование экономической активности и оздоровления экологии.

7.2.1. Первоочередные мероприятия.

1. Транспортные коммуникации и средства связи - основа развития населенного пункта. Первоочередные задания по созданию улично-дорожной сети и транспорту:

-	обеспечение транспортных связей с территориями первоочередной застройки;

-	развитие сети основных улиц;

-	строительство объездов на дороге регионального значения, межмуниципального значения

-	реконструкция основных улиц в существующей застройке;

-	организация автостанций;

-	организация автобусного маршрута пассажирского поселения.

Реализация комплекса первоочередных мероприятий по развитию транспорта заложит основу для формирования экономически, социально и экологически устойчивой системы расселения.

Осуществление мероприятий по развитию транспортных коммуникаций приведет к укреплению планировочного каркаса населенных пунктов и сельского поселения, поднимет востребованность земель всех населенных пунктов, не только центра сельского поселения.

Оживление деловой активности приведет к тому, что на средства инвесторов, предпринимательских структур будет вестись строительство производственно-коммунальных, коммерческих объектов. Будет также вестись строительство торговых объектов, бытового обслуживания, досуга.

Уровень благоустроенности территории населенных пунктов также усиливает показатель привлекательности населенного пункта для проживающего в нем населения, для инвесторов. Очень важно и в экологическом отношении. Поэтому в объемы первоочередного строительства в проекте предлагается включить и строительство объектов инженерной инфраструктуры. Очень важным фактором для экономического развития каждого населенного пункта в границах сельского поселения это организация мест приложения труда. Поэтому в первоочередные мероприятия включены размещение объектов промышленно-коммунальных и агропромышленного комплекса, а также реконструкция действующих и восстановление недействующих объектов.

7.2.2. Стоимость первой очереди строительства.

Стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным показателям сборник укрупненных показателей затрат по застройке инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех природно-климатических зон страны ЦНИП градостроительства Госгражданстроя.

Стоимость первой очереди строительства в ценах 1991 года, млн. руб.

| Элементы застройки | всего | с. Музяк | д. Илистамбетово | д. Ишметово | д. Калтаево | д. Карякино | д. Воробьево | д. Зубовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилые дома | 4,3 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | - | 0,5 | - |
| Транспортные сети и инженерное оборудование и благоустройство территории, в т.ч. | 9,72 | 3,65 | 1,03 | 0,82 | 0,82 | 1,13 | 1,75 | 0,52 |
| освоение, инженерная подготовка территории | 1,05 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| инженерные сети и оборудование | 4,8 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,2 |
| благоустройство и озеленение территории | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| улично-дорожная сеть | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Транспорт | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Прочие затраты | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания | 6,1 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,2 |
| Охрана окружающей среды | 1,75 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,05 |
| Итого | 21,87 | 8,75 | 2,33 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 3,65 | 0,77 |

7.3. Основные  технико-экономические показатели по генеральному плану

Площадь сельского поселения в соответствии с существующим кадастровым делением составляет 11878,04га. На основании исходных данных, предоставленных Администрацией МР Краснокамский район РБ, предлагается передача некоторых земельных участков в ГО г.Нефтекамск. Проектная площадь сельского поселения составит 11605,53га, в том числе:

- 53,92га из земель не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН;

- 218,59га из земель сельскохозяйственного назначения.

Основные  технико-экономические показатели по генеральному плану

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. полож. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, | га | 11878,04 | 11605,53 |
|  | изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН |  |  | - 53,92 |
|  | изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  |  | - 218,59 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 705,99 | 622,59 |
| 1.1.1 | с. Музяк | « | 231,24 | 243,88 |
|  | в земли сельскохозяйственного назначения |  |  | - 55,84 |
|  | изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  |  | + 68,51 |
| 1.1.2 | д.Илистанбетово | « | 78,86 | 56,95 |
|  | в земли сельскохозяйственного назначения |  |  | - 21,91 |
| 1.1.3 | д.Ишметово |  | 76,29 | 31,48 |
|  | в земли сельскохозяйственного назначения |  |  | - 44,81 |
| 1.1.4 | д.Калтаево | « | 63,17 | 46,16 |
|  | в земли сельскохозяйственного назначения |  |  | - 24,56 |
|  | изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  |  | + 7,55 |
| 1.1.5 | д.Воробьево | « | 104,06 | 104,28 |
|  | изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН |  |  | + 0,22 |
| 1.1.6 | д.Карякино | « | 110,41 | 110,41 |
| 1.1.7 | д.Зубовка |  | 41,96 | 29,44 |
|  | в земли сельскохозяйственного назначения |  |  | - 24,45 |
|  | изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН |  |  | + 11,93 |
| 2 | Население всего | тыс.чел. | 1,45 | 1,64 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м | 30,6 | 58,3 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 20 | 30,0 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения

по категориям земель на расчетный срок

| № | Наименование | Существующее положение (на момент внесения изменений 2022г), га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5326,24 | 6529,34 |
|  | - в земли сельскохозяйственного назначения из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН | - | + 1428,18 |
|  | - изъятие из земель населенных пунктов | - | + 24,45 + 24,56 + 44,81 + 21,91 + 55,84 |
|  | - изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  | - 218,59 - 102,04 - 76,06 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе | 705,99 | 622,59 |
|  | - в земли сельскохозяйственного назначения | - | - 24,45 - 24,56 - 44,81 - 21,91 - 55,84 |
|  | - изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН | - | + 11,93 + 0,22 |
|  | - изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  | + 68,51 + 7,55 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и промышл., в том числе | 75,75 | 180,63 |
|  | - изъятие из земель сельскохозяйственного назначения | - | + 102,04 |
|  | - изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН |  | +2,84 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 4,63 | 4,63 |
| 5 | Земли лесного фонда | 4081,37 | 4081,37 |
| 6 | Земли водного фонда, в том числе | - | 186,97 |
|  | - изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН | - | + 186,97 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| 8 | Земли, не имеющие категорию и не стоящие в ЕГРН, в том числе | 1684,06 | - |
|  | - в земли сельскохозяйственного назначения |  | - 1428,18 |
|  | - в земли населенных пунктов |  | - 11,93 - 0,22 |
|  | - в земли водного фонда |  | - 186,97 |
|  | - из административных границ сельского поселения |  | - 53,92 |
|  | - в земли промышленности |  | - 2,84 |
|  | Итого земель в административных границах | 11878,04 | 11605,53 |
|  | - изъятие из земель, не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН | - | - 53,92 |
|  | - изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  | - 218,59 |

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые

к переводу  в земли других категорий

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Площадь всего участка, га | Категория существ / существующее использование участка | Категория перевода / планируемое использование участка | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В категорию «Земли населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СП Музяковский сельсовет; с.Музяк | 02:33:000000:9899 | 80,32 | земли сельскохозяйственного назначения / Для возделывания сельскохозяйственных культур | земли населенных пунктов / Формирование жилой застройки | 3,56 | 68,51 |
| 2 | СП Музяковский сельсовет; д.Калтаево | 02:33:011101:125 | 7,55 | земли сельскохозяйственного назначения / Для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов / Формирование жилой застройки | 3,56 | 7,55 |
| Итого в земли населенных пунктов 76,06 га |  |  |  |  |  |  |  |
| В категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СП Музяковский сельсовет; | 02:33:011002:266 (часть участка) | 84,26 | земли сельскохозяйственного назначения / Для возделывания сельскохозяйственных культур | земли специального назначения / Развитие существующего кладбища | 3,56 | 0,44 |
| 5 | СП Музяковский сельсовет; | 02:33:000000:239 (часть участка) | 1163,76 | земли сельскохозяйственного назначения / Не установлен | земли промышленности / Промышленная зона | 3,56 | 97,93 |
| 6 | СП Музяковский сельсовет; | 02:33:010801:903 | 2,08 | земли сельскохозяйственного назначения / Для сенокошения | земли промышленности / карьер | 3,56 | 2,08 |
| 8 | СП Музяковский сельсовет; | 02:33:000000:8845 | 1,15 | земли сельскохозяйственного назначения / пчеловодство (1.12) | земли промышленности / карьер | 7,86 | 1,15 |
| 9 | СП Музяковский сельсовет; | 02:33:010801:575 (часть участка) | 19,49 | земли сельскохозяйственного назначения / Не установлен | земли транспорта / Придорожный сервис | 2,25 | 0,44 |
| Итого в земли промышленности 102,04 га |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 178,10 га |

Сведения об объектах, размещаемых на землях сельскохозяйственного назначения с последующим переводом в земли иных категорий приведены в таблице:

| Наименование объекта | Местоположение (ориентир, кадастровый номер) | Наименование функциональной зоны | Площадь переводимого земельного участка, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Краткое обоснование выбранного варианта размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расширение действующего кладбища | СП Музяковский сельсовет; состоит из: 02:33:011002:266 (часть участка) | Зона кладбищ | 0,44 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1)существующие действующие исторически сложившиеся территории кладбищ, требующие перевода в земли специального назначения; 2) расширение существующих кладбищ по расчетным показателям динамики населения; 3)иных вариантов размещения не имеется. |
|  | развитие существующего кладбища |  |  |  |  |  |
| промышленная зона | СП Музяковский сельсовет; состоит из: 02:33:000000:239 (часть участка) | Производственная зона и зона транспортной инфраструктуры | 97,93 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1) инвестиционная привлекательность территории, близость транспортных артерий; 2) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 3) иных вариантов размещения не имеется. |
|  | промышленная зона и придорожный сервис |  |  |  |  |  |
| Карьеры ОПИ | СП Музяковский сельсовет; состоит из: 02:33:010801:903 02:33:000000:8845 | Производственная зона и зона транспортной инфраструктуры | 2,08+1,15= 3,23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1)для реконструкции автодорог и строительства новых объектов транспортной инфраструктуры необходимо развитие добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ); 2) размещение карьеров возможно в границах существующих горных отводов ОПИ, а также учитывались требования действующего законодательства, технических регламентов; 3) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 4)иных вариантов размещения не имеется. |
|  | карьеры ОПИ |  |  |  |  |  |
| Придорожный сервис | СП Музяковский сельсовет; состоит из: 02:33:010801:575 (часть участка) | зона транспортной инфраструктуры | 0,44 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1) инвестиционная привлекательность территории, близость транспортных артерий; 2) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 3) иных вариантов размещения не имеется. |
|  | придорожный сервис |  |  |  |  |  |